Приложение 1

к Методическим указаниям начальника главной военной инспекции Вооруженных Сил

от 23 октября 2009 г. № 28/4/596

РЕКОМЕНДАЦИИ

о порядке организации и проведения отдельных работ с повышенной опасностью в воинских частях и организациях Вооруженных Сил

РАЗДЕЛ I

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Рекомендации о порядке организации и проведения отдельных работ с повышенной опасностью в воинских частях и организациях Вооруженных Сил (далее – воинские части) разработаны в соответствии 
с требованиями законодательства Республики Беларусь о труде, правил 
по охране труда.

К работам с повышенной опасностью относят работы:

связанные с процессами, которые создают повышенную опасность для жизни и здоровья работников и окружающих их лиц;

связанные с применением предметов и орудий труда, представляющих повышенную опасность;

выполняемые в производственной среде, которая представляет повышенную опасность;

представляющие повышенную опасность в связи с их выполнением  в специфических условиях.

2. Командир воинской части определяет и утверждает перечни  работ с повышенной опасностью и профессий рабочих (в том числе военнослужащих), выполняющих работы с повышенной опасностью в воинской части, в соответствии с Типовым перечнем работ с повышенной опасностью (образец 1 приложения 2) к Инструкции о порядке подготовки (обучения), переподготовки, стажировки, инструктажа, повышения квалификации и проверки знаний работающих по вопросам охраны труда, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 28 ноября 2008 г. № 175 (далее – Инструкция о порядке обучения по вопросам охраны труда) и с учетом специфики деятельности воинской части (образец 2 приложения 2), а также с учетом требований соответствующих нормативных правовых актов.

Для работников, выполняющих указанные работы, в соответствии 
с требованиями Инструкции о порядке обучения по вопросам охраны труда требуется:

предварительное обучение по профессиям и видам работ 
с повышенной опасностью, квалификационный экзамен и экзамен 
по охране труда;

прохождение стажировки под руководством высококвалифицированного специалиста, назначенного приказом  командира воинской части;

проверка знаний по вопросам охраны труда перед допуском 
к самостоятельной работе и периодическая в сроки, установленные соответствующими нормативными правовыми актами, но не реже одного раза в год.

3. Безопасность производства работ с повышенной опасностью наряду с перечисленными мерами обеспечивается и другими организационными мероприятиями (издание приказов о назначении должностных лиц, ответственных за содержание и безопасную эксплуатацию объектов, к которым предъявляются повышенные требования безопасности; распоряжений; проведение целевых инструктажей по охране труда; получение специальных разрешений на производство работ и др.), а также применением системы нарядов-допусков.

4. Исходя из особенностей производства составляется 
и утверждается командиром воинской части перечень работ 
с повышенной опасностью, выполняемых по наряду-допуску (производство газоопасных работ, огневых работ на временных рабочих местах, работ в резервуарах, колодцах, коллекторах и других замкнутых пространствах, в действующих электроустановках, по разборке зданий 
и сооружений, демонтажу оборудования в действующих производствах, кровельных и других работ на крыше здания, сооружения и др.).

Примерный перечень работ, на выполнение которых необходимо выдавать наряд-допуск, приводится в Правилах охраны труда при работе на высоте, утвержденных постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 28 апреля 2001 г. № 52 (образец 3 приложения 2).

5. С учетом специфики видов работ на их производство разрабатываются и принимаются в установленном порядке технологические карты или проекты производства работ.

6. Особый порядок обеспечения безопасного производства работ 
с повышенной опасностью устанавливается при их проведении 
в действующем производстве сторонними организациями.

7. Наряд-допуск – это письменное разрешение на производство работ с повышенной опасностью, которое определяет характер работы, место, время начала и окончания работы, мероприятия по подготовке объекта к проведению работ и последовательность их выполнения, условия безопасного их проведения и допуска персонала, состав работников и перечень лиц, персонально ответственных за безопасность проведения работ.

8. Наряд-допуск оформляется до начала выполнения работ 
с повышенной опасностью (при этом заблаговременное его оформление не допускается).

9. Право выдачи нарядов-допусков имеет строго определенный круг должностных лиц согласно перечню, утверждаемому командиром или главным инженером, либо лицом, ответственным за электрохозяйство (при выполнении работ в действующих электроустановках).

10. Наряд-допуск выдается лишь на выполнение определенной работы, на одну рабочую смену либо на срок, необходимый для выполнения работы, указанной в наряде-допуске.

Определяются лица, ответственные за подготовку и проведение работ.

До начала проведения работ планируются, отражаются в наряде-допуске и осуществляются подготовительные мероприятия.

Предусматриваются меры, обеспечивающие безопасность проведения работ, в том числе использование работниками средств индивидуальной защиты и необходимых приспособлений.

При выполнении работ в охранных зонах сооружений или коммуникаций наряд-допуск выдается при наличии письменного разрешения организации, эксплуатирующей данное сооружение или коммуникацию.

11. К производству работ с повышенной опасностью допускаются работники, прошедшие специальное обучение и показавшие положительные результаты при проверке знаний безопасного производства работ, а во многих случаях и признанные годными 
к выполнению соответствующих работ по состоянию здоровья. Ограничен допуск к выполнению работ с повышенной опасностью работников, 
не достигших определенного возраста, не имеющих достаточного опыта 
и женщин.

12. Наряд-допуск оформляется в двух экземплярах. Первый экземпляр находится у должностного лица, выдавшего наряд-допуск, второй – у руководителя работ. При производстве работ работниками строительных, ремонтно-строительных, монтажных и других организаций на территории воинской части наряд-допуск оформляется в трех экземплярах – третий экземпляр выдается ответственному лицу воинской части, на территории которой производятся работы.

13. Общерегламентирующим документом, определяющим порядок проведения работ с повышенной опасностью, в том числе и по наряду-допуску, являются Межотраслевые общие правила по охране труда, утвержденные постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 3 июня 2003 г. № 70 (далее – Межотраслевые правила по охране труда), в которых приведена форма наряда-допуска (образец 4 приложения 2).

Межотраслевыми правилами по охране труда не отменяется специальный порядок производства работ с повышенной опасностью, установленный специальными правилами и инструкциями (например, 
при производстве огневых работ, строительных работ в зоне потенциально опасных действующих объектов (линии электропередачи, взрывопожароопасные объекты и др.) применяются другие формы нарядов-допусков, предусмотренные отраслевыми и межотраслевыми нормативными правовыми актами).

14. Срок хранения нарядов-допусков на выполнение работ 
с повышенной опасностью составляет три года (Перечень документов, образующихся в деятельности Министерства обороны  Республики Беларусь, иных органов военного управления, соединений, воинских частей Вооруженных Сил Республики Беларусь  и транспортных войск Республики Беларусь, военных учебных заведений и организаций Вооруженных Сил Республики Беларусь, военных комиссариатов, 
с указанием сроков их хранения, утвержденный постановлением Министерства обороны Республики Беларусь, Министерства юстиции Республики Беларусь от 4 октября 2007 г. № 66/65).

15. Перед допуском к работе ответственный руководитель работ знакомит работников с мероприятиями по безопасному производству работ, проводит целевой инструктаж с записью в наряде-допуске,  осуществляет контроль за выполнением предусмотренных в наряде-допуске мероприятий по обеспечению безопасного производства работ, при возникновении опасности для жизни и здоровья работников принимает меры по устранению этой опасности, при необходимости прекращает работы и обеспечивает эвакуацию работников из опасной зоны.

ГЛАВА 2

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ 
К ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ОБЪЕКТАМ, ОБОРУДОВАНИЮ 
И ПРОЦЕССАМ, РАБОЧИМ МЕСТАМ И ПРОДУКЦИИ

16. В соответствии с требованиями главы 5 Закона Республики Беларусь от 23 июня 2008 года «Об охране труда» территория, производственные здания (помещения), производственное оборудование, рабочие места, производственные процессы, материалы, продукция 
и объекты, предназначенные для выпуска продукции и оказания услуг, должны соответствовать требованиям по охране труда.

17. Перед въездом на территорию воинской части устанавливаются схемы движения транспортных средств по ней. Территория должна содержаться в состоянии, обеспечивающем беспрепятственное 
и безопасное движение транспортных средств и работников. Проходы 
и проезды не должны загромождаться или использоваться для хранения готовой продукции, отходов производства, строительных материалов. 
В темное время суток или при плохой видимости места движения работающих и транспортных средств, а также места производства работ на территории воинской части освещаются согласно требованиям нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов.

18. В воинской части назначается лицо, ответственное за правильную эксплуатацию, сохранность и своевременный ремонт производственных зданий или отдельных помещений. В соответствии 
с Инструкцией о порядке технической эксплуатации зданий, коммунальных сооружений и инженерных сетей Вооруженных Сил Республики Беларусь, утвержденной приказом Министерства обороны Республики Беларусь от 19 мая 2008 г. № 18, создается комиссия 
по общему осмотру зданий и сооружений.

Производственные здания (помещения) подвергаются периодическим техническим осмотрам два раза в год – весной и осенью. Внеочередные технические осмотры производственных зданий (помещений) проводятся после пожаров, ураганных ветров, сильных ливней или снегопадов, землетрясений и других стихийных бедствий или аварий. Результаты всех видов осмотров оформляются актами, в которых отмечаются обнаруженные дефекты, а также необходимые меры для 
их устранения с указанием сроков выполнения работ.

19. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования производственных зданий (помещений) должны обеспечивать в них температуру, влажность и скорость движения воздуха в соответствии 
с требованиями нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов.

Монтаж (демонтаж) вентиляционных систем осуществляется специализированными организациями в соответствии с утвержденной проектной документацией. К эксплуатации допускаются вентиляционные системы, прошедшие предпусковые испытания и имеющие инструкции 
по эксплуатации, паспорта, журналы ремонта и эксплуатации. После ввода в эксплуатацию осуществляется контроль воздушной среды помещения на соответствие санитарным нормам, правилам 
и гигиеническим нормативам. В процессе эксплуатации должны проводиться плановые осмотры и проверки соответствия вентиляционных систем требованиям ГОСТ 12.4.021-75 «Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования», утвержденного постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 13 ноября 1975 г. № 2849, по утвержденному графику, чистка воздуховодов вентиляционных систем в соответствии 
с инструкцией по эксплуатации, ремонты согласно утвержденным графикам технического обслуживания и ремонта, периодические технические и санитарно-гигиенические испытания в соответствии 
с эксплуатационными документами. Ответственность за техническое состояние, исправность и соблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации вентиляционных систем возлагается на должностное лицо, назначенное командиром.

20. Производственное оборудование должно использоваться 
по назначению и соответствовать требованиям по охране труда. Части оборудования, представляющие опасность, должны быть окрашены 
в сигнальные цвета и обозначены знаками безопасности согласно требованиям технических нормативных правовых актов.

Размещение оборудования осуществляется в соответствии 
со строительными нормами и правилами, санитарными нормами проектирования и нормами технологического проектирования. Ширина проходов между оборудованием при расположении оборудования тыльными сторонами друг к другу должна быть не менее 1 м, 
при расположении передними и тыльными сторонами друг к другу – 
не менее 1,5 м, при расположении рабочих мест друг против друга – 
не менее 3 м.

Перед вводом в эксплуатацию нового (модернизированного) или установленного на другое место оборудования производится проверка 
его соответствия требованиям по охране труда комиссией, назначенной приказом командира, составляется акт ввода оборудования 
в эксплуатацию.

21. Командир обеспечивает проведение технического  обслуживания и ремонта, испытаний, осмотров, технических освидетельствований оборудования в порядке и сроки, установленные соответствующими нормативными правовыми актами, в том числе техническими нормативными правовыми актами.

22. Рабочие места должны быть безопасными и удобными для работников. Конструкция, оснащение и организация рабочих мест должны соответствовать требованиям по охране труда.

23. Охрана труда работающих при организации производственных процессов должна быть обеспечена применением:

безопасных технологических процессов и производственного оборудования;

производственных зданий (помещений) и производственных площадок, соответствующих требованиям по охране труда;

рационального размещения производственного оборудования 
и организации рабочих мест;

материалов, не оказывающих опасного и (или) вредного воздействия на работников;

устройств противоаварийной защиты, блокировки и сигнализации;

безопасных способов хранения и транспортирования материалов, готовой продукции и отходов производства;

средств индивидуальной и коллективной защиты, обеспечивающих безопасные условия труда работников;

методов и средств контроля уровней опасных и (или) вредных производственных факторов.

24. Продукция, процессы ее разработки, производства, эксплуатации (использования), хранения, перевозки, реализации и утилизации должны соответствовать требованиям по охране труда.

25. Проектная документация на строительство и реконструкцию объектов, предназначенных для выпуска продукции и оказания услуг, 
а также техническая документация на производственное оборудование, технологические процессы должны соответствовать требованиям 
по охране труда.

26. Объекты, предназначенные для выпуска продукции и оказания услуг, должны соответствовать требованиям по охране труда и не могут быть приняты в эксплуатацию без заключений государственных органов надзора и контроля о соответствии этих объектов указанным требованиям.

РАЗДЕЛ II

- ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ

- СТРОИТЕЛЬНЫХ, МОНТАЖНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ РАБОТ

- ГЛАВА 3

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

- ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ, МОНТАЖНЫХ

- И СПЕЦИАЛЬНЫХ РАБОТ

27. В процессе производства строительных работ, в том числе строительно-монтажных и специальных работ, выполняемых 
при новом строительстве, расширении, реконструкции, капитальном ремонте и др. (далее – строительно-монтажные работы), следует учитывать и соблюдать требования безопасности труда, установленные Техническими кодексами установившейся практики ТКП 45-1.03-40-2006 (02250) «Безопасность труда в строительстве. Общие требования» 
(далее – ТКП 45-1.03-40-2006) и ТКП 45-1.03-44-2006 (02250) «Безопасность труда в строительстве. Строительное производство» 
(далее – ТКП 45-1.03-44-2006), утвержденными и введенными в действие приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 27 ноября 2006 г. № 334, а также другими действующими 
в Республике Беларусь нормативными правовыми актами, содержащими требования по охране труда в строительстве.

28. Работодатель (командир), выполняющий строительно-монтажные работы, обязан разрабатывать и осуществлять мероприятия, обеспечивающие безопасные условия выполнения данных работ.

29. До начала производства работ на строительстве здания или сооружения заказчик должен оформить и передать подрядной строительной организации разрешение на производство строительно-монтажных работ в соответствии со СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства».

30. Перед началом выполнения строительно-монтажных работ 
на территории воинской части заказчик и генеральный подрядчик 
с участием субподрядчиков и командования воинской части обязаны оформить акт-допуск (образец 5 приложения 2). Ответственность 
за выполнение мероприятий, предусмотренных актом-допуском, несут руководители строительных организаций и командир воинской части.

31. В связи с проведением на строительной площадке многочисленных видов работ с повышенной опасностью указанным 
ТКП 45-1.03-40-2006 не допускается осуществление строительно-монтажных работ без утвержденных проекта организации строительства (далее – ПОС) и проекта производства работ (далее – ППР). Организации, разрабатывающие и утверждающие ПОС и ППР, должны предусматривать в них конкретные проектные решения по безопасности труда, определяющие технические средства и методы работ и обеспечивающие выполнение нормативных требований безопасности труда.

При изменении в процессе строительства условий, влияющих 
на безопасность труда, в ППР должны быть внесены соответствующие дополнения или уточнения. Запрещается отступление от решений 
ПОС и ППР без согласования с организациями, разработавшими 
и утвердившими их.

32. ППР должен содержать технические решения и основные организационные мероприятия по обеспечению безопасности производства работ и санитарно-гигиеническому обслуживанию работников, отражать требования по безопасному размещению машин 
и механизмов, организации рабочих мест с применением технических средств безопасности, предусматривать меры по предупреждению падения работников с высоты, падения конструкций, изделий 
или материалов с высоты при перемещении их краном или при потере устойчивости в процессе монтажа или складирования, меры по защите 
от поражения электрическим током, воздействия на работников других вредных производственных факторов (шума, вибрации, вредных веществ в воздухе рабочей зоны) и др. в соответствии с приложением 
Е к ТКП 45-1.03-40-2006.

С ППР работники должны быть ознакомлены (под роспись) 
до начала производства работ.

33. В технологических картах на выполнение отдельных видов работ и картах технологического процесса, наряду с технологическими решениями, номенклатурой технологической оснастки и средств защиты, следует предусматривать наиболее безопасные методы производства работ, в том числе по организации рабочего места, последовательности выполнения трудовых операций и распределения обязанностей между работниками.

В технологической документации необходимо указывать опасные 
и вредные производственные факторы, которые могут возникнуть при выполнении конкретных работ, и предусматривать мероприятия по предупреждению их воздействия на работников.

34. До начала строительных работ выполняются подготовительные работы по организации строительной площадки, рабочих мест 
для обеспечения безопасного производства работ. Окончание подготовительных работ на строительной площадке должно быть принято по акту о выполнении мероприятий по безопасности труда 
(образец 6 приложения 2).

35. Перед началом работ необходимо выделить опасные для людей зоны, в пределах которых постоянно действуют или могут действовать опасные производственные факторы, связанные или не связанные 
с характером выполняемых работ.

К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов относятся:

места, находящиеся вблизи неизолированных токоведущих частей электроустановок;

вблизи от неогражденных перепадов по высоте 1,3 м и более;

места, где возможно превышение предельно допустимых уровней вредных производственных факторов (шум, вибрация, электромагнитное, ультрафиолетовое, лазерное, радиоактивное излучение).

К зонам потенциально действующих опасных производственных факторов следует относить:

участки территории вблизи строящегося здания (сооружения); этажи (ярусы) зданий и сооружений в одной захватке, над которыми происходит монтаж (демонтаж) конструкций или оборудования;

зоны перемещения машин, оборудования, их частей, рабочих органов; места, над которыми происходит перемещение грузов кранами.

Границы опасных зон (зон действия опасных производственных факторов) устанавливаются в соответствии с приложением Б 
к ТКП 45-1.03-40-2006.

На границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов должны быть установлены защитные ограждения, а на границах зон потенциально опасных производственных факторов – сигнальные ограждения и знаки безопасности в соответствии 
с ГОСТ 12.4.026-76 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные и знаки безопасности», утвержденным постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
от 24 мая 1976 г. № 1267.

36. Работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, должны проходить обязательный предварительный медицинский осмотр (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры в соответствии с Порядком проведения обязательных медицинских осмотров работников (постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 8 августа 2000 г. № 33).

37. Рабочие, руководители, специалисты (в том числе военнослужащие), занятые на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах, должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты (далее – СИЗ), соответствующими ГОСТ 12.4.011-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования 
и классификация», утвержденному постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам 
от 27 октября 1989 г. № 3222, согласно Типовым отраслевым нормам бесплатной выдачи СИЗ работникам, занятым на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах, утвержденным постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 
от 29 марта 2002 г. № 57, а также смывающими и обезвреживающими средствами в соответствии с постановлением Министерства труда 
и социальной защиты Республики Беларусь от 30 декабря 2008 г. № 208 
«О нормах и порядке обеспечения работников смывающими 
и обезвреживающими средствами».

38. Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски, застегнутые на подбородочные ремни. Работники без защитных касок и других необходимых средств индивидуальной защиты к выполнению работ не допускаются.

39. Командиры воинских частей обязаны обеспечить своевременное обучение безопасным методам и приемам работы, проведение инструктажа по вопросам охраны труда и проверку знаний согласно требованиям, установленным в Инструкции о порядке обучения 
по вопросам охраны труда.

40. Перед допуском работников к временной работе 
и командированных работников необходимо провести вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте.

41. Повторный инструктаж по охране труда при выполнении строительно-монтажных работ следует проводить со всеми работниками не реже одного раза в три месяца. При выполнении работ на территории другой воинской части первичный инструктаж проводит руководитель работ при участии ответственного лица по охране труда этой воинской части.

42. При обнаружении нарушений правил по охране труда работники должны принять меры к их устранению собственными силами, а в случае невозможности этого – прекратить работы и информировать должностное лицо.

43. В случае возникновения угрозы безопасности и здоровью работников ответственные лица обязаны прекратить работы и принять меры по устранению опасности, а при необходимости – обеспечить эвакуацию людей в безопасное место.

ГЛАВА 4

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ, СРЕДСТВ ПОДМАЩИВАНИЯ, ОСНАСТКИ, ПРИСПОСОБЛЕНИЙ И РУЧНЫХ МАШИН

44. Персонал, эксплуатирующий средства механизации, подмащивания, оснастку, приспособления и ручные машины, до начала работ должен быть обучен безопасным методам и приемам работ 
с их применением.

45. Домкраты для подъема грузов должны быть испытаны перед началом эксплуатации, а также через каждые 12 месяцев, при передаче 
из одной бригады в другую и после каждого ремонта.

Испытания следует проводить статической нагрузкой, превышающей грузоподъемность на 25 %. При испытании домкратов 
их винты (рейки, штоки) должны быть выдвинуты в крайнее верхнее положение, соответствующее подъему груза на максимальную высоту.

46. Съемные грузозахватные приспособления и тара в процессе эксплуатации должны подвергаться техническому осмотру лицом, ответственным за их исправное состояние, в сроки, установленные требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, утвержденных постановлением Министерства 
по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 3 декабря 2004 г. 
№ 45, а прочая технологическая оснастка – в сроки, предусмотренные техническими условиями или инструкциями изготовителя. Результаты осмотра необходимо регистрировать в журнале производства работ.

47. Съемные грузозахватные приспособления и тара, не прошедшие технического осмотра, не должны использоваться и находиться на месте производства работ.

48. Применяемые грузовые крюки грузозахватных средств (стропы, траверсы) должны быть снабжены предохранительными замыкающими устройствами, предотвращающими самопроизвольное выпадение груза.

49. Средства подмащивания, применяемые для размещения работников и материалов при возведении, реконструкции и ремонте зданий и сооружений, должны соответствовать требованиям 
ГОСТ 24258-88 «Средства подмащивания. Общие технические условия», утвержденного постановлением Государственного строительного комитета СССР от 28 ноября 1988 г. № 237, и ГОСТ 28012-89 «Подмости передвижные сборно-разборные. Технические условия», утвержденного постановлением Государственного строительного комитета СССР 
от 5 января 1989 г. № 1.

50. Неинвентарные леса и подмости изготавливаются в соответствии с проектной документацией из металла или пиломатериалов хвойных пород 1 и 2 сортов. Лестницы, доски и брус оставляют неокрашенными для того, чтобы можно было легко обнаружить дефекты. Гвозди должны быть забиты по шляпку и защищены от извлечения.

51. Поверхность грунта, на которую устанавливаются средства подмащивания, должна быть выровнена и утрамбована, обеспечен отвод 
с нее поверхностных вод.

52. Не допускается крепить средства подмащивания к парапетам, карнизам, балконам и другим выступающим частям зданий и сооружений.

53. Средства подмащивания, расположенные вблизи проездов транспортных средств, должны быть ограждены отбойными брусьями 
с таким расчетом, чтобы они находились на расстоянии не менее 0,6 м 
от габарита транспортных средств.

54. В местах подъема работников на леса и подмости должны быть установлены схемы размещения и величин допускаемых нагрузок, а также схемы эвакуации работников в случае возникновения аварийной ситуации.

55. Для подъема и спуска людей средства подмащивания должны быть оборудованы лестницами.

56. Средства подмащивания должны иметь ровные и прочные рабочие настилы с зазором между досками не более 5 мм, а при расположении настила на высоте 1,3 м и более – ограждения и бортовые элементы.

Высота перил ограждения должна быть не менее 1,1 м, бортового дощатого ограждения – не менее 0,15 м, расстояние между горизонтальными элементами ограждения – не более 0,5 м.

Ширина рабочих настилов должна быть: для каменных работ – 
не менее 2 м, для штукатурных работ – 1,5 м, для малярных и монтажных работ – 1 м.

Соединение щитов настилов внахлестку допускается только по их длине, причем концы стыкуемых элементов должны быть расположены 
на опоре и перекрывать ее не менее чем на 0,2 м в каждую сторону.

Средства подмащивания, применяемые при штукатурных или малярных работах в местах, под которыми ведутся другие работы или есть проход, должны иметь настил без зазоров.

57. Леса и подмости высотой до 4 м допускаются в эксплуатацию только после их приемки руководителем работ или мастером 
и регистрации в «Журнале приемки и осмотра лесов и подмостей», а леса выше 4 м – после приемки комиссией, назначенной руководителем организации, и оформления акта приемки.

Акт приемки лесов утверждается главным инженером организации, принимающей леса в эксплуатацию. Допускается утверждение акта приемки лесов, сооружаемых подрядной организацией для своих нужд, начальником структурного подразделения этой организации. 
До утверждения акта приемки работы с лесов не допускаются.

Средства подмащивания, с которых работа не производилась 
в течение месяца и более, перед возобновлением работ следует принимать в таком же порядке. Дополнительному осмотру они подлежат после дождя, ветра, оттепели, которые могут повлиять на несущую способность основания под ними, а также после механических воздействий. 
При обнаружении нарушений или деформаций средства подмащивания должны быть исправлены и приняты повторно.

58. Средства подмащивания и лестницы в процессе эксплуатации должны осматриваться прорабом или мастером не реже чем через каждые десять дней и ежесменно – производителем работ (бригадиром).

Результаты осмотра записываются в журнал приемки и осмотра лесов и подмостей.

59. Работа со случайных подставок (ящиков, бочек и тому подобного), а также с ферм, стропил и тому подобного не допускается.

60. Длина приставных деревянных лестниц должна быть 
не более 5 м.

Уклон лестниц при подъеме работников на леса не должен превышать 60°.

На тетивах лестниц должен быть указан инвентарный номер; дата следующего испытания; принадлежность цеху (участку и тому подобному).

Ступени деревянных лестниц должны быть врезаны в тетивы и через каждые 2 м скреплены стяжными болтами диаметром не менее 8 мм. Применять лестницы, сбитые гвоздями, без скрепления тетив болтами 
и врезки ступенек в тетивы не допускается. У приставных деревянных лестниц и стремянок длиной более 3 м под ступенями устанавливается 
не менее двух металлических стяжных болтов.

Размеры приставной лестницы должны обеспечивать работнику возможность производить работу в положении стоя на ступени, находящейся на расстоянии не менее 1 м от верхнего конца лестницы.

Ширина приставной лестницы и стремянки вверху должна 
быть не менее 300 мм, внизу – не менее 400 мм. Расстояние между ступенями лестниц должно быть от 0,30 м до 0,35 м, а расстояние  от первой ступени до уровня установки (пола, перекрытия и тому подобного) – 
не более 0,40 м.

Приставные лестницы и стремянки должны быть снабжены устройствами, предотвращающими возможность их сдвига 
и опрокидывания при работе. На нижних концах приставных лестниц 
и стремянок должны быть оковки с острыми наконечниками для установки на грунте, а при использовании лестниц на гладких поверхностях (паркете, металле, плитке, бетоне и др.) – башмаки 
из резины или другого нескользящего материала.

61. Перед эксплуатацией лестницы испытываются статической нагрузкой 1200 Н (120 кгс), приложенной к одной из ступеней в середине пролета лестницы, находящейся в эксплуатационном положении. 
В процессе эксплуатации деревянные и пластмассовые лестницы должны быть испытаны один раз в полгода,  металлические один раз в год. 
Даты и результаты периодических испытаний лестниц и стремянок фиксируются в журнале учета испытаний лестниц.

62. Допускается применять приставные лестницы без рабочих площадок только для перехода между отдельными ярусами строящегося здания и для выполнения работ, не требующих от исполнителя упора 
в строительные конструкции здания (сверление отверстий, устройство штраб и др.).

63. При работе с приставной лестницы на высоте более 1,3 м следует применять предохранительный пояс, прикрепленный к конструкции сооружения или к лестнице при условии ее закрепления на строительной конструкции.

64. Поднимать и опускать груз по приставной лестнице и оставлять на ней инструмент не допускается, при работе на высоте инструмент следует держать в специальных сумках.

65. Не допускается выполнять с лестниц и стремянок работы:

с двух верхних ступенек (на стремянках, не имеющих перил или упоров);

более чем одному человеку;

около и над вращающимися рабочими органами машин, конвейеров;

с использованием электрического и пневматического инструмента, строительно-монтажных пистолетов;

газо- и электросварочные;

по натяжению проводов и удерживанию на весу тяжелых деталей.

Для выполнения таких работ следует применять леса, подмости 
и лестницы с площадками, огражденными перилами.

66. Эксплуатация ручных машин с электро- и пневмоприводом должна осуществляться в соответствии с СанПиН 2.2.2.11-34-2002 «Гигиенические требования к ручным инструментам и организации работ», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 31 декабря 2002 г. № 160, 
при выполнении следующих требований:

проверка комплектности и надежности крепления деталей, исправности защитного кожуха, кабеля (рукава) должна осуществляться при каждой выдаче машины в работу;

до начала работы следует проверять исправность выключателя 
и работу машины на холостом ходу;

при перерывах в работе, по окончании работы, а также при смазке, чистке, смене рабочего инструмента и т.п. ручные машины должны быть выключены и отсоединены от электрической или воздухоподводящей сети;

ручные машины, нагрузка от которых, приходящаяся 
на руки работающего, превышает 100 Н, должны применяться 
с приспособлениями для подвешивания;

при работе с машинами на высоте следует использовать в качестве средств подмащивания устойчивые подмости;

надзор за сменой рабочего оборудования, его смазкой, заточкой, ремонтом и исправлением, а также регулировку, смену частей или ремонт механизмов следует поручать только специально выделенному для этого лицу.

67. Ручные электрические машины должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.013.0-91 «Система стандартов безопасности труда. Машины ручные электрические. Общие требования безопасности 
и методы испытания», утвержденного постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 30 сентября 1991 г. № 1563.

68. К выполнению работ с применением ручных электрических машин допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие в установленном порядке обучение и проверку знаний, имеющие группу по электробезопасности не ниже II при работе в помещениях 
с повышенной опасностью поражения электрическим током или 
вне помещений с электроинструментом класса I и группу по электробезопасности I при работе с электроинструментом класса 
II и III, подтверждаемую ежегодно.

69. В строительной деятельности:

лица, допускаемые к управлению ручными электрическими машинами, должны иметь группу по электробезопасности не ниже II;

при производстве работ вне помещений – во всех случаях, 
а в помещениях – в условиях повышенной опасности поражения работающего электрическим током – необходимо применять ручные электрические машины II и III классов;

во всех случаях применения ручных электрических машин 
II класса их подключение должно производиться только через преобразователь с раздельными обмотками или разделительный (понижающий) трансформатор;

при работе с машинами II класса необходимо применять средства индивидуальной защиты (боты, коврики, диэлектрические перчатки);

при наличии особо опасных условий поражения работающего электрическим током (работа в котлах, баках)  следует пользоваться только электрическими машинами III класса с применением диэлектрических перчаток, галош и ковриков.

70. В соответствии с Межотраслевыми правилами по охране труда при работе в электроустановках, утвержденными постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, Министерства энергетики Республики Беларусь от 30 декабря 2008 г. 
№ 205/59, перед началом работ с ручными электрическими машинами, переносным электроинструментом следует:

определить по эксплуатационной документации класс машины 
или инструмента;

проверить комплектность и надежность крепления деталей;

убедиться внешним осмотром в исправности кабеля (шнура), штепсельной вилки, целостности изоляционных деталей корпуса, защитных кожухов и др.;

проверить четкость работы выключателя, наличие инвентарного номера и бирки со сроком испытания;

выполнить (при необходимости) тестирование устройства защитного отключения;

проверить работу электроинструмента или машины на холостом ходу; у машины I класса исправность цепи заземления (корпус машины – заземляющий контакт штепсельной вилки).

71. Не допускается использовать в работе ручные электрические машины, имеющие дефекты и не прошедшие периодической проверки (испытания).

Для поддержания исправного состояния, проведения периодических испытаний (не реже одного раза в 6 месяцев) и проверок ручных электрических машин, переносных электроинструмента и светильников приказом командира назначается ответственное лицо из числа электротехнического персонала с группой по электробезопасности 
не ниже III.

72. Работникам, пользующимся электроинструментом и ручными электрическими машинами, запрещается:

передавать ручные электрические машины и электроинструмент, 
в том числе и на непродолжительное время, другим работникам;

разбирать ручные электрические машины и электроинструмент, проводить какой-либо ремонт;

держаться за провод ручной электрической машины или электроинструмента, касаться вращающихся частей или удалять стружку, опилки до полной остановки инструмента или машины;

устанавливать рабочую часть в патрон инструмента, машины 
и изымать ее из патрона, а также регулировать инструмент без отключения его от сети штепсельной вилкой;

работать с приставных лестниц. Для выполнения работ на высоте должны устраиваться прочные леса или подмости;

вносить внутрь барабанов, котлов, металлических резервуаров 
и тому подобного переносные трансформаторы и преобразователи частоты.

73. Ручные пневматические машины должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.010-75 «Система стандартов безопасности труда. Машины ручные пневматические. Общие требования безопасности», утвержденного постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28 октября 1975 г. № 2721.

74. В соответствии с Межотраслевой типовой инструкцией 
по охране труда при выполнении работ с пневматическим инструментом, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30 декабря 2008 г. № 212, к выполнению указанных работ допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие 
в установленном порядке обучение и инструктаж по вопросам охраны труда. При выполнении работ с применением пневмоинструмента внутри и снаружи резервуаров и других емкостей, при строительстве и ремонте (демонтаже) зданий и сооружений, а также на высоте к самостоятельной работе работники допускаются после прохождения стажировки 
и проверки знаний.

Работники, подвергающиеся воздействию вибрации при работе 
с пневмоинструментом, должны в установленном порядке проходить медицинский осмотр.

75. При работе с пневмоинструментом работнику, кроме средств индивидуальной защиты, предусмотренных типовыми отраслевыми нормами для соответствующей профессии, должны бесплатно выдаваться со сроком носки до износа для защиты:

глаз от воздействия пыли, твердых частиц – защитные очки или лицевой щиток;

органов слуха от воздействия шума – наушники или вкладыши противошумные;

органов дыхания от воздействия пыли, дыма, паров и газов – респиратор или противогаз;

рук от воздействия вибрации – виброизолирующие рукавицы или перчатки.

76. Выдаваемый и используемый пневмоинструмент должен быть учтен, иметь на корпусе инвентарный номер и быть зарегистрированным 
в журнале периодических осмотров, проходить обслуживание, ремонт, смазку, регулировку, проверку и испытание (не реже одного раза 
в 6 месяцев).

77. Перед началом работы проверяют:

отсутствие повреждений шлангов для подвода сжатого воздуха;

исправность запорной арматуры воздушной магистрали;

плотность присоединения шлангов к пневмоинструменту, трубопроводам;

исправность манометра и наличие клейма о проверке и пломбы;

исправность инструмента на холостом ходу в течение 1 минуты, безотказность работы пускового клапана.

В зависимости от типа используемого пневмоинструмента  следует убедиться в том, что:

вставной инструмент (сверла, отвертки, ключи и тому подобное) правильно заточен, не имеет трещин, выбоин, заусенцев и прочих дефектов; боковые грани инструмента не имеют острых ребер, хвостовики ровные, без скосов, трещин и других повреждений, плотно пригнаны 
и правильно центрированы, соответствуют размерам посадочного отверстия;

рабочий инструмент шлифовальных машин, пил и рубанков надежно огражден защитным кожухом;

машины, предназначенные для обработки материалов, образующих пыль, имеют устройства для ее улавливания;

молотки снабжены устройством, не допускающим вылета буксы 
и зубила;

конус шпинделя сверлильной машины не имеет забоин.

78. При работе с пневмомашиной следует:

не допускать работу машины на холостом ходу (кроме случаев опробования);

при обнаружении неисправностей немедленно прекратить работу 
и сдать машину в ремонт;

следить, чтобы давление сжатого воздуха в магистрали или 
в передвижной компрессорной станции соответствовало рабочему давлению машины.

79. При работе с пневматическим инструментом не допускается:

держать инструмент за рабочую часть или рукав;

крепить соединения рукавов проволокой и устранять утечку воздуха путем забивки клина под хомутик;

присоединять инструмент к магистрали сжатого воздуха непосредственно через рукав без применения вентилей;

прекращать подачу воздуха путем переламывания рукава;

применять рукава с дефектами;

работать с приставных лестниц.

Запрещается менять рабочий инструмент при наличии в шланге сжатого воздуха.

80. Ручной инструмент, применяемый в строительстве, должен осматриваться не реже одного раза в десять дней, а также непосредственно перед применением. Неисправный инструмент, 
не соответствующий требованиям безопасности, должен изыматься.

ГЛАВА 5

ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ НА ВЫСОТЕ

81. К работам на высоте относятся работы, при выполнении которых работник находится на высоте более 1,3 м и расстоянии менее 2 м 
от границы перепадов по высоте.

Порядок организации и проведения работ на высоте, меры безопасности при выполнении таких работ определены Правилами охраны труда при работе на высоте, утвержденными постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 28 апреля 2001 г. № 52 (далее – Правила при работе на высоте).

82. Основным опасным производственным фактором при работе 
на высоте является расположение рабочего места выше поверхности земли (пола, настила) или над пространством, расположенным ниже  поверхности земли, и связанными с этим возможным падением работника или падением предметов на работника.

83. При проведении работ на высоте должны устанавливаться ограждения (защитные, страховочные, сигнальные) в соответствии 
с Правилами при работе на высоте, а также обозначаться в установленном порядке границы опасных зон.

Высота защитных и страховочных ограждений должна быть 
не менее 1,1 м, сигнальных – от 0,8 м до 1,1 м включительно, высота бортового ограждения должна быть не менее 0,10 м.

Сигнальные ограждения должны выполняться канатом, закрепляемым к стойкам или устойчивым конструкциям зданий, сооружений, с навешиваемыми на канат знаками безопасности.

Защитные и страховочные ограждения должны быть окрашены 
в желтый сигнальный цвет.

84. При невозможности применения защитных ограждений или 
в случае кратковременного периода нахождения работника на высоте допускается производство работ с применением предохранительного пояса.

На каждом поясе должны быть нанесены:

товарный знак предприятия-изготовителя;

размер и тип пояса;

дата изготовления;

клеймо отдела технического контроля;

обозначение стандарта или технических условий.

85. При работе на высоте следует применять защитную каску, застегнутую на подбородочный ремень.

86. Для предупреждения опасности падения работников с высоты должны быть предусмотрены соответствующие меры:

первоочередное устройство постоянных ограждающих конструкций (стен, панелей, ограждений балконов и проемов) и временных ограждающих устройств;

места и способы крепления страховочных канатов и предохранительных поясов, пути и средства подъема (спуска) работников к местам производства работ;

средства подмащивания для выполнения данного вида работ или данной операции.

87. Работы на высоте производятся с лесов, подмостей, лестниц 
и других устройств и средств подмащивания, обеспечивающих условия безопасного производства работ. Требования к средствам подмащивания 
и лестницам содержатся в главе 4 настоящих Рекомендаций.

88. Верхолазные работы (работы, выполняемые на высоте более 5 м от поверхности земли, перекрытия или рабочего настила, над которыми производятся работы непосредственно с конструкций или оборудования при их монтаже или ремонте) в соответствии с Правилами при работе 
на высоте относятся к работам с повышенной опасностью и производятся по наряду-допуску. Основным средством, предохраняющим работников от падения при выполнении указанных работ, является предохранительный пояс.

89. К выполнению работ на высоте должны допускаться лица 
не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр без противопоказаний к выполнению работ на высоте, имеющие профессиональные навыки, прошедшие в установленном порядке обучение безопасным методам 
и приемам работ, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда и получившие соответствующее удостоверение.

90. Работники, впервые допускаемые к выполнению верхолазных работ, в течение одного года должны работать под непосредственным надзором опытных работников, назначенных приказом руководителя.

91. Производство работ с повышенной опасностью с применением подъемников и вышек регламентируется Межотраслевыми правилами 
по охране труда при эксплуатации подъемников, утвержденными постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 25 июня 2004 г. № 78.

ГЛАВА 6

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ

ВЫПОЛНЕНИИ КРОВЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ РАБОТ

НА КРЫШЕ ЗДАНИЙ

92. В соответствии с разделом 11 ТКП 45-1.03-44-2006 безопасность кровельных работ должна быть обеспечена выполнением содержащихся 
в организационно-технологической документации (ПОС, ППР и др.) следующих решений по охране труда:

организация рабочих мест на высоте, пути прохода работников 
на рабочие места, меры безопасности при работе на крыше с уклоном;

меры безопасности при приготовлении и транспортировании горячих мастик и материалов;

методы и средства для подъема на кровлю материалов 
и инструмента, порядок их складирования, последовательность выполнения работ.

93. Допуск работников на крышу здания для выполнения кровельных и других работ разрешается после осмотра руководителем работ (мастером, прорабом) совместно с бригадиром (ответственным исполнителем) исправности и надежности несущих конструкций крыши 
и ограждений, определения мер безопасности.

94. Кровельные и гидроизоляционные работы должны выполняться под руководством ответственного производителя работ работниками 
не моложе 18 лет, не имеющими медицинских противопоказаний, прошедшими обучение, проверку знаний и инструктажи по охране труда, имеющими соответствующую квалификацию и опыт работы.

При выполнении кровельных и гидроизоляционных работ в опасных зонах работникам должен быть выдан наряд-допуск на производство работ.

95. Подниматься на кровлю и спускаться с нее следует только 
по внутренним лестничным клеткам и оборудованным для подъема на крышу лестницам.

Запрещается использовать в этих целях пожарные лестницы.

Для прохода работников, выполняющих работы на крыше с уклоном более 20°, а также на крыше с покрытием, не рассчитанным на нагрузки 
от веса работников, необходимо применять трапы шириной не менее 0,3 м с поперечными планками для упора ног. Трапы на время работы, а также сходни, мостики, кровельные лестницы должны быть закреплены 
к устойчивым конструкциям.

Для безопасного перехода на высоте с одного рабочего места 
на другое при невозможности устройства переходных мостиков или при выполнении мелких работ применяются страховочные канаты, расположенные горизонтально или под углом до 7° к горизонту.

Применение при работе на высоте случайных подставок (ящиков, бочек и тому подобного) не допускается.

96. При выполнении работ на крышах с уклоном более 20°, а также на расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте 1,3 м 
и более независимо от уклона крыши, работники должны применять предохранительные пояса. Места закрепления предохранительных поясов должны быть указаны руководителем работ (мастером, прорабом) согласно разработанному ППР.

Предохранительные пояса перед выдачей в эксплуатацию, а также через каждые шесть месяцев должны подвергаться испытанию статической нагрузкой по методике, приведенной в стандартах или технических условиях на пояса конкретных конструкций, металлические детали предохранительного пояса не должны иметь трещин, раковин, надрывов и заусенцев. Пользоваться неисправным предохранительным поясом или с просроченным сроком испытания запрещается.

Электрогазосварщики и другие работники, выполняющие огневые работы, должны применять предохранительный пояс со стропом 
из металлической цепи или стального каната.

В случаях, когда работнику не представляется возможным закрепить фал предохранительного пояса за конструкцию, опору и тому подобное, следует пользоваться страховочным канатом, верхолазным предохранительным устройством.

97. При производстве работ на плоских крышах, не имеющих постоянного ограждения, должны быть установлены временные перильные ограждения высотой не менее 1,1 м с бортовой доской.

98. Применяемые для подачи материалов при устройстве и ремонте кровель краны малой грузоподъемности должны устанавливаться 
и эксплуатироваться в соответствии с инструкцией изготовителя.

Подъем грузов следует осуществлять в контейнерах или таре.

Вблизи здания в местах подъема груза и выполнения кровельных работ необходимо обозначить опасные зоны, границы которых определяются в соответствии с приложением Б ТКП 45-1.03-40.

Размещать на крыше материалы допускается только в местах, предусмотренных ППР, с применением мер против их падения, в том числе от воздействия ветра.

Запас материалов не должен превышать сменной потребности.

Во время перерывов в работе технологические приспособления, материалы и инструменты должны быть закреплены или убраны с крыши.

Элементы и детали кровель следует подавать на рабочие места 
в готовом виде.

99. Не допускается выполнение кровельных работ во время гололеда, тумана, исключающего видимость в пределах фронта работ, грозы и при скорости ветра 15 м/с и более.

100. Выполнение кровельных работ по установке водосточных желобов, воронок и труб, покрытию парапетов и других с приставных лестниц не допускается (применяются подмости, люльки, автомобильные подъемники).

ГЛАВА 7

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ

101. Согласно разделу 8 ТКП 45-1.03-44-2006 безопасность изоляционных работ должна быть обеспечена выполнением содержащихся в организационно-технологической документации 
(ПОС, ППР и др.) следующих решений по охране труда:

организация рабочих мест с указанием методов и средств для обеспечения вентиляции, пожаротушения, защиты от термических ожогов, освещения, выполнения работ на высоте;

особые меры безопасности при выполнении работ в закрытых помещениях, аппаратах и емкостях;

меры безопасности при приготовлении и транспортировании горячих мастик и материалов.

На время производства работ следует определять границы опасной зоны и устанавливать сигнальное ограждение, знаки безопасности 
и надписи.

На участках работ и в помещениях, где ведутся изоляционные работы с выделением вредных и пожароопасных веществ, не допускается выполнение других работ и нахождение посторонних лиц.

102. Рабочие места для выполнения изоляционных работ на высоте должны быть оборудованы средствами подмащивания с ограждениями 
и лестницами для подъема на высоту, соответствующими установленным требованиям.

103. При приготовлении горячих мастик, проведении изоляционных работ с выделением пожароопасных веществ рабочие места должны быть оборудованы первичными средствами пожаротушения.

104. При производстве изоляционных работ с применением горячего битума работники должны использовать специальные костюмы 
с брюками, выпущенными поверх сапог.

105. Битумную мастику следует доставлять на рабочие места, 
как правило, по битумопроводу или в емкостях при помощи грузоподъемной машины, механизма.

При доставке горячего битума на рабочие места вручную следует применять металлические бачки, имеющие форму усеченного конуса, обращенного широкой частью вниз, с плотно закрывающимися крышками и запорными устройствами, заполненные не более чем на 3/4.

При спуске горячего битума в котлован или подъеме его 
на подмости или перекрытие вручную необходимо использовать бачки 
с закрытыми крышками, перемещаемые внутри короба, закрытого со всех сторон.

Запрещается подниматься (спускаться) по приставным лестницам 
с бачками, заполненными горячим битумом.

106. Котлы для варки и разогрева битумных мастик должны быть оборудованы приборами для замера температуры мастик и плотно закрывающимися крышками.

Не допускается варка и разогрев битумных мастик при температуре более 180°С.

Заполнение битумного котла допускается не более 3/4 его вместимости. Загружаемый в котел наполнитель должен быть сухим. Недопустимо попадание в котел льда и снега. Возле варочного котла должны находиться средства пожаротушения.

107. Для подогрева битумных мастик внутри помещений запрещается применение устройств с открытым огнем.

108. При приготовлении грунтовки (праймера), состоящей 
из растворителя и битума, следует битум вливать в растворитель 
с перемешиванием его деревянными мешалками. Температура битума 
в момент приготовления грунтовки не должна превышать 70°С.

Запрещается вливать растворитель в расплавленный битум, а также приготовлять грунтовку на этилированном бензине или бензоле.

109. При выполнении работ с применением горячего битума несколькими рабочими звеньями расстояние между ними должно быть 
не менее 10 м.

110. При проведении изоляционных работ внутри аппаратов или закрытых помещений рабочие места должны быть обеспечены вентиляцией (проветриванием) и местным освещением от электросети напряжением не выше 12 В с арматурой во взрывобезопасном исполнении.

111. Изоляционные работы в замкнутых и труднодоступных местах (пространствах) следует производить по наряду-допуску при соблюдении следующих условий:

наличие мероприятий, исключающих возникновение пожаров, взрывов и отравлений работников;

наличие не менее двух проемов (люков) для вентиляции и эвакуации работников;

оснащение рабочих мест вытяжной вентиляцией и средствами, исключающими накопление вредных веществ в воздухе выше предельно допустимых концентраций и содержание кислорода менее 19 % 
(по объему);

наличие двух наблюдающих, находящихся вне замкнутого пространства, ведущих наблюдение за сигналами, которые подают работники, и обязанных обеспечить при необходимости срочную эвакуацию исполнителей работ с помощью страховочных канатов, прикрепленных к их предохранительным поясам.

ГЛАВА 8

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

112. При выполнении отделочных работ следует выполнять требования ТКП 45-1.03-44-2006, при выполнении окрасочных работ – 
Правил по охране труда при выполнении окрасочных работ, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 31 декабря 2002 г. № 166.

113. Безопасность отделочных работ должна быть обеспечена организацией рабочих мест, обеспечением их средствами подмащивания 
и средствами малой механизации, необходимыми для производства работ.

При применении составов, содержащих вредные и пожароопасные вещества, должны быть приняты решения по обеспечению вентиляции 
и пожаробезопасности.

114. Приготовление рабочих составов красок, переливание или розлив их в неустановленных местах, в том числе на рабочих местах, 
не разрешается.

Отделочные составы и мастики следует готовить в отдельном помещении, оборудованном вентиляцией, не допускающей превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Помещение должно быть обеспечено моющими средствами и водой.

Перелив и розлив окрасочных материалов из бочек, бидонов 
и другой тары весом более 10 кг должны быть механизированы, производиться на поддонах с бортами не ниже 50 мм (для исключения загрязнения пола).

115. В местах применения окрасочных составов, образующих взрывоопасные пары, электропроводка и электрооборудование должны быть обесточены или выполнены во взрывобезопасном исполнении; работа с использованием огня в этих помещениях не допускается.

116. При окраске нитросоставами устраивается сквозное проветривание. Нахождение работников в свежеокрашенном масляными 
и нитрокрасками помещении не должно превышать четырех часов.

117. Рабочие места для выполнения отделочных работ на высоте должны быть оборудованы инвентарными средствами подмащивания 
и лестницами для подъема на них, соответствующими установленным требованиям. Приставные лестницы применяются только для подкраски небольшой площади в одном месте и на высоте не более пяти метров 
от уровня пола. С переносных раздвижных лестниц-стремянок разрешается выполнять только мелкие штукатурные работы при производстве внутренних штукатурных работ.

На лестничных маршах отделочные работы должны производиться со специальных подмостей (столиков) с разной длиной опорных стоек, устанавливаемых на ступени для обеспечения горизонтального положения рабочего настила. Обязательно наличие перильного ограждения 
и бортовой доски.

118. При выполнении работ с использованием растворов, имеющих химические добавки, необходимо использовать средства индивидуальной защиты (резиновые перчатки, защитные мази, защитные очки) согласно инструкции изготовителя применяемого состава.

При сухой очистке поверхностей и других работах, связанных 
с выделением пыли и газов, а также при механизированной шпатлевке 
и окраске необходимо пользоваться респираторами и защитными очками.

При очистке поверхностей с помощью кислоты или каустической соды необходимо работать в защитных очках, резиновых перчатках 
и кислотостойком фартуке с нагрудником, а также применять средства индивидуальной защиты органов дыхания и шпатель с длинной ручкой.

При нанесении раствора на потолочную или вертикальную поверхность следует пользоваться защитными очками.

119. Тару с взрывоопасными материалами (лаками, нитрокрасками 
и т.п.) во время перерывов в работе следует закрывать пробками 
или крышками и открывать инструментом, не вызывающим искрообразования.

120. Все поступающие исходные компоненты и окрасочные составы должны иметь гигиенический сертификат с указанием наличия вредных веществ, показателей пожаровзрывоопасности, сроков и условий хранения, рекомендуемого метода нанесения, необходимости применения средств коллективной и индивидуальной защиты.

При выполнении работ по приготовлению и нанесению окрасочных составов следует соблюдать требования инструкций.

Не допускается применять растворители на основе бензола, хлорированных углеводородов, метанола, а также применять краски, растворители, разбавители или клеи неизвестного состава.

121. Подъем и переноску стекла к месту его установки следует производить с применением соответствующих приспособлений или 
в специальной таре.

Раскрой стекла следует осуществлять в горизонтальном положении на специальных столах при положительной температуре.

Места, над которыми производятся стекольные работы, необходимо ограждать или охранять. Запрещается производить остекление на нескольких ярусах по одной вертикали одновременно.

При механической или ручной обработке стекла абразивным инструментом (снятие фасок, сверление отверстий, шлифование и др.) стекольщики должны быть обеспечены защитными очками, респираторами, кожаными напальчниками.

ГЛАВА 9

РАЗБОРКА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

ПРИ ИХ РЕКОНСТРУКЦИИ ИЛИ СНОСЕ

122. Перед разборкой или сносом строений разрабатываются мероприятия по обеспечению безопасного выполнения этих работ.

123. Разборку зданий (сооружений) необходимо осуществлять 
на основе решений, предусмотренных в организационно-технологической документации (ПОС, ППР и др.), в соответствии с ТКП 45-1.03-44-2006. Указанные решения должны быть разработаны после проведения обследования общего состояния здания (сооружения), а также фундаментов, стен, сводов и прочих конструкций.

По результатам обследования составляется акт, на основании которого осуществляется решение следующих вопросов:

выбор метода проведения разборки;

установление последовательности выполнения работ;

установление опасных зон и применение, при необходимости, защитных ограждений;

временное или постоянное закрепление или усиление конструкций разбираемого здания с целью предотвращения случайного обрушения конструкций;

мероприятия по пылеподавлению;

меры безопасности при работе на высоте;

схемы строповки при демонтаже конструкций и оборудования.

124. До начала работ строения, подлежащие разборке, отключают 
от инженерных сетей и принимают меры против их повреждения.

125. Перед началом работ необходимо ознакомить под роспись работников с решениями, предусмотренными в ППР, и провести инструктаж о безопасных методах работ.

126. При разборке строений доступ к ним лиц, не участвующих 
в производстве работ, запрещен. Участки работ по разборке зданий (сооружений) необходимо оградить.

Проход людей в помещения во время разборки должен быть закрыт.

127. При разборке зданий (сооружений) механизированным способом необходимо установить опасные для людей зоны, а машины (механизмы) разместить вне зоны обрушения конструкций.

Кабина машиниста должна быть защищена от возможного попадания отколовшихся частиц, а рабочие должны быть обеспечены защитными очками.

128. При разборке зданий (сооружений), а также при уборке отходов необходимо применять меры по уменьшению пылеобразования.

Работники в условиях запыленности должны быть обеспечены средствами защиты органов дыхания от находящихся в воздухе пыли 
и микроорганизмов (плесени, грибков и спор).

129. Разборку зданий (сооружений), демонтаж конструкций необходимо осуществлять последовательно сверху вниз.

Запрещается разборка зданий (сооружений) одновременно на нескольких ярусах по одной вертикали.

При разборке зданий (сооружений) необходимо оставлять проходы на рабочие места.

При разборке кровли и наружных стен работники должны применять предохранительные пояса.

При разборке карнизов и свисающих частей здания находиться 
на стене запрещается. Не допускается выполнение работ во время гололеда, дождя, тумана, исключающего видимость в пределах фронта работ, грозы и при скорости ветра 15 м/с и более.

130. При разборке зданий (сооружений) необходимо предотвратить самопроизвольное обрушение или падение конструкций.

Неустойчивые конструкции, находящиеся в зоне выполнения работ, следует удалять или закреплять, или усиливать.

Удаление неустойчивых конструкций при разборке здания следует производить в присутствии руководителя работ.

131. Запрещается подрубать дымовые трубы, каменные столбы 
и простенки вручную, а также производить обрушение их на перекрытия.

132. При разборке строений способом «валки» длина прикрепленных тросов (канатов) должна быть в три paзa больше высоты здания.

При обрушении конструкций зданий (сооружений) при помощи клина-молота или шара-молота находиться у здания (сооружения) 
на расстоянии менее его высоты не допускается.

При разборке строений взрывным способом необходимо соблюдать требования Единых правил Комитета по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и атомной энергетике при Министерстве 
по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 29 мая 1992 г. «Безопасности при взрывных работах».

133. Материалы, получаемые от разборки зданий (сооружений), 
а также строительный мусор необходимо опускать по закрытым желобам или в закрытых ящиках или контейнерах при помощи грузоподъемных кранов. Нижний конец желоба должен находиться не выше 1 м над землей или входить в бункер.

Сбрасывать мусор без желобов или других приспособлений разрешается с высоты не более 3 м. Опасные зоны в этих местах необходимо ограждать. Границы опасной зоны устанавливаются 
в соответствии с приложением Б к ТКП 45-1.03-40.

Материалы, получаемые при разборке зданий (сооружений), необходимо складировать на специально отведенных площадках.

ГЛАВА 10

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

134. При выполнении земляных работ необходимо соблюдать требования раздела 5 ТКП 45-1.03-44-2006.

135. Производство земляных работ в зонах действующих подземных коммуникаций (кабельных линий, газопровода) допускается только после получения письменного разрешения организации, ответственной 
за эксплуатацию этих коммуникаций, и осуществляется под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасное производство работ, при наличии наряда-допуска, определяющего безопасные условия работ, и под наблюдением работников организаций, эксплуатирующих эти коммуникации.

Разработка грунта в непосредственной близости от действующих подземных коммуникаций допускается только при помощи лопат, 
без применения ударных инструментов.

В случае обнаружения при производстве работ коммуникаций, подземных сооружений, не указанных в проекте, или взрывоопасных материалов земляные работы следует немедленно прекратить 
до получения разрешения от соответствующих органов.

136. Перед началом производства земляных работ на участках 
с возможным патогенным заражением почвы (свалки, скотомогильники, кладбища и т. п.) необходимо получить разрешение органов 
и учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор.

137. При производстве земляных работ на территории воинской части или населенных пунктов котлованы, ямы, траншеи и канавы 
в местах, где происходит движение людей и транспорта, должны быть ограждены. На ограждении необходимо установить предупредительные надписи и знаки, а в ночное время – сигнальное освещение.

138. В местах перехода через траншеи, ямы, канавы должны быть установлены переходные мостики шириной не менее 1 м, огражденные 
с обеих сторон перилами высотой не менее 1,1 м, со сплошной обшивкой внизу перил на высоту 0,15 м от настила и с дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м.

139. Для прохода на рабочие места в выемки следует устанавливать трапы или маршевые лестницы шириной не менее 0,6 м с ограждениями или приставные лестницы. Приставные лестницы должны быть прочно закреплены и на 1 м возвышаться над выемкой. Трапы (маршевые лестницы) должны иметь поручни высотой 1,1 м.

140. Отвалы грунта, машины, механизмы и другие нагрузки допускается размещать на расстоянии не менее 0,6 м от бровки выемки.

Валуны и камни, обнаруженные на откосах, должны быть удалены.

Не разрешается разрабатывать грунт в выемках «подкопом».

141. Выполнять земляные работы в выемках с вертикальными стенками без креплений в незамерзших грунтах выше уровня грунтовых вод и при отсутствии вблизи подземных сооружений допускается 
на глубину не более, м:

1,0 – в насыпных неслежавшихся и песчаных грунтах;

1,25 – в супесях;

1,5 – в суглинках и глинах.

Если выемка достигает большей глубины, необходимо устанавливать крепление стенок или делать откосы в соответствии с ППР или технологической картой.

142. Не допускается производство работ одним человеком в выемках глубиной 1,5 м и более.

143. Конструкция крепления вертикальных стенок выемок глубиной до 3 м должна быть, как правило, выполнена по типовым проектам. 
При большей глубине, а также сложных гидрогеологических условиях крепление должно быть выполнено по индивидуальному проекту.

Крепление, как правило, производится инвентарными щитами.

При отсутствии инвентарных щитов для крепления траншей 
и котлованов необходимо:

в грунтах естественной влажности (кроме песчаных) применять доски толщиной не менее 0,04 м, а зазоры между досками устанавливать не более 0,015 м;

в грунтах повышенной влажности и в сыпучих грунтах применять доски толщиной не менее 0,05 м и устанавливать их без зазора.

Верхняя часть креплений должна выступать над бровкой выемки 
не менее чем на 0,15 м.

Крепления необходимо устанавливать в направлении сверху вниз 
по мере разработки выемки на глубину не более 0,5 м. Разборку креплений следует производить снизу вверх по мере обратной засыпки грунта, если другое не предусмотрено ППР.

144. Стены котлованов или траншей подвергаются тщательному осмотру руководителем работ:

ежедневно до начала работ;

при перерывах в работах свыше одних суток;

после неожиданного обвала грунта;

после существенного повреждения опор крепления стен;

после сильного ливня, мороза, снегопада, оттепели или других климатических изменений, способных нарушить устойчивость стен котлованов и траншей;

при обнаружении группы валунов.

В местах обнаружения «козырьков» или трещин (отслоений) производится обрушение неустойчивого грунта. В зимнее время, 
при наступлении оттепели, принимаются меры по обеспечению устойчивости откосов или креплений.

РАЗДЕЛ III

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОГНЕВЫХ РАБОТ

ГЛАВА 11

- ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОГНЕВЫХ РАБОТ.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

145. К огневым относятся работы, связанные с применением открытого огня, искрообразованием (электросварка, газорезка, бензорезка, работы с использованием паяльных ламп и другие).

146. Порядок безопасного проведения огневых работ установлен Правилами Главного государственного инспектора Республики Беларусь по пожарному надзору от 31 июля 1992 г., Комитета по надзору 
за безопасным ведением работ в промышленности и атомной энергетике при Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 
от 28 июля 1992 г. «Пожарной безопасности и техники безопасности 
при проведении огневых работ на предприятиях Республики Беларусь» 
(далее – Правила пожарной безопасности).

147. Действие Правил пожарной безопасности распространяется 
на огневые работы, выполняемые на временных рабочих местах, 
и не распространяется на работы, проводимые в специально оборудованных участках и цехах (постоянные места для проведения огневых работ оборудуются в соответствии с нормами и правилами пожарной, технической безопасности, промышленной санитарии 
и определяются приказом по воинской части).

148. Организация работы по обеспечению безопасности при проведении огневых работ в воинской части возлагается на командира.

149. Ответственность за правильность и полноту подготовительных мероприятий, обеспечение мер безопасности при проведении огневых работ, квалификацию персонала, занятого на этих работах, согласно Правилам пожарной безопасности несет начальник подразделения, 
в ведении которого находятся оборудование, механизмы, здания 
и сооружения и который выдает наряд-допуск на проведение огневых работ в соответствии с утвержденным командиром перечнем должностных лиц, имеющих право выдачи наряда-допуска.

150. Из числа специалистов, прошедших проверку знаний 
в установленном порядке, начальник подразделения назначает лиц, ответственных за подготовку и за проведение огневых работ.

При выполнении работ сторонними организациями на производственных объектах или территории воинской части лицом, ответственным за проведение огневых работ, назначается специалист сторонней организации или, по согласованию, специалист воинской части.

Контроль за соблюдением мер безопасности при проведении огневых работ возлагается на службу охраны труда и пожарную службу.

151. Исполнителями огневых работ могут быть лица, прошедшие соответствующую подготовку, проверку знаний, в том числе Правил пожарной безопасности, получившие удостоверение, талон 
о прохождении пожарно-технического минимума и ежегодно подтверждающие свои знания.

152. Проведение огневых работ на временных местах разрешается проводить при наличии наряда-допуска.

На проведение огневых работ в производственных помещениях категории Д, на стройках, где отсутствуют горючие вещества 
и материалы, наряд-допуск может не оформляться.

Работы по ликвидации аварии могут проводиться без оформления наряда-допуска, но только до устранения прямой угрозы травмирования людей.

153. Наряд-допуск оформляется в двух экземплярах (образец 7 приложения 2), на конкретное рабочее место проведения огневых работ, на одну рабочую смену.

Первый экземпляр оформленного наряда-допуска передается исполнителям работ, второй – старшему по смене или руководителю подразделения, где будут проводиться огневые работы.

154. Может выдаваться один наряд-допуск на проведение нескольких видов огневых работ (сварка, газорезка, пайка и т.д.) 
на единичном оборудовании, коммуникации и др. при условии разработки и выполнения мероприятий по подготовке объекта ко всем видам огневых работ, обеспечения пожарной безопасности для наиболее опасного вида работ.

155. О времени, месте проведения огневых работ не менее чем 
за два часа должны быть уведомлены пожарная охрана, служба охраны труда, где должны вестись журналы регистрации огневых работ (образец 8 приложения 2).

156. Подготовка оборудования и места проведения огневых работ 
во взрывоопасных, взрывопожароопасных помещениях, зданиях, сооружениях осуществляется эксплуатационным персоналом 
по письменному распоряжению начальника подразделения, определяются дополнительные мероприятия и их последовательность, организуется контроль за состоянием воздушной среды.

157. После выполнения всех подготовительных работ, предусмотренных в распоряжении и наряде-допуске, лицо, ответственное за подготовку, расписывается в наряде-допуске и передает его ответственному за проведение огневых работ.

158. Ответственный за проведение огневых работ после проверки полноты проведения подготовительных работ расписывается 
в наряде-допуске, выясняет у исполнителей состояние здоровья, проверяет наличие у сварщика удостоверения, наличие средств индивидуальной защиты, проводит целевой инструктаж о мерах безопасности при проведении огневых работ, заполняет об этом соответствующие графы наряда-допуска и докладывает руководителю подразделения о готовности к проведению огневых работ.

159. Разрешение на проведение огневых работ после проверки места огневых работ дает начальник подразделения, о чем расписывается 
в наряде-допуске.

160. Допуск на проведение огневых работ осуществляет лицо, ответственное за проведение огневых работ, после приемки оборудования и места производства работ, при положительных результатах состояния воздушной среды и разрешения начальника подразделения.

161. Работы должны проводиться в строгом соответствии 
с требованиями Правил пожарной безопасности, в том числе приложений к ним.

Место проведения огневых работ должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения.

Проводить огневые работы запрещается:

при неисправных средствах проведения работ;

на свежеокрашенных поверхностях оборудования, конструкций;

на аппаратах, коммуникациях, заполненных горючими 
и токсичными веществами;

на аппаратах, находящихся под давлением или под электрическим напряжением.

162. По окончании огневых работ ответственный за проведение огневых работ расписывается об этом в наряде-допуске, проверяет рабочее место на отсутствие возможных источников возникновения огня и передает его для приемки оборудования старшему по смене или начальнику подразделения. Лицо, принявшее оборудование после окончания огневых работ, расписывается в наряде-допуске и в течение 
3 – 5 часов обеспечивает наблюдение за местом, где производились огневые работы.

Основные обязанности и ответственность руководителей 
и исполнителей огневых работ определены Правилами пожарной безопасности (образец 9 приложения 2).

163. Наряд-допуск и распоряжение на подготовительные работы должны находиться в подразделении не менее одного месяца.

164. Если огневые работы не закончены в течение одной смены, наряд-допуск при неизменных условиях проведения работ продлевается начальником подразделения и ответственным за проведение огневых работ на каждую последующую смену, о чем делается запись 
в наряде-допуске. О продлении наряда-допуска уведомляются объектовая пожарная служба, служба охраны труда.

В случае изменения в составе бригады исполнителей работы, 
это изменение отмечается в наряде-допуске. С введенными в состав бригады исполнителями проводится целевой инструктаж о мерах безопасности при проведении огневых работ.

165. Не допускается производить сварку, резку и нагрев открытым пламенем аппаратов, сосудов и трубопроводов, содержащих под давлением любые жидкости или газы, заполненных горючими или вредными веществами или относящихся к электротехническим устройствам, без согласования с эксплуатирующей организацией (воинской частью), мероприятий по обеспечению безопасности 
и без наряда-допуска.

166. При резке элементов конструкций должны быть приняты меры против случайного обрушения отрезанных элементов.

167. Крепление газопроводящих рукавов на ниппелях горелок, резаков и редукторов, а также в местах соединения рукавов необходимо осуществлять стяжными хомутами.

168. Соединение жил сварочных кабелей следует производить опрессовкой, сваркой или пайкой с последующей изоляцией мест соединения.

169. При прокладке или перемещении сварочных проводов необходимо принимать меры против повреждения их изоляции 
и соприкосновения с водой, маслом, стальными канатами и горячими трубопроводами. Расстояние от сварочных проводов до горячих трубопроводов и баллонов с кислородом должно быть не менее 0,5 м, 
а с горючими газами – не менее 1 м.

170. Рабочие места сварщиков в помещении при сварке открытой дугой должны быть отделены от смежных рабочих мест и проходов несгораемыми экранами (ширмами, щитами) высотой не менее 1,8 м.

171. При сварке на открытом воздухе ограждения следует ставить 
в случае одновременной работы нескольких сварщиков вблизи друг от друга и на участках интенсивного движения людей.

172. Сварочные генераторы и трансформаторы, а также все вспомогательные приборы и аппараты к ним, устанавливаемые 
на открытом воздухе, должны быть в закрытом или защищенном исполнении с противосыростной изоляцией.

173. При производстве сварочных работ на открытом воздухе над сварочными постами следует сооружать навесы из несгораемых материалов.

При отсутствии навесов сварочные работы во время дождя или снегопада должны быть прекращены.

174. Сварщики должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты: очками по ГОСТ 12.4.013-85 «Система стандартов безопасности труда. Очки защитные. Общие технические условия», утвержденному постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 13 мая 1985 г. № 1336, и щитками 
по ГОСТ 12.4.023-84 «Система стандартов безопасности труда. Щитки защитные лицевые. Общие технические требования и методы контроля», утвержденному постановлением Государственного комитета СССР 
по стандартам от 23 ноября 1984 г. № 3970.

175. Сварщики должны иметь группу по электробезопасности 
не ниже второй.

ГЛАВА 12

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РУЧНОЙ СВАРКЕ

176. При производстве электросварочных работ, наряду 
с требованиями к проведению огневых работ, изложенными 
в Правилах пожарной безопасности, необходимо выполнять требования ГОСТ 12.3.003-86 «Система стандартов безопасности труда. Работы электросварочные. Требования безопасности», соответствующих разделов Правил устройства электроустановок (шестое издание, переработанное 
и дополненное, Москва, Энергоатомиздат, 1986 год).

177. Электросварочные установки должны иметь техническую документацию, поясняющую назначение агрегатов, аппаратуры 
и соединение электрических схем.

178. В электросварочных аппаратах и источниках их питания элементы, находящиеся под напряжением, должны быть закрыты ограждающими устройствами.

179. Сварочные дуговые агрегаты могут присоединяться непосредственно к распределительным электрическим сетям напряжением не выше 660 В.

Применение шнуров всех марок для подключения источника сварочного тока к распределительной цеховой сети не допускается.

180. Установка для ручной сварки должна снабжаться рубильником или контактором, предохранителем и указателем величины сварочного тока.

181. Перед присоединением электросварочной установки 
к электрической сети необходимо в первую очередь ее заземлить (занулить), а при отсоединении, наоборот, сначала отсоединить установку от электрической сети, а затем отключить заземление (зануление).

182. Для подвода тока к электроду должны применяться изолированные гибкие провода с медными жилами в защитном шланге для средних условий работы. При использовании менее гибких проводов следует присоединить их к электрододержателю через надставку 
из гибкого шлангового провода или кабеля длиной не менее 3 м.

183. Для предотвращения загораний электропроводов и сварочного оборудования должен быть осуществлен правильный выбор сечения проводов по силе тока, изоляции проводов по величине рабочего напряжения и плавких вставок электропредохранителей на предельно допустимый номинальный ток.

Запрещается прокладывать голые или с поврежденной изоляцией провода, а также применять кустарные электропредохранители завышенного сечения и провода, не обеспечивающие прохождение сварочного тока требуемой силы.

184. Подключение электропроводов к сварочному оборудованию, свариваемому изделию должно осуществляться при помощи медных кабельных наконечников, скрепленных болтами и шайбами.

185. Использование в качестве обратного провода внутренних железнодорожных путей, сети заземления или зануления, а также металлических конструкций зданий, коммуникаций и технологического оборудования запрещается. Сварка должна производиться с применением двух проводов. По качеству изоляции обратный провод не должен уступать прямому проводу, присоединяемому к электрододержателю.

186. Электрододержатели для ручной сварки должны соответствовать требованиям технических нормативных правовых актов на эти изделия, быть минимального веса, иметь конструкцию, обеспечивающую надежное зажатие и быструю смену электродов, а также исключающую возможность короткого замыкания его корпуса 
на свариваемую деталь при временных перерывах в работе или при случайном его падении на металлические предметы. Рукоятка электрододержателя должна быть сделана из несгораемого диэлектрического теплостойкого материала.

Электроды, применяемые при сварке, должны соответствовать стандартам и номинальной силе сварочного тока. При смене электродов 
в процессе сварки их остатки (огарки) следует выбрасывать только 
в специальный металлический ящик, устанавливаемый у места сварочных работ. Сварщики, работающие на высоте, должны иметь металлическую коробку для сбора электродных огарков.

187. Металлические части электросварочного оборудования, 
не находящиеся под напряжением, а также сварочный стол, тиски, установленные на металлическом столе, свариваемые изделия 
и конструкции на все время сварки должны быть заземлены, 
а у сварочного трансформатора, кроме того, заземляющий болт корпуса должен быть соединен с зажимом вторичной обмотки, к которому подключается обратный провод. Запрещается пользоваться заземлением одного аппарата для заземления другого.

188. Чистка агрегата и пусковой аппаратуры производится ежедневно после окончания работы. Ремонт сварочного оборудования должен производиться в соответствии с установленными правилами производства планово-предупредительных ремонтов.

189. Температура нагрева отдельных частей сварочного агрегата (трансформаторов, подшипников, щеток, контактов вторичной цепи и др.) не должна превышать 75°С.

190. Сопротивление изоляции токоведущих частей сварочной цепи должно быть не ниже 0,5 МОм. Изоляция должна проверяться не реже одного раза в 3 месяца, при автоматической сварке под слоем флюса – один раз в месяц, и должна выдерживать напряжение 2 кВ в течение 
5 мин.

ГЛАВА 13

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ

ВЕДЕНИИ ОГНЕВЫХ РАБОТ В ЕМКОСТЯХ И ДРУГИХ

ЗАМКНУТЫХ ПРОСТРАНСТВАХ

191. При выполнении электросварочных и газопламенных работ внутри емкостей или полостей конструкций должны соблюдаться дополнительные меры безопасности в соответствии с разделом 4 Правил пожарной безопасности.

192. Огневые работы в закрытых емкостях разрешается проводить только по наряду-допуску.

193. Одновременное производство электросварочных и газопламенных работ внутри емкостей не допускается.

194. При производстве сварочных работ в плохо проветриваемых помещениях малого объема, в закрытых емкостях, колодцах и т.п. необходимо применять средства индивидуальной защиты (противогазы, самоспасатели) в соответствии с Правилами пожарной безопасности.

195. Освещение при производстве сварочных работ внутри металлических емкостей должно осуществляться с помощью светильников, установленных снаружи, или ручных переносных ламп напряжением не более 12 В.

196. Сварочный трансформатор, ацетиленовый генератор, баллоны со сжиженным газом должны размещаться вне емкостей, в которых производится сварка.

197. Перед началом огневых работ емкости из-под легковоспламеняющихся или горючих жидкостей должны быть очищены, промыты, пропарены и продуты инертным газом, воздухом. Проведение огневых работ в них должно производиться, как правило, при постоянном принудительном вентилировании. Перед началом работ емкость должна быть охлаждена до температуры, не превышающей 40°С.

198. В закрытых емкостях перед производством работ необходимо обеспечить содержание кислорода не ниже 18 и не выше 23 процентов.

199. Перед началом работ анализ воздушной среды производится:

при плотности паров выше 0,8 плотности воздуха в нижней зоне (части) емкости на высоте 10 – 30 см от дна;

при плотности паров 0,8 и ниже плотности воздуха в верхней зоне;

в радиусе 5 м снаружи емкости.

200. Все коммуникации, подведенные к емкости, должны быть перекрыты арматурой и отглушены.

201. Огневые работы в емкостях необходимо проводить при открытых люках, крышках и постоянном вентилировании.

202. К огневым работам по ремонту сосудов, работающих под давлением, допускаются только сварщики, имеющие соответствующее удостоверение.

203. Емкость до начала огневых работ должна быть надежно заземлена.

Дуговая сварка внутри резервуаров, котлов и в других закрытых полостях металлических конструкций разрешается при условии, что сварочная установка снабжена специальным устройством, отключающим сварочную цепь при обрыве дуги, при этом выдержка времени в момент отключения допускается не более 0,5 с.

204. Переносные провода, подводящие ток к месту сварки, должны быть тщательно изолированы, в исполнении, предусмотренном для тяжелых условий работ.

205. Внутри емкости электросварщик должен работать 
в соответствующих средствах защиты (в диэлектрических перчатках, галошах, изолирующем шлеме, в подлокотниках и наколенниках, 
на диэлектрическом коврике).

Поверх спецодежды должен быть надет предохранительный пояс лямочного типа с прикрепленной сигнально-спасательной веревкой длиной не менее 10 м, свободный конец которой снаружи надежно закрепляется. Узлы на веревке располагаются на расстоянии 0,5 м один 
от другого. Пояс, веревка должны быть испытаны.

206. Для спуска исполнителей работ в емкость и подъема из нее применяются лестницы, соответствующие установленным требованиям. Проверка исправности, устойчивости и надежности закрепления лестницы по месту производится ответственным за проведение работ.

207. Рабочие, опускающиеся в емкость или поднимающиеся из нее, не должны держать в руках какие-либо предметы. Все необходимые для работы инструменты и материалы опускаются в емкость в сумке или другой таре отдельно, после спуска рабочих. Безопасность метода спуска определяется в наряде-допуске.

208. В емкости разрешается работать одному человеку. Если 
по условиям работы необходимо, чтобы в емкости одновременно находилось два человека и более, следует разработать дополнительные меры безопасности, которые должны быть изложены в наряде-допуске.

209. За каждым работающим внутри емкости человеком постоянно наблюдает персональный дублер, который должен быть обеспечен соответствующей спецодеждой, спасательными средствами защиты органов дыхания. Все средства защиты исполнителей и дублеров должны быть перечислены в наряде-допуске.

210. При работе внутри емкости двух человек и более спасательные веревки располагаются в диаметрально противоположных направлениях. Должна быть заранее предусмотрена последовательность эвакуации людей из емкости при внезапном возникновении опасности.

ГЛАВА 14

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ

211. Газосварочные работы должны проводиться в соответствии 
с требованиями приложения 2 Правил пожарной безопасности.

212. Переносные ацетиленовые генераторы для работы следует устанавливать на открытых площадках. Допускается временное размещение в хорошо проветриваемых помещениях.

Ацетиленовые генераторы необходимо ограждать и размещать 
не ближе 10 м от мест проведения сварочных работ, от открытого огня 
и сильно нагретых предметов, от мест забора воздуха компрессорами 
или вентиляторами, вывешиваются плакаты: «Вход посторонним воспрещен – огнеопасно», «Не курить», «Не проходить с огнем».

213. Газосварщик перед началом работы обязан:

убедиться в исправности ацетиленового генератора, регулятора газообразования, гидрозатвора, горелок, шлангов, вентилей, баллонов 
с газами, редукторов, манометров и других частей сварочной аппаратуры;

проверить работоспособность предохранительного клапана;

продуть ацетиленом реторту, гидрозатвор, шланги и горелку, продуть кислородом вентиль редуктора, соблюдая при этом меры предосторожности;

во время работы:

водяной затвор держать постоянно заполненным водой;

наливать воду в водяной затвор и проверять ее уровень разрешается при включенной подаче газа;

не допускать сильного нагрева горелки, для чего необходимо, предварительно потушив ее, периодически охлаждать горелку в емкости чистой водой;

в конце работы:

погасить горелку (резак) путем прекращения подачи к ней вначале ацетилена, а затем кислорода;

выпустить весь ацетилен из генератора, удалить ил, промыть шахту и отдельные части генератора водой;

убрать баллоны и другое оборудование на места их постоянного хранения.

214. Выгружаемые из генератора остатки от карбида кальция необходимо отвозить в специальные иловые ямы. Открытые иловые ямы должны быть ограждены перилами, а закрытые – снабжены вытяжной трубой и люками для их очистки.

215. К месту сварочных работ баллоны доставляются 
на специальных тележках, носилках, санках. Переноска баллонов 
на плечах и руках запрещается.

216. Баллоны при их хранении, перевозке и эксплуатации должны быть защищены от действия солнечных лучей и других источников тепла. Баллоны с горючим газом, устанавливаемые в помещениях, должны находиться не ближе 1 м от приборов отопления и 10 м от печей и других источников тепла с открытым огнем. Баллоны должны устанавливаться 
от сварочной горелки на расстоянии не менее 10 м. На рабочем месте разрешается иметь не более двух баллонов: один – рабочий, другой – запасной.

Во время работы баллоны со сжиженным газом должны находиться в вертикальном положении.

217. Производить ремонт горелок, резаков и другой аппаратуры 
в местах проведения работ по газопламенной обработке металлов, а также вентилей баллонов при наличии в них газа и смеси газа с воздухом категорически запрещается; выпуск газа производится только 
на открытом воздухе, вдали от источников огня.

218. Запрещается выпускать полностью газ из баллонов. Расходовать газ из баллона можно до тех пор, пока давление в нем не снизится 
до 0,5 – 1,0 атм. После этого необходимо на горловину навернуть колпак 
и на баллоне сделать надпись: «Пустой». При работе с кислородно-раздаточных рамп остаточное давление в баллонах должно быть 
не менее 4 – 5 атм.

Запрещается продувать рукав для горючих газов кислородом 
и кислородный рукав горючим газом, а также взаимозаменять рукава 
при работе.

219. В местах хранения и вскрытия барабанов с карбидом кальция запрещается: курение, пользование открытым огнем и применение инструмента, дающего при ударе искры.

Раскупорка барабанов с карбидом кальция производится латунным зубилом и молотком. Наглухо запаянные барабаны открываются специальным ножом. Место реза на крышке предварительно смачивается толстым слоем солидола (тавота).

220. Вскрытые барабаны с карбидом кальция следует защищать непроницаемыми для воды крышками с отогнутыми краями, плотно охватывающими барабан. Высота борта крышки должна быть 
не менее 50 мм.

221. Дробление карбида кальция производится латунным молотком. Образующуюся при размельчении и развеске карбида кальция пыль необходимо своевременно удалять из помещения и утилизировать 
в безопасном месте.

222. При проведении газосварочных и газорезательных работ запрещается:

отогревать замерзшие ацетиленовые генераторы, трубопроводы, вентили, редукторы и другие детали сварочных установок открытым огнем или раскаленными предметами, а также пользоваться инструментом, могущим образовать искры при ударе;

допускать соприкосновение кислородных баллонов и оборудования с наличием в нем кислорода с растительными, животными 
и минеральными маслами, а также промасленной одеждой, тряпками 
и другими предметами;

курить и пользоваться открытым огнем ближе 10 м от баллонов 
с ацетиленом и кислородом, от ацетиленовых генераторов и иловых ям;

выгружать и хранить баллоны без колпаков и заглушек;

пользоваться неисправными, неопломбированными или 
с просроченным сроком проверки манометрами на редукторах;

работать от одного водяного затвора двум сварщикам, загружать карбид кальция завышенной грануляции или проталкивать его в воронку аппарата с помощью железных прутков и проволоки, работать 
на карбидной пыли;

загружать карбид кальция в мокрые загрузочные корзины или при наличии воды в газосборнике, загружать корзины более половины 
их объема при работе генераторов «вода на карбид»;

прокладывать шланги вблизи источников тепла и электропроводов, пользоваться шлангами, длина которых менее 10 и более 40 м;

перекручивать между собой, заламывать или зажимать газоподводящие шланги;

переносить генератор при наличии в газосборнике ацетилена;

проводить форсированную работу ацетиленовых генераторов путем преднамеренного увеличения давления газа в них или увеличения единовременной загрузки карбида кальция;

ремонтировать газовую аппаратуру и подтягивать болты соединений, находящихся под давлением.

223. Следует иметь в виду, что ацетилен при соприкосновении 
с медью и серебром образует взрывчатые вещества, поэтому применять медь в качестве инструмента для вскрытия барабанов с карбидом кальция или в качестве припоя для пайки ацетиленовой аппаратуры и в других местах, где возможно соприкосновение с ацетиленом, категорически запрещается.

224. Ремонт сварочной аппаратуры должен производиться 
в отдельном помещении после ее продувки азотом или воздухом. 
К ремонту горелок, резаков и другой сварочной аппаратуры допускаются только лица, имеющие соответствующее разрешение.

225. Резаки и горелки после ремонта должны испытываться 
на газовую непроницаемость, а затем на горение, при котором не должно быть хлопков и обратных ударов.

Испытание газовых трубопроводов на плотность должно проводиться не реже одного раза в три месяца с последующим составлением акта.

226. Технический осмотр и испытание газовых редукторов производится один раз в три месяца, а резаков и горелок – один раз 
в месяц лицом, ответственным за безопасную эксплуатацию сварочного оборудования, назначаемым приказом по воинской части из числа специалистов.

Результаты осмотра и испытаний заносятся в специальный журнал.

РАЗДЕЛ IV

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ВНУТРИ КОЛОДЦЕВ, ЦИСТЕРН

И ДРУГИХ ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

ГЛАВА 15

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ВНУТРИ КОЛОДЦЕВ, ЦИСТЕРН

И ДРУГИХ ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

227. Требования по охране труда  при выполнении работ внутри колодцев, цистерн и других емкостных сооружений устанавливает Межотраслевая типовая инструкция по охране труда при выполнении работ внутри колодцев, цистерн и других емкостных сооружений, утвержденная постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30 декабря 2008 № 214.

228. К выполнению работ внутри колодцев, цистерн и других емкостных сооружений (далее – емкостные сооружения) допускаются лица мужского пола, достигшие 18-летнего возраста, имеющие соответствующую профессиональную подготовку по видам выполняемых работ, прошедшие в установленном законодательством порядке медицинский осмотр, обучение, инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда.

229. Работы в емкостных сооружениях относятся к работам с повышенной опасностью и должны выполняться по наряду-допуску.

230. Работу в емкостном сооружении выполняет группа работников (далее – бригада), в составе которой должно быть не менее трех человек: один работает внутри емкостного сооружения, второй наблюдает за его работой снаружи и в случае необходимости вместе с третьим оказывает помощь находящемуся внутри. Не допускается отвлекать на другие работы наблюдающего работника (далее – наблюдатель) до тех пор, пока работник, находящийся внутри емкостного сооружения, не поднимется на поверхность.

При необходимости пребывания в емкостном сооружении большего числа работников должны быть разработаны, внесены в наряд-допуск и осуществлены дополнительные меры по охране труда, предусматривающие увеличение числа наблюдающих (не менее одного наблюдающего на одного работающего в емкости).

231. В наряд-допуск включаются: порядок открытия люка (входа) емкостного сооружения, спуска и эвакуации из него работников с применением в необходимых случаях средств механизации (треноги, грузовой лебедки), схема размещения (указания по размещению) шлангов, заборных патрубков противогазов, страховочных канатов (веревок); обеспечение средствами связи и сигнализации и другие дополнительные меры по обеспечению охраны труда.

232. Перед выполнением работ в емкостных сооружениях с работниками проводится целевой инструктаж по охране труда (по безопасным методам и приемам работы, применению газоанализаторов, средств индивидуальной защиты, первичных средств пожаротушения, действиям в аварийных ситуациях, оказанию первой помощи потерпевшим при несчастных случаях на производстве и другим вопросам охраны труда в зависимости от специфики выполняемых работ).

233. Работники в емкостных сооружениях помимо средств индивидуальной защиты, предусмотренных типовыми отраслевыми нормами для соответствующей профессии или должности, должны применять дополнительные средства индивидуальной защиты:

защитные каски;

предохранительные лямочные пояса (страховочные привязи) со страховочным канатом (веревкой);

шланговые или изолирующие противогазы (дыхательные аппараты) (далее – противогаз).

При вероятности появления внутри емкостного сооружения взрывоопасных газов применяемая специальная обувь не должна создавать искр.

Наблюдатель должен быть экипирован в такие же средства индивидуальной защиты, как и работник, находящийся внутри емкостного сооружения, иметь при себе противогаз в положении «наготове».

234. Выполняющая в емкостном сооружении работу бригада обеспечивается газоанализаторами и необходимыми для производства работ исправными приспособлениями и инструментом, не создающими искр, сумкой для инструмента. При необходимости бригада также обеспечивается:

штангой-вилкой (для открывания задвижек);

шестом (для проверки прочности крепления скоб или стационарных лестниц);

переносной инвентарной лестницей;

аккумуляторным фонарем во взрывозащищенном исполнении или электрическим светильником напряжением не выше 12 В во взрывозащищенном исполнении;

крючками для открывания люков (крышек);

вентиляторами с механическим или ручным приводом.

235. Не допускается наличие у работников внутри емкостного сооружения мобильных телефонов, переговорных устройств и тому подобного не во взрывозащищенном исполнении.

236. Перед началом работы трубопроводы, через которые возможно попадание в емкостные сооружения газа, кислот и других агрессивных веществ, отключают и на их фланцевые соединения устанавливают заглушки, на закрытой запорной арматуре вывешивают знаки безопасности «Не открывать – работают люди».

237. При расположении емкостных сооружений в местах движения транспортных средств работники должны быть в сигнальных жилетах (спецодежде со вставками из сигнальной или светоотражающей ткани).

В местах движения людей или транспорта открытые люки подземных емкостных сооружений ограждаются. На пути движения транспортных средств устанавливаются дорожные знаки. В темное время суток и в других условиях недостаточной видимости ограждения обозначаются электрическими сигнальными лампами напряжением не выше 42 В.

238. Открывать люки емкостных сооружений и спускаться в них следует только с разрешения руководителя работ.

239. Для открывания крышек люков емкостных сооружений следует пользоваться специальными ключами, крючками и ломиками, соблюдая осторожность, чтобы не получилось образования искр, которые могут вызвать взрыв. Если внутри емкостного сооружения возможно наличие взрывоопасных газов и паров, должен применяться инструмент из цветного металла или омедненный, исключающий образование искр. В случае применения инструмента из черного металла его рабочая часть обильно смазывается солидолом или другой смазкой.

В зимнее время, если требуется снять примерзшую крышку люка, для отогрева ее применяется пар, горячая вода или нагретый песок.

Снятые крышки люков следует укладывать так, чтобы обеспечить безопасность работающих и движения транспортных средств (при расположении люков на проезжей части дороги) на все время производства работ.

240. После снятия крышек люков емкостных сооружений до спуска в них работников воздушная среда этих сооружений исследуется на наличие вредных и взрывоопасных веществ (горючих газов, паров горючих легковоспламеняющихся жидкостей), содержание кислорода.

Проверять наличие вредных и взрывоопасных веществ в воздушной среде необходимо во всех емкостных сооружениях независимо от их назначения. Все контрольные замеры и исследования воздуха по определению наличия опасных газов выполняют, находясь снаружи емкостного сооружения.

Не допускается проверка наличия вредных и взрывоопасных веществ в воздушной среде емкостных сооружений по запаху или путем опускания в емкостное сооружение зажженной спички, бумаги, других горящих предметов или источников открытого огня

241. Концентрация вредных и взрывоопасных веществ, содержание кислорода в воздушной среде емкостных сооружений определяется с помощью газоанализатора или отбором проб воздушной среды и их лабораторным анализом. При допустимой концентрации вредных и взрывоопасных веществ устанавливают содержание кислорода.

Если исследование воздушной среды емкостного сооружения показало присутствие в ней вредных и взрывоопасных веществ в концентрациях, превышающих предельно допустимые, недостаточное или повышенное содержание кислорода, необходимо провентилировать емкостное сооружение с повторной проверкой его воздушной среды.

Если повторное исследование воздушной среды емкостного сооружения подтверждает присутствие в ней вредных и взрывоопасных веществ в концентрациях, превышающих предельно допустимые, недостаточное или повышенное содержание кислорода, работу в емкостном сооружении производить не следует до тех пор, пока не будут выявлены и устранены их причины.

242. Периодичность проверки воздушной среды во время производства работ в емкостном сооружении устанавливается нарядом-допуском.

243. До начала работы независимо от результатов исследования воздушной среды емкостное сооружение должно быть провентилировано с применением естественной или искусственной вентиляции.

Для естественного проветривания открывают крышки соседних емкостных сооружений (если они сообщаются), а также крышки емкостного сооружения, в котором должна производиться работа, 
(не менее двух крышек противолежащих люков) на все время производства работ с установкой в них решетчатых крышек или сигнального (защитного) ограждения.

При искусственном проветривании чистый воздух нагнетают вентилятором, который устанавливают с наветренной стороны, а гибкий воздуховод опускают в люк и укрепляют на расстоянии 20 – 25 см от дна емкостного сооружения. Вентиляторы, применяемые для проветривания и вентиляции, должны обеспечивать полный обмен воздуха в емкостном сооружении в течение 10 – 15 минут.

244. Работу в емкостном сооружении без применения противогазов допускается проводить при содержании вредных веществ в воздухе рабочей зоны не выше предельно допустимых концентраций и наличии кислорода в воздушной среде не ниже 18% и не выше 23%. При этом противогаз должен быть у каждого находящегося в емкостном сооружении работника в положении «наготове».

245. Если при открывании емкостного сооружения были обнаружены вредные или взрывоопасные вещества в концентрациях, превышающих предельно допустимые, недостаточное или повышенное содержание кислорода, вентилировать емкостное сооружение следует до тех пор, пока параметры воздушной среды не будут соответствовать установленным нормам. В дальнейшем в процессе работы вентиляция должна работать непрерывно.

246. Если естественная или принудительная вентиляция не обеспечивает безопасные параметры воздушной среды, спуск в емкостное сооружение разрешается только в противогазе. До использования противогаза следует проверить исправность маски, шланга и гофрированной трубки. Противогаз исправен, если в надетой маске невозможно дышать при зажатом конце гофрированной трубки или шланга.

247. До спуска (входа) в емкостное сооружение следует проверить с помощью шеста прочность скоб и надежность их крепления к стене. При отсутствии скоб опускаться в емкостное сооружение можно только по надежно установленной лестнице. При спуске в емкостное сооружение или подъеме из него нельзя держать в руках какие-либо предметы. Все необходимые для работы материалы и инструменты опускаются (поднимаются) в сумке или другой таре отдельно с помощью каната или веревки.

248. Перед спуском в емкостное сооружение следует надеть каску, поверх спецодежды – предохранительный лямочный пояс (страховочную привязь) с прикрепленным к нему страховочным канатом (веревкой) и средство индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с требованиями наряда-допуска.

249. Крепить опускаемые в подземное емкостное сооружение лестницы и страховочные канаты (веревки) предохранительных поясов (страховочных привязей) спускающихся в него работников необходимо снаружи люков.

250. Предохранительный пояс (страховочная привязь) и страховочный канат (веревка) должны быть испытаны в установленном порядке на механическую прочность (раз в шесть месяцев). Наружный осмотр предохранительного пояса (страховочной привязи) производят перед каждым его применением, а также после него.

Предохранительный пояс (страховочная привязь) должен иметь наплечные ремни с кольцом со стороны спины на их пересечении для крепления веревки (кольцо должно располагаться не ниже лопаток). Применение предохранительного пояса без наплечных ремней, не по размеру, а также его ушивка не допускается.

251. Конец шланга от противогаза выводят из емкостного сооружения наружу и закрепляют со стороны ветра. Шланг противогаза при отсутствии принудительной подачи воздуха должен иметь максимальную длину 10 – 15 м в зависимости от специфики и условий труда. Необходимо следить за тем, чтобы шланг противогаза не перекручивался, не перегибался, не защемлялся чем-либо.

252. Время пребывания в емкостном сооружении и продолжительность отдыха (с выходом из него) работника в зависимости от условий труда определяется в наряде-допуске.

253. При подъеме работника из емкостного сооружения страховочный канат (веревка) выбирается одновременно с подъемом работника так, чтобы не было провисания каната (веревки).

254. Все работы в емкостном сооружении необходимо производить под непосредственным руководством и постоянным наблюдением руководителя работ.

255. Работник обязан надеть противогаз при обнаружении в воздухе внутри емкостного сооружения вредных и взрывоопасных веществ в концентрациях, превышающих предельно допустимые, недостаточного или повышенного содержания кислорода.

256. Наблюдатель обязан:

следить за поведением работника в емкостном сооружении, состоянием шланга противогаза и расположением его воздухозаборного патрубка;

поддерживать страховочный канат (веревку) в слегка натянутом состоянии;

обмениваться условными сигналами с работником, находящимся внутри емкостного сооружения, и, если сигналы наблюдателя остались без условного ответа, немедленно извлечь работника из емкостного сооружения;

при невозможности извлечь пострадавшего спускаться в противогазе в емкостное сооружение для оказания ему помощи;

при необходимости вызвать к месту работ руководителя работ или иное должностное лицо, используя доступные способы связи и сигнализации.

257. Руководитель работ обязан организовать периодическое вентилирование и проверку воздушной среды емкостного сооружения в соответствии с требованиями наряда-допуска, не допускать к емкостному сооружению посторонних лиц.

258. При отсутствии зрительной связи между работниками, находящимися внутри емкостного сооружения, и наблюдателями должна быть установлена система подачи условных сигналов.

259. При внезапной остановке вентиляции работники обязаны немедленно прекратить работу и выйти из емкостного сооружения. Возобновлять работы в этом случае разрешается по указанию руководителя работ после исправления вентиляции и проведения анализа воздушной среды для подтверждения возможности проведения работ.

РАЗДЕЛ V

ТРЕБОВАНИЯ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

ГЛАВА 16

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

260. Эксплуатация электроустановок должна осуществляться 
в соответствии с требованиями Межотраслевых правил по охране труда при работе в электроустановках, утвержденными постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, Министерства энергетики Республики Беларусь от 30 декабря 2008 г. 
№ 205/59 (далее – Межотраслевые правила).

261. Эксплуатацию электроустановок должен осуществлять специально подготовленный электротехнический персонал.

262. Электротехническому персоналу, имеющему группу 
по электробезопасности II – V включительно, предъявляются следующие требования:

лица, не достигшие 18-летнего возраста, не могут быть допущены 
к самостоятельным работам в электроустановках;

лица из электротехнического персонала не должны иметь увечий 
и болезней (стойкой формы), мешающих работе в электроустановках;

лица из электротехнического персонала после соответствующей теоретической и практической подготовки должны пройти 
проверку знаний по вопросам охраны труда в объеме требований, определяемых профессией и занимаемой должностью, и 
иметь удостоверение о проверке знаний по охране труда при 
работе в электроустановках. При отсутствии удостоверения либо 
при наличии удостоверения с истекшим сроком проверки знаний, 
а также при непрохождении в установленный срок 
медицинского осмотра работник к работе не допускается.

263. Подготовка (обучение), переподготовка, стажировка, инструктаж, повышение квалификации и проверка знаний работников 
по вопросам охраны труда осуществляются в соответствии с Инструкцией 
о порядке обучения по вопросам охраны труда.

264. Работники, выполняющие работы в электроустановках, должны проходить предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры в соответствии с Порядком проведения обязательных медицинских осмотров работников (постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 8 августа 2000 г. № 33).

265. До назначения на самостоятельную работу или при переходе 
на другую работу (должность), связанную с эксплуатацией электроустановок, а также при перерыве в работе в качестве электротехнического персонала свыше одного года обязательно производственное обучение на новом месте работы. Продолжительность производственного обучения устанавливается лицом, ответственным 
за электрохозяйство воинской части (структурного подразделения), 
в объеме, необходимом для данной должности (профессии) 
и приобретения практических навыков, ознакомления с оборудованием, аппаратурой.

266. Обучение должно проводиться по программе под руководством опытного работника из электротехнического персонала данной 
воинской части, который назначается приказом или 
распоряжением. Программы обучения разрабатываются лицом, ответственным за электрохозяйство воинской части, с указанием нормативных правовых актов, технических нормативных правовых 
актов, знание которых обязательно для должностей 
(профессий) электротехнического персонала, и утверждаются 
главным инженером (заместителем командира, в должностные обязанности которого входят вопросы организации охраны труда).

267. По окончании производственного обучения работник обязан пройти проверку знаний в комиссии воинской части по проверке знаний по вопросам охраны труда при работе в электроустановках 
(или в комиссии воинской части по проверке знаний по вопросам 
охраны труда, при этом в состав комиссии должны входить 
ответственный за электрохозяйство воинской части, инспектор 
по энергонадзору, другие специалисты, имеющие соответствующие образование и группу по электробезопасности). По результатам 
проверки работнику должна быть присвоена соответствующая 
группа по электробезопасности (II – V) электротехнического (электротехнологического) персонала согласно образцу 11 приложения 2. Требования к персоналу, приведенные в указанном образце, являются минимальными и могут быть дополнены решением командира 
воинской части.

268. Специалисты по охране труда, контролирующие соблюдение требований по охране труда при эксплуатации электрохозяйства воинской части, должны проходить проверку знаний в объеме группы 
по электробезопасности IV.

269. Проверка знаний по вопросам охраны труда работников 
с присвоением (подтверждением) группы по электробезопасности проводится индивидуально. Результаты проверки знаний записываются 
в журнал учета проверки знаний нормативных правовых актов по охране труда при работе в электроустановках (образец 12 приложения 2) 
(далее – журнал). Журнал должен быть пронумерован, прошнурован 
и скреплен печатью воинской части.

Лицу, успешно прошедшему проверку знаний по вопросам охраны труда, выдается удостоверение с присвоением группы по электробезопасности (II – V).

270. Группа по электробезопасности I присваивается неэлектротехническому персоналу, связанному с работой, при выполнении которой может возникнуть опасность поражения электрическим током. Перечень профессий такого персонала 
утверждает командир воинской части. Присвоение группы по электробезопасности I производится путем проведения инструктажа, который, как правило, должен завершаться проверкой знаний в 
форме устного опроса и (при необходимости) проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы или оказания первой помощи 
при поражении электрическим током, лицом, ответственным за электрохозяйство воинской части (структурного подразделения), 
или по его письменному указанию лицом электротехнического 
персонала, имеющим группу по электробезопасности не ниже III, 
с оформлением в журнале (рекомендуется ведение отдельного 
журнала для проверки знаний работников с группой по электробезопасности I).

Удостоверение персоналу не выдается.

Ответственность за своевременную проверку знаний 
у неэлектротехнического персонала с группой по электробезопасности I (один раз в год) несут руководители структурных подразделений воинской части.

271. После проверки знаний лица из оперативного и оперативно-ремонтного персонала должны пройти стажировку на рабочем месте продолжительностью не менее двенадцати рабочих дней под руководством опытного работника, после чего они могут быть допущены к самостоятельной оперативной работе. Допуск к стажировке 
и самостоятельной работе осуществляется для специалистов распоряжением по воинской части, для рабочих – распоряжением 
по структурному подразделению.

272. Периодическая проверка знаний по вопросам охраны труда должна производиться в следующие сроки:

один раз в год – для электротехнического персонала, непосредственно обслуживающего действующие электроустановки 
или производящего в них наладочные, электромонтажные, 
ремонтные работы или профилактические испытания, а также для персонала, оформляющего наряды, распоряжения и организующего 
эти работы;

одни раз в три года – для инженерно-технических работников, 
не относящихся к предыдущей группе.

273. Лица электротехнического персонала должны быть обеспечены по действующим нормам средствами индивидуальной защиты 
в соответствии с характером работы и обязаны правильно пользоваться ими во время работы.

274. Работники, обнаружившие нарушения Межотраслевых правил 
и других нормативных правовых актов, а также заметившие неисправность электроустановки или средств защиты, обязаны немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю, 
а в его отсутствие – вышестоящему руководителю.

275. В тех случаях, когда неисправность в электроустановке, представляющую явную опасность для работников или объектов, 
могут устранить работники, ее обнаружившие, они обязаны 
устранить неисправность немедленно с соблюдением требований 
по охране труда, а затем сообщить об этом непосредственному руководителю.

276. При несчастных случаях снятие напряжения для освобождения потерпевшего от воздействия электрического тока должно быть произведено немедленно без предварительного разрешения.

Работающие в электроустановках должны быть обучены практическим приемам освобождения потерпевшего от действия электрического тока, оказанию доврачебной помощи потерпевшим при несчастных случаях.

277. Двери помещений электроустановок, камер, щитов и сборок, кроме тех, в которых выполняются работы, должны быть закрыты 
на замки. На ограждениях камер, шкафах и панелях, граничащих 
с рабочим местом, должны быть вывешены плакаты «СТОЙ! НАПРЯЖЕНИЕ».

Порядок хранения и выдачи ключей от помещений электроустановок определяется приказом или распоряжением командира.

278. Работы в действующих электроустановках должны выполняться по наряду, по распоряжению и по перечню работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.

Перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, составляется лицом, ответственным за электрохозяйство воинской части, и утверждается главным инженером (командиром). Виды работ, внесенные в указанный перечень, являются постоянно разрешенными работами, на которые не требуется оформления каких-либо дополнительных распоряжений (примерные виды работ, выполняемых 
в порядке текущей эксплуатации, приведены в главе 12 Межотраслевых правил).

279. При выполнении работ в электроустановках запрещается:

применение основных электрозащитных средств, не соответствующих классу напряжения электроустановки;

прикасаться к изолирующим элементам электроустановки, находящейся под напряжением, без применения электрозащитных средств;

работать в электроустановках в согнутом положении, если при выпрямлении расстояние до токоведущих частей будет менее допустимого расстояния до токоведущих частей, находящихся под напряжением;

при работе около неогражденных токоведущих частей 
в электроустановках располагаться так, чтобы эти части находились сзади или с обеих боковых сторон;

выполнение работ в неосвещенных местах.

280. При приближении грозы должны быть прекращены все работы на вводах и коммутационных аппаратах ЗРУ, трансформаторных подстанций (далее – ТП) и других электроустановках.

281. В электроустановках напряжением до 1000 В при работе 
под напряжением необходимо:

оградить расположенные вблизи рабочего места другие токоведущие части, находящиеся под напряжением, к которым возможно случайное прикосновение;

работать в электроизолирующих галошах или стоя 
на электроизолирующей подставке либо на электроизолирующем резиновом коврике;

применять ручной электроизолирующий инструмент (у отверток, кроме того, должен быть изолирован стержень), отвечающий 
требованиям соответствующего технического нормативного правового акта.

282. При работе под напряжением запрещается работать в одежде 
с короткими или засученными рукавами, а также пользоваться ножами, напильниками, металлическими линейками и тому подобным, 
не предназначенными для выполнения этой работы.

283. Аккумуляторное помещение должно быть закрыто на замок.

На дверях аккумуляторного помещения должны быть сделаны надписи «АККУМУЛЯТОРНАЯ», «ОГНЕОПАСНО», «ЗАПРЕЩАЕТСЯ КУРИТЬ» или закреплены соответствующие знаки безопасности 
о запрещении пользоваться открытым огнем и курить.

284. В аккумуляторном помещении запрещаются курение, вход 
в него с огнем, пользование электронагревательными приборами, аппаратами и инструментами, которые могут давать искры.

285. В аккумуляторных помещениях приточно-вытяжная вентиляция должна включаться перед началом заряда и отключаться не ранее 
чем через 1,5 часа после окончания заряда.

286. В каждом аккумуляторном помещении должны быть:

стеклянная или фарфоровая (полиэтиленовая) кружка с носиком (или кувшин) емкостью 1,5 – 2 л для составления электролита и доливки его в сосуды;

нейтрализующий 2,5-процентный раствор питьевой соды 
для кислотных батарей, а для щелочных батарей – 10-процентный раствор борной кислоты или уксусной эссенции (одна часть на восемь частей воды);

средства защиты глаз, лица, рук, ног и специальные костюмы;

вода для обмыва рук;

полотенце;

ящик с опилками (для кислотных батарей).

287. На всех сосудах с электролитом, дистиллированной водой 
и нейтрализующими растворами должны быть нанесены соответствующие надписи (наименования).

288. Серная кислота должна храниться в стеклянных бутылях 
с притертыми пробками, снабженных бирками с ее названием. Бутыли 
с кислотой и порожние бутыли должны находиться в отдельном помещении при аккумуляторной батарее. Бутыли следует устанавливать на полу в корзинах или деревянных обрешетках.

289. Все работы с серной кислотой, щелочью и свинцом должны выполнять специально обученные работники.

290. Стеклянные бутыли с кислотами и щелочами должны переносить двое работников. Бутыль вместе с корзиной 
следует переносить в специальном деревянном ящике с ручками 
или на специальных носилках с отверстием посередине и 
обрешеткой, в которую бутыль должна входить вместе с корзиной 
на 2/3 высоты.

291. При приготовлении электролита должны соблюдаться следующие требования по охране труда:

при работах с кислотой и щелочью необходимо надевать костюм грубошерстный для кислоты, хлопчатобумажный – для щелочи, резиновые сапоги под брюки или галоши, резиновый фартук, защитные очки и резиновые перчатки;

куски едкой щелочи следует дробить в специально отведенном месте, предварительно завернув их в мешковину;

кислота должна медленно вливаться тонкой струей из 
кружки в фарфоровый или другой термостойкий сосуд с дистиллированной водой (во избежание интенсивного нагрева 
раствора). При этом все время необходимо перемешивать электролит стеклянным стержнем или трубкой либо мешалкой из кислотоупорной пластмассы;

запрещается приготавливать электролит, вливая воду в кислоту. Разрешается доливать дистиллированную воду в готовый электролит;

пролитую на пол кислоту следует немедленно засыпать опилками, тщательно перемешать и затем произвести уборку.

292. При работах по пайке пластин в аккумуляторном помещении должны выполняться следующие требования по охране труда:

пайка разрешается не ранее чем через два часа после окончания заряда батареи;

батареи, работающие по методу постоянной подзарядки, переводят 
в режим разрядки за два часа до начала работ;

до начала работ вентилируют помещение в течение двух часов;

во время пайки помещение непрерывно вентилируют;

место пайки ограждают негорючими щитами от остальной батареи;

во избежание отравления работников свинцом и его соединениями принимают дополнительные меры безопасности и определяют режим работы в соответствии с инструкциями по эксплуатации аккумуляторных батарей.

Работы должны выполняться по наряду.

293. Обслуживание аккумуляторных батарей и зарядных устройств должно выполняться специально обученными работниками с группами 
по электробезопасности III и выше.

294. При эксплуатации аккумуляторных батарей закрытых (малообслуживаемых) с жидким электролитом, герметичных 
с сорбированным или гелиевым электролитом и других подобных типов должны выполняться требования по охране труда, приведенные 
в эксплуатационной документации организаций-изготовителей для конкретного типа батарей.

295. Выключатели, рубильники и другие коммутационные электрические аппараты, применяемые на открытом воздухе или 
во влажных помещениях, должны быть в защищенном исполнении.

296. Все электропусковые устройства должны быть размещены 
так, чтобы исключалась возможность пуска машин, механизмов 
и оборудования посторонними лицами. Запрещается включение нескольких токоприемников одним пусковым устройством.

297. Штепсельные розетки на номинальный ток до 20 А, расположенные вне помещений, а также аналогичные штепсельные розетки, расположенные внутри помещений, но предназначенные 
для питания переносного электрооборудования и ручного 
инструмента, применяемого вне помещений, должны быть защищены устройствами защитного отключения (далее – УЗО) с током срабатывания не более 30 мА либо каждая розетка должна быть запитана от индивидуального разделительного трансформатора с напряжением вторичной обмотки не более 25 В.

298. Штепсельные розетки и вилки, применяемые в сетях напряжением до 25 В, должны иметь конструкцию, отличную 
от конструкции розеток и вилок напряжением более 25 В.

Над розетками, предназначенными для подключения 
к электрической сети переносных электроприемников, должны быть сделаны надписи, указывающие напряжение сети и род тока.

299. Защиту электрических сетей и электроустановок от сверхтоков на производственной территории следует обеспечить посредством предохранителей с калиброванными плавкими вставками или автоматических выключателей.

300. Работники, выполняющие работы в электроустановках, должны быть обеспечены средствами защиты в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и норм комплектования средствами 
защиты работающих в электроустановках. Выдаваемые средства защиты должны соответствовать условиям работы и обеспечивать безопасность труда.

Распределение средств защиты с указанием их мест хранения должно быть указано в перечнях, утвержденных техническим руководителем (главным инженером).

301. Средства защиты размещают в специально оборудованных местах, как правило, у входа в помещение, а также на щитах 
управления. В местах хранения должны иметься перечни средств 
защиты.

302. Работники должны быть обучены правилам применения 
и проинструктированы о порядке использования и ухода за средствами защиты.

Работники обязаны:

правильно использовать предоставленные им средства защиты;

при неисправности или отсутствии необходимых средств защиты, непосредственно обеспечивающих охрану труда, указанных в перечне, сообщить об  этом непосредственному руководителю работ 
и не выполнять работу до обеспечения их соответствующими средствами защиты.

303. Ответственность за своевременное обеспечение работников средствами защиты, комплектование ими электроустановок 
в соответствии с утвержденными нормами, организацию правильного хранения и создание необходимого резерва средств защиты, своевременное проведение их периодических осмотров и испытаний, изъятие неисправных средств защиты и организацию их учета 
несут руководители структурных подразделений воинской части, 
в ведении которых находятся электроустановки или рабочие места, 
а в целом по воинской части – технический руководитель (главный инженер).

304. При работах используют средства защиты, имеющие маркировку с указанием изготовителя, наименования или типа изделия 
и штампа об испытании (срока годности).

305. К основным электроизолирующим средствам для электроустановок напряжением до 1000 В относятся:

электроизолирующие штанги всех видов;

электроизолирующие клещи;

указатели напряжения;

электроизмерительные клещи;

электроизолирующие перчатки;

ручной электроизолированный инструмент.

306. К дополнительным электроизолирующим средствам для электроустановок напряжением до 1000 В относятся:

электроизолирующие галоши;

электроизолирующие ковры и подставки;

электроизолирующие колпаки и накладки;

переносные заземления;

плакаты и знаки безопасности;

оградительные устройства.

307. В структурных подразделениях воинских частей необходимо вести журналы учета и содержания средств защиты (образец 13 приложения 2). Средства защиты, выданные в индивидуальное пользование, также должны быть зарегистрированы в этом журнале.

308. Наличие и состояние средств защиты проверяется периодическим осмотром, который проводится не реже одного раза 
в месяц работником, ответственным за их состояние, с записью результатов осмотра в журнал, а также непосредственно перед применением работником, выполняющим работу (проверяется исправность средства защиты, отсутствие внешних повреждений 
и загрязнений, а также по штампу – дата следующего испытания 
и класс напряжения).

При обнаружении неисправности электроизолирующих и других средств защиты они подлежат изъятию. Об их изъятии должна быть сделана запись в указанном журнале и оперативном журнале.

Не допускается пользоваться средствами защиты с истекшим сроком испытаний и не соответствующими классу напряжения.

309. Электроизолирующие средства (кроме электроизолирующих подставок и ковров, переносных заземлений, защитных ограждений, плакатов и знаков безопасности), а также предохранительные пояса 
и страховочные канаты, полученные от заводов-изготовителей или 
со складов, до начала эксплуатации должны быть проверены по нормам периодических (эксплуатационных) испытаний.

Результаты испытаний средств защиты записываются в специальных журналах испытаний средств защиты из электроизолирующих 
и полимерных материалов (образец 14 приложения 2). На средства защиты, принадлежащие сторонним организациям, дополнительно должны оформляться протоколы испытаний средств защиты.

РАЗДЕЛ VI

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ

ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ И СКЛАДИРОВАНИИ

МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

ГЛАВА 17

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

310. Погрузка, выгрузка и перемещение грузов внутри складов производятся в соответствии с требованиями Межотраслевых 
правил по охране труда при проведении погрузочно-разгрузочных работ, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 12 декабря 2005 г. № 173 (далее – Правила).

311. Для организации и проведения погрузочно-разгрузочных 
работ в соответствии с требованиями охраны труда командир 
воинской части приказом (распоряжением) из числа руководителей и специалистов назначает лиц, ответственных за безопасное проведение погрузочно-разгрузочных работ (лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами, – при производстве работ грузоподъемными машинами).

На основе Правил, других нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда, с учетом конкретных условий работы принимаются инструкции по охране труда для работников, выполняющих погрузочно-разгрузочные и складские работы.

312. Лица, ответственные за безопасное проведение погрузочно-разгрузочных работ (лица, ответственные за безопасное производство работ кранами), проходят в установленном порядке проверку знаний особенностей технологического процесса, требований правил устройства и безопасной эксплуатации подъемно-транспортного оборудования и других нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов, содержащих требования по охране труда при проведении конкретных видов погрузочно-разгрузочных работ.

Лица, назначенные ответственными за безопасное производство работ кранами, должны быть обучены в учреждениях образования, уполномоченных органом государственного технического надзора, 
и не реже одного раза в пять лет проходить повышение квалификации.

313. Лицо, ответственное за безопасное проведение погрузочно-разгрузочных работ (лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами):

организует и обеспечивает безопасное производство погрузочно-разгрузочных работ;

обеспечивает освещенность места производства работ в соответствии с проектом производства работ, технологической картой и другой документацией;

указывает работникам место, порядок и габариты складирования грузов;

следит за тем, чтобы выбор способов погрузки, разгрузки, перемещения грузов соответствовал требованиям по охране труда;

непосредственно руководит процессом перемещения грузов, 
для которых не разработаны схемы строповки;

не допускает: применение грузоподъемных машин с истекшим сроком технического освидетельствования; немаркированных, неисправных или не соответствующих характеру и массе грузов съемных грузозахватных приспособлений;

обеспечивает выполнение предусмотренных нарядом-допуском мероприятий;

проводит с работниками целевой инструктаж по охране труда, 
если выполнение погрузочно-разгрузочных и складских работ не 
связано с их прямыми обязанностями по специальности, а также 
перед выполнением работ по наряду-допуску или с опасными грузами;

контролирует применение работниками средств индивидуальной защиты.

314. К выполнению погрузочно-разгрузочных работ допускаются лица, прошедшие в установленном порядке медицинский осмотр, обучение, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда.

Работники, допущенные к работе с электрооборудованием (электрическим талями, кран-балками и тому подобным оборудованием), должны иметь группу по электробезопасности не ниже II.

315. Погрузочно-разгрузочные и складские работы выполняются преимущественно механизированным способом при помощи грузоподъемных машин и средств механизации.

Перемещение грузов массой более 20 кг или на расстояние 
более 25 м в технологическом процессе должно производиться с помощью подъемно-транспортных устройств или средств механизации.

316. Поднимать и перемещать грузы вручную необходимо при соблюдении норм, установленных законодательством Республики Беларусь.

317. На работах с применением женского труда должны соблюдаться Предельные нормы подъема и перемещения тяжестей женщинами вручную (постановление Министерства труда Республики Беларусь 
от 8 декабря 1997 г. № 111). В соответствии с указанными нормами предельно допустимая масса груза при подъеме и перемещении тяжестей женщинами вручную:

при чередовании с другой работой (до двух раз в час) – 10 кг;

постоянно в течение рабочей смены – 7 кг.

Суммарная масса грузов, перемещаемых женщиной в течение каждого часа смены, с рабочей поверхности до 350 кг; с пола – до 175 кг. В массу поднимаемого и перемещаемого груза включается масса 
тары и упаковки. При перемещении грузов на тележках или в контейнерах прилагаемое усилие не должно превышать 10 кг. Расстояние, на которое перемещается груз вручную, не должно превышать 5 м, высота 
подъема груза с пола ограничивается 1 м, а с рабочей поверхности 
(стол и другое) – 0,5 м.

318. На работах с применением труда лиц, не достигших 18 лет, должны соблюдаться Нормы предельно допустимых величин подъема 
и перемещения тяжестей вручную подростками от 14 до 18 лет (постановление Министерства труда Республики Беларусь от 18 декабря 1997 г. № 116).

Лица, не достигшие 18 лет, к выполнению погрузочно-разгрузочных работ с опасными грузами не допускаются.

319. При переноске тяжестей грузчиком (мужчины старше 18 лет) допускается максимальная нагрузка 50 кг. Груз массой более 50 кг должны поднимать и перемещать не менее двух человек (мужчин).

320. Погрузочно-разгрузочные работы выполняются на участках (площадках) с твердым основанием, обеспечивающих устойчивость складируемых материалов, подъемно-транспортного оборудования 
и транспортных средств, имеющих уклон не более 5°, при применении автопогрузчиков и электропогрузчиков – не более 3°, при соответствующем установленным нормам освещении.

Площадки и подходы к ним должны быть очищены от 
мусора, посторонних предметов, в зимнее время – от снега и льда 
и посыпаны песком, шлаком или другими противоскользящими материалами.

Размеры погрузочно-разгрузочных площадок должны обеспечивать расстояние между габаритами транспортных средств с грузом 
не менее 1 м.

321. Места производства погрузочно-разгрузочных работ должны быть оборудованы знаками безопасности.

322. Подъездные пути к площадкам производства погрузочно-разгрузочных работ должны иметь твердое покрытие и содержаться 
в исправном состоянии. Ширина подъездных путей должна быть 
не менее 6,2 м при двустороннем движении транспортных средств 
и не менее 3,5 м при одностороннем движении с соответствующими расширениями на закруглениях дорог.

323. В местах постоянной погрузки и разгрузки транспортных средств погрузочно-разгрузочные работы выполняются с погрузочно-разгрузочных рамп, платформ, эстакад и других стационарных сооружений высотой, равной высоте пола транспортного средства.

324. Стационарные сооружения для погрузки и разгрузки автомобильного транспорта оборудуются колесоотбойными предохранительными устройствами, препятствующими съезду 
и опрокидыванию транспортных средств, наезду их на работников.

325. Погрузочно-разгрузочные рампы и платформы должны защищать грузы и погрузочно-разгрузочные механизмы от атмосферных осадков, иметь не менее двух рассредоточенных лестниц или пандусов 
и ширину, обеспечивающую соблюдение требований технологии 
и безопасности при погрузочно-разгрузочных работах.

Рампа со стороны подъезда транспортных средств должна иметь ширину не менее 1,5 м с уклоном не более 5 %. Ширина эстакады, предназначенной для перемещения на ней транспортных средств, должна иметь ширину не менее 3 м.

326. При проведении погрузки и разгрузки вблизи здания расстояние между зданием и транспортным средством с грузом должно быть 
не менее 0,8 м.

327. Для перехода грузчиков с грузом с платформы транспортного средства в склад и обратно должны применяться мостики, сходни, трапы, прогиб настила которых при максимальной нагрузке не должен превышать 0,02 м. При длине трапов, мостиков более 3 м под ними должны устанавливаться промежуточные опоры.

Мостики и сходни изготовляются из качественного, легкого 
и прочного некосослойного дерева без сквозных сучков и должны быть:

шириной не менее 0,6 м, изготовлены из досок толщиной не менее 0,05 м и снизу скреплены планками с интервалом не более 0,5 м. 
Угол их установки должен быть не более 30° к горизонту. При необходимости подъема более 30° необходимо устраивать лестницы 
со ступенями и перилами.

Сходни оборудуются планками сечением 0,025 x 0,04 м для упора ног через каждые 0,25 – 0,4 м.

Металлические мостики должны изготавливаться из рифленого листового металла, толщиной не менее 5 мм.

328. Не допускается проводить погрузочно-разгрузочные работы 
на пути движения транспортных средств, а также в местах переходов 
и переездов.

329. Движение транспортных средств в местах производства погрузочно-разгрузочных работ организовывается по транспортно-технологической схеме с установкой соответствующих дорожных 
знаков по СТБ 1140-99 «Знаки дорожные. Общие технические условия»,  утвержденному и введенному в действие с 1 октября 1999 г. постановлением Государственного комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Республики Беларусь от 26 февраля 1999 г. 
№ 2.

330. В темное время суток или при плохой видимости места производства погрузочно-разгрузочных работ освещаются согласно строительным нормам Республики Беларусь СНБ 2.04.05-98 «Естественное и искусственное освещение», принятыми Межгосударственной научно-технической комиссией по сертификации, техническому нормированию и сертификации в строительстве 
19 апреля 1995 г. и введенным в действие с 1 июля 1999 г. приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь 
от 7 апреля 1998 г. № 142.

331. На площадках для укладки грузов обозначаются границы штабелей, проходов и проездов между ними, не допускается размещать грузы в проходах и проездах.

Ширина проездов должна обеспечивать безопасность движения транспортных средств и подъемно-транспортного оборудования.

332. Опускать груз разрешается только на предназначенное 
для этого место с исключением возможности его падения, опрокидывания, сползания. Грузы должны укладываться или устанавливаться 
в соответствии с требованиями при складировании конкретных грузов 
и с выполнением требований по удобству и безопасности их строповки 
и расстроповки.

333. Складирование грузов должно производиться по технологическим картам, с которыми должны быть под роспись ознакомлены лица, ответственные за безопасное проведение погрузочно-разгрузочных работ (лица, ответственные за безопасное производство работ кранами, крановщик, стропальщик), работники, выполняющие погрузочно-разгрузочные и складские работы.

334. Технологическая карта должна выполняться в виде плана склада, площадки складирования, на котором должны быть обозначены места и размеры штабелей грузов, подъездные пути для автомобильного 
и железнодорожного транспорта, проходы для работников, крановые рельсовые пути и зоны обслуживания кранами, места установки стреловых самоходных кранов, транспорта под погрузку или разгрузку грузов и так далее.

335. Для обеспечения безопасного перемещения, кантовки, погрузки и выгрузки грузов должны быть разработаны схемы строповки грузов 
в зависимости от их вида, массы, формы.

Схемы строповки, графическое изображение способов строповки 
и зацепки грузов должны быть выданы на руки стропальщикам 
и крановщикам или вывешены в местах производства работ.

Перемещение груза, на который не разработаны схемы строповки, должно производиться в присутствии и под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ кранами.

Перемещение груза, масса которого неизвестна, должно производиться только после определения его фактической массы.

336. Работники, выполняющие погрузочно-разгрузочные и складские работы, обеспечиваются в соответствии с требованиями по охране труда:

санитарно-бытовыми помещениями;

средствами механизации, приспособлениями и инструментом;

средствами индивидуальной защиты по установленным нормам 
в зависимости от вида груза и условий работы.

337. На места производства погрузочно-разгрузочных работ 
и к оборудованию не должны допускаться лица, не имеющие 
прямого отношения к этим работам, не допускается нахождение людей 
в зоне возможного падения грузов с подвижного состава при 
погрузке и разгрузке, перемещения грузов подъемно-транспортным оборудованием.

338. Погрузку (разгрузку) опасных грузов следует выполнять 
с учетом свойств, допустимой совместимости опасных грузов различных классов (опасных грузов и грузов общего назначения) при перевозках, 
не допуская толчков, ударов, чрезмерного давления на тару, 
а при погрузке (разгрузке) взрывчатых, легковоспламеняющихся и тому подобных грузов использовать специальные грузоподъемные приспособления.

Погрузку и выгрузку опасных грузов производят под руководством лица, ответственного за безопасное проведение погрузочно-разгрузочных работ.

Погрузка, разгрузка и перемещение опасных грузов производятся:

в соответствии с требованиями безопасности, содержащимися в документации на эти вещества (грузы), утвержденной в установленном порядке;

в специально отведенных местах при наличии данных о классе опасности и указаний отправителя груза по соблюдению мер безопасности.

Загрузка опасных веществ, их слив или выдавливание из цистерн, 
а также промывка и пропарка цистерн должны осуществляться способами, исключающими контакт с ними работников.

Не допускается производство погрузочно-разгрузочных работ 
с опасными грузами при несоответствии их тары и упаковки 
требованиям технических нормативных правовых актов на данную продукцию, неисправности тары и упаковки, а также при 
отсутствии на них маркировки и знаков опасности (предупредительных надписей).

339. Погрузочно-разгрузочные работы в охранной зоне линии электропередачи (при использовании стреловых самоходных кранов 
на расстоянии ближе 30 м от подъемной выдвижной части 
крана в любом ее положении, а также от груза до вертикальной 
плоскости, образуемой проекцией на землю ближайшего провода воздушной линии электропередачи) выполняются при наличии наряда-допуска и письменного разрешения владельца линии электропередачи 
в присутствии лица, ответственного за безопасное проведение погрузочно-разгрузочных работ (лица, ответственного за безопасное производство работ кранами).

340. При выполнении погрузочно-разгрузочных работ кранами 
и другими погрузочно-разгрузочными механизмами необходимо соблюдать следующие требования безопасности:

работать грузоподъемными механизмами и механизмами передвижения крана по сигналу стропальщика;

немедленно приостанавливать работу по сигналу «Стоп» независимо от того, кем он подан;

подъем, опускание, перемещение груза, торможение при всех перемещениях выполнять плавно, без рывков;

перед подъемом или опусканием груза необходимо убедиться 
в том, что вблизи груза, штабеля, железнодорожного вагона, 
автомобиля и другого места подъема или опускания груза, а также между грузом и этими объектами не находятся стропальщик или другие 
лица;

стропить и отцеплять груз необходимо после полной остановки грузового каната, его ослабления и при опущенной крюковой подвеске или траверсе;

для подводки стропов под груз необходимо применять специальные приспособления;

строповку груза необходимо производить в соответствии со схемой строповки для данного груза;

груз во время перемещения должен быть поднят не менее чем 
на 0,5 м выше встречающихся на пути предметов;

опускать груз необходимо на предназначенное и подготовленное 
для него место на подкладке, обеспечивающей устойчивое положение груза и легкость извлечения из-под него стропов.

341. Не допускается:

одновременная разгрузка (погрузка) транспортных средств вручную и грузоподъемными машинами и механизмами, подъемно-транспортным оборудованием;

перемещение грузов грузоподъемными кранами над местом проведения ручной разгрузки грузов или других каких-либо работ;

нахождение работников в местах погрузки (разгрузки) грузов 
и в транспортных средствах, за исключением стропальщика при зацепке 
и отцепке грузозахватных приспособлений и проверке правильности строповки груза;

при разгрузке (погрузке) грузов кранами подтаскивать их крюком 
и заходить в зону штабеля, над которым перемещается груз;

поднимать груз, больший грузоподъемности крана;

оставлять груз, грейфер, магнитную шайбу в подвешенном состоянии по окончании работы.

342. Места производства работ грузоподъемными кранами должны быть ограждены и обозначены предупредительными знаками.

343. Грузоподъемные машины, съемные грузозахватные приспособления и тару, не прошедшие технического освидетельствования, к работе допускать запрещается.

На съемных грузозахватных приспособлениях указываются инвентарный номер, грузоподъемность и дата испытания.

Неисправные съемные грузозахватные приспособления, а также приспособления, не имеющие бирок (клейм), не должны находиться 
в местах производства работ.

344. При применении для разгрузки и погрузки грузоподъемных механизмов и приспособлений работники должны знать соответствующие инструкции и правила по безопасному их применению и иметь навыки обращения с ними.

345. При выполнении погрузочно-разгрузочных работ и при транспортировании грузов вручную необходимо выполнять следующие требования:

переносить острые, режущие, колющие изделия и инструменты только в чехлах, пеналах;

переносить грузы в жесткой таре следует только в рукавицах или перчатках;

ставить стеклянную посуду на устойчивые подставки, порожнюю стеклянную тару следует хранить в ящиках с гнездами;

не переносить грузы в неисправной таре, с торчащими гвоздями, окантовкой и тому подобном.

- ГЛАВА 18

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЗАГРУЗКЕ И РАЗГРУЗКЕ

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

346. К погрузке и разгрузке транспортных средств следует приступать только после их полной остановки и закрепления на фронте погрузки (разгрузки).

При постановке транспортного средства под погрузку или разгрузку должны быть приняты меры по предотвращению самопроизвольного 
его движения:

железнодорожный подвижной состав закрепляется при помощи тормозных башмаков, ограждается сигналами безопасности;

автомобильный транспорт закрепляется при помощи противооткатных устройств.

347. Загрузка и разгрузка вагонов, автомобилей и других транспортных средств должны выполняться без нарушения их равновесия.

348. Нахождение работников и выполнение погрузочно-разгрузочных работ в зоне маневрирования транспортных средств 
не допускается.

349. Грузы на транспортных средствах должны быть установлены (уложены) и закреплены так, чтобы во время транспортирования 
не происходило их смещение и падение, чтобы они не подвергали опасности водителя и окружающих, не ограничивали водителю обзорность, не нарушали устойчивости транспортного средства, 
не закрывали внешние световые приборы и световозвращатели, регистрационные и опознавательные знаки транспортного средства, 
не создавали шума, не пылили, не загрязняли дорогу и окружающую среду.

350. При погрузке и разгрузке грузов, имеющих острые и режущие кромки и углы, должны применяться подкладки и прокладки, предотвращающие повреждения грузозахватных устройств.

351. При транспортировании тарно-штучных грузов должно применяться пакетирование с применением поддонов, контейнеров 
и других пакетирующих средств.

Груз на поддоне не должен выступать более 20 мм с каждой стороны поддона; для прочных ящиков длиной более 500 мм это расстояние может быть увеличено до 70 мм.

Крыши контейнеров и устройства для перемещения груза должны быть очищены от посторонних предметов, грязи и тому подобного.

352. При ручной строповке (расстроповке) контейнеров должны применяться лестницы, стремянки и другие устройства, при применении которых должна быть обеспечена безопасность стропальщика.

Работники не должны находиться на контейнере или внутри контейнера во время его подъема, опускания или перемещения, а также 
на рядом расположенных контейнерах.

353. Перед подъемом и перемещением груза должны быть проверены устойчивость груза и правильность его строповки.

354. Загрузка кузова автомобиля (прицепа) должна производиться 
от кабины к заднему борту, разгрузка – в обратном порядке.

355. При укладке груза в кузов автомобиля необходимо соблюдение следующих требований:

при погрузке навалом груз не должен возвышаться над бортами кузова (стандартными или наращенными) и должен располагаться равномерно по всей площади пола кузова;

штучные грузы, возвышающиеся над бортом кузова, необходимо увязывать такелажем (канатами и другими обвязочными материалами 
в соответствии с нормативной документацией). Работники, увязывающие грузы, должны находиться на погрузочно-разгрузочной площадке;

высота груза не должна превышать высоту проездов под мостами 
и путепроводами, встречающимися на пути следования, и должна быть 
не более 4 м (от поверхности дороги до верхней точки груза);

ящичные, бочковые и другие штучные грузы должны быть уложены плотно и без промежутков, так, чтобы при движении (при резком торможении, при трогании с места или на крутых поворотах) они не могли перемещаться по полу кузова (в промежутки между грузами вставляются прочные деревянные прокладки и распорки);

бочки, фляги, бутыли и тому подобное устанавливают в кузове автомобиля крышками и пробками вверх;

при укладке грузов в бочковой таре в несколько рядов их следует накатывать по слегам или покатам боковой поверхностью. Каждый 
ряд бочек должен устанавливаться на прокладках из досок и все крайние ряды должны подклиниваться. Применение вместо клиньев других предметов не допускается;

стеклянную тару с жидкостями в обрешетках необходимо устанавливать стоя (укладка такого груза лежа запрещается), каждое место груза закрепляется;

не разрешается устанавливать груз в стеклянной таре в обрешетках друг на друга (в два яруса) без прочных прокладок, предохраняющих нижний ряд от разрушения во время перевозки;

каждый груз в отдельности должен быть хорошо укреплен в кузове, чтобы во время движения он не мог перемещаться или опрокинуться.

356. Грузы в мешках и кулях должны укладываться в штабеля 
в перевязку. Грузы в рваной таре укладывать в штабеля запрещается.

357. При перемещении ящичных грузов во избежание ранения рук каждый ящик необходимо предварительно осмотреть. Торчащие гвозди 
и концы железной обвязки должны быть забиты, убраны заподлицо.

При необходимости снятия ящика или кипы с верха штабеля необходимо предварительно убедиться, что лежащий рядом груз занимает устойчивое положение и не упадет.

Для предупреждения возможного падения отдельных ящиков 
и деталей разгрузку тарно-штучного груза следует производить уступами.

358. При погрузке (разгрузке) бочек и других грузов цилиндрической формы, если отсутствуют специальные механизмы, применяют прочные канаты с крючками, а также тормозящие канаты 
с прочно закрепленными концами.

Грузы в бочках, барабанах, рулонах разрешается грузить вручную путем перекатывания при условии, что пол склада находится на одном уровне с полом вагона или кузова автомобиля.

Если пол склада расположен ниже уровня пола вагона или кузова автомобиля, погрузка и выгрузка катно-бочковых грузов вручную 
при кантовании допускается по слегам или покатам двумя работниками при массе одного места не более 80 кг, а при массе места более 80 кг необходимо применять прочные канаты или средства механизации.

Запрещается находиться перед скатываемыми грузами или сзади накатываемых по слегам (покатам) катно-бочковых грузов.

359. Погрузку (разгрузку) баллонов со сжатым и сжиженным газом, емкостей с едкими и ядовитыми веществами следует по возможности производить механизированным способом и в специальных контейнерах.

360. Баллоны со сжатым газом в кузове транспортного средства укладывают в стеллажи с выемками по размеру баллонов, обитыми войлоком, имеющие приспособления, предохраняющие баллоны 
от соприкосновения друг с другом.

Баллоны укладываются поперек кузова автомобильного транспорта так, чтобы предохранительные колпаки были обращены в одну сторону.

В вертикальном положении баллоны с газами можно устанавливать в специальных контейнерах либо при наличии на всех баллонах защитных колец из резины или веревки диаметром не менее 25 мм (два кольца 
на баллон) при обеспечении невозможности перемещения или падения баллонов.

При погрузке (разгрузке) баллонов с газами не допускается сбрасывать, ударять их друг о друга, разгружать вентилем вниз. 
Вентили баллонов должны быть надежно защищены от повреждений, 
в результате которых может произойти утечка газа в случае опрокидывания.

Запрещается погрузка баллонов с окисляющими газами 
в транспортные средства со следами минеральных и растительных масел.

361. Штучные материалы закрепляют с целью предотвращения смещения их по кузову при движении транспортного средства.

362. Погрузку (разгрузку) сыпучих и навалочных грузов (песка, гравия, зерна и тому подобных грузов) следует производить преимущественно механизированным способом.

Сыпучие и навалочные грузы следует выбирать без подкопа.

Для перехода работников по сыпучему грузу, имеющему большую текучесть и способность засасывания, следует пользоваться трапами или настилами с перилами на всем пути передвижения, применять предохранительные пояса со страховочным канатом.

363. При погрузке и выгрузке извести, цемента, зерна, минеральных удобрений и других пылящих грузов следует применять специальные защитные приспособления, уменьшающие выделение пыли, 
и соответствующие средства защиты органов зрения и дыхания (защитные очки, противогазы, респираторы).

364. Перед погрузкой и выгрузкой смерзшихся и слежавшихся грузов должна быть восстановлена их сыпучесть.

Не допускается находиться на штабелях этих грузов при погрузке 
и выгрузке, опускаться внутрь вагонов хоппер-дозаторов или емкостей специальных транспортных средств для рыхления или восстановления сыпучести грузов, производить рыхление сыпучих грузов через загрузочные и донные разгрузочные люки специализированных вагонов, ударять о стенки вагонов ломом, кувалдой и другими предметами.

365. Погрузка (разгрузка) листового металла осуществляется 
при помощи грузоподъемных кранов и погрузчиков с ограждением зоны подъема и перемещения груза. Нахождение работников в пределах этой зоны, а также осуществление погрузочно-разгрузочных работ вручную 
не допускается.

366. При погрузке стальных и железобетонных труб внутри труб 
и на поверхности железобетонных изделий не должно быть посторонних предметов.

Трубы диаметром от 111 до 450 мм должны укладываться 
на транспортное средство с разделением смежных рядов не менее тремя прокладками из досок сечением не менее 35 x 100 мм.

367. Тяжеловесные, длинномерные и негабаритные грузы при погрузке и выгрузке необходимо перемещать при помощи грузоподъемных машин и средств механизации под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ кранами.

368. В исключительных случаях при отсутствии средств механизации погрузку (разгрузку) длинномерных (длина груза превышает 
1/3 длины кузова транспортных средств) штучных грузов (рельсов, балок, труб, бревен и тому подобных грузов) следует производить по слегам 
с помощью лебедок и канатов или пользоваться покатами и выполнять 
эту работу должны не менее двух грузчиков.

Канаты должны быть прочными, без узлов и надрывов 
и соответствовать массе груза. При накатывании длинномерного груза нельзя находиться с противоположной стороны его движения, 
а при укладке груза в кузов нельзя находиться на торцовой стороне длинномера со стороны кабины. Выполнять укладку груза в кузове транспортного средства следует с применением лома или ваги.

Для управления движением длинномерного груза можно пользоваться баграми или специальными веревочными поводками длиной не менее 5 м.

369. Лесоматериалы из кузова транспортного средства должны выгружаться по слегам из бревен диаметром не менее 15 см, на верхних концах которых должны быть специальные металлические крючья 
для укладки слег в кузове транспортного средства.

При разгрузке бревен запрещается находиться перед грузом. Запрещается сбрасывать одновременно несколько бревен.

370. При одновременной укладке на транспортное средство длинномерных грузов различной длины более короткие необходимо располагать сверху.

Не допускается производить погрузку на транспортные средства длинномерных грузов, длина которых превышает длину кузова более 
чем на 2 м. Такие материалы перевозятся на прицепах-роспусках.

При погрузке длинномерных грузов на прицепы-роспуски необходимо оставлять зазор между задней стенкой кабины автомобиля 
и грузом с таким расчетом, чтобы прицеп мог свободно поворачиваться 
по отношению к автомобилю на 90° в каждую сторону.

После погрузки длинномерных грузов на транспортные средства необходимо прочно увязать их крепким исправным такелажем.

371. Борта транспортного средства, загруженного длинномерным штучным грузом, должны открывать два работника, находящиеся сбоку 
от бортов.

При опускании длинномерных грузов следует находиться от места укладки на безопасном расстоянии.

372. Пиломатериалы, не увязанные в пакеты, грузить на платформы автомобилей выше стоек запрещается.

373. При погрузке груза неправильной формы и сложной конфигурации (кроме грузов, которые не допускается кантовать) груз следует располагать на транспортном средстве таким образом, чтобы центр тяжести занимал самое возможно низкое положение.

374. Погрузка груза в транспортные средства должна производиться таким образом, чтобы обеспечивалась возможность удобной и безопасной строповки его при разгрузке.

375. Строповку крупногабаритных грузов необходимо производить за специальные устройства, строповочные узлы или обозначенные 
на грузе места в зависимости от положения его центра тяжести.

Места строповки, положение центра тяжести и масса груза должны быть обозначены на грузе.

376. Место нахождения стропальщика должно определяться технологической документацией и быть оборудовано в местах постоянных работ соответствующим образом (с устройством эстакад, навесных площадок и тому подобного).

В регламентной документации на производство погрузочно-разгрузочных работ должно быть заложено пооперационное выполнение работ с указанием безопасных мест для стропальщика при каждой операции подъема или опускания груза.

377. При проведении погрузочно-разгрузочных работ на железнодорожном транспорте выполняются требования Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах на железнодорожном транспорте, утвержденных постановлением Белорусской железной дороги и Министерства труда Республики Беларусь от 28 июля 1998 г. № 19/71.

378. Подача железнодорожных вагонов, полувагонов и платформ 
к месту проведения погрузочно-разгрузочных работ осуществляется локомотивами.

Подачу железнодорожных вагонов, полувагонов и платформ 
на фронт погрузки (разгрузки) и передвижение их по фронту осуществляют с помощью специальных устройств, указанных 
в технологической документации.

Использовать погрузчики и другие транспортные средства для перемещения железнодорожных вагонов, полувагонов и платформ 
не допускается.

379. При выполнении погрузочно-разгрузочных работ на железнодорожном транспорте необходимо соблюдать следующие требования:

к месту работы и от него проходить только по специально установленным маршрутам служебного прохода;

вдоль путей проходить только по обочине или середине межпутья, обращая внимание на движущийся по смежным путям подвижной состав;

переходить пути только под прямым углом, предварительно убедившись в отсутствии на опасном расстоянии движущегося по путям подвижного состава;

путь, занятый подвижным составом, переходить, пользуясь тормозными и переходными площадками, убедившись в исправности поручней, подножек, настила на площадке, отсутствии движущегося 
по соседним путям подвижного состава, а при сходе с тормозной 
или переходной площадки держаться за поручни, располагаясь лицом 
к вагону, предварительно осмотрев место схода;

обходить группы вагонов, стоящие на пути, на расстоянии не менее 5 м от автосцепки;

переходить пути между расцепленными вагонами, если расстояние между их автосцепками не менее 10 м;

при приближении подвижного состава отойти на обочину пути 
или широкое междупутье и, стоя на безопасном расстоянии, дождаться проезда (остановки) подвижного состава, после этого продолжить движение.

380. В случае производства погрузочно-разгрузочных работ 
на подвижном составе железнодорожного транспорта вблизи неотключенных и незаземленных контактной сети и воздушных линий электропередачи работники и инструмент, которым они пользуются, 
а также выгружаемые грузы не должны располагаться ближе 2 м 
к токоведущим частям, находящимся под напряжением.

381. Во избежание получения травм работниками и создания аварийных ситуаций на железнодорожном транспорте не допускается:

переходить пути под вагонами и перед близко движущимся подвижным составом;

во время маневрирования железнодорожного состава, при подаче вагонов к месту погрузки (разгрузки) ездить на автосцепках, подножках вагонов;

стоять на краю рампы, а также между рампой и движущимся подвижным составом;

становиться и садиться на рельсы;

садиться на подножки вагонов или локомотивов и сходить с них 
во время движения;

переходить пути по стрелочным переводам в местах расположения остряков и поперечных скреплений.

382. Выгруженные или подготовленные к погрузке около железнодорожного пути грузы при высоте до 1,2 м должны находиться 
от наружной грани головки крайнего рельса не ближе 2,0 м, при большей высоте – не ближе 2,5 м.

383. Открывание (закрытие) дверей вагонов, полувагонов и бортов платформ производят наиболее опытные работники. Остальным работникам, не занятым на указанной работе, следует находиться 
на безопасном расстоянии.

При открывании и закрытии дверей запрещается находиться против дверей во избежание удара грузом, который может выпасть из вагона; следует находиться сбоку и открывать дверь на себя, держась 
за ее поручни. Открывая борта железнодорожных платформ, работники должны находиться со стороны торцов борта.

Использовать погрузчики и другие транспортные средства 
для открывания и закрытия дверей вагонов и полувагонов не допускается.

Перед тем как открыть двери крытых вагонов или борта железнодорожных платформ необходимо наружным осмотром убедиться в исправности их закрепления. Неисправные двери и борта должны открываться и закрываться под руководством лица, ответственного 
за безопасное проведение погрузочно-разгрузочных работ.

384. Перед разгрузкой железнодорожных вагонов, полувагонов, платформ осматривают состояние груза.

Открывать борта платформ и освобождать материалы от такелажа следует после проверки устойчивости уложенных материалов, 
при необходимости делается дополнительное временное крепление.

При обнаружении перекоса, излома стоек, ненадежной увязки груза и других неисправностей и недостатков сообщают о них лицу, ответственному за безопасное проведение погрузочно-разгрузочных работ.

385. Закрывать борта платформ следует в таком порядке: поднимается торцовый борт (при этом работники должны находиться 
со стороны торцов борта), затем один из работников, находясь на вагоне, удерживает торцовый борт, остальные работники поднимают продольные борта. Запрещается при этих операциях находиться против бортов.

При закрытии бортов платформ вся увязочная проволока должна быть снята с вагона.

386. Открывание люков полувагонов, расположенных на высоте более 2,5 м (на повышенных путях), следует производить со специальных мостиков. При открытии люков необходимо находиться сбоку от них. Крышки люков должны открываться двумя работниками поочередно 
с обеих сторон полувагона с помощью специальных приспособлений (багров, легких ломиков или кувалд массой не более 5 кг), позволяющих работникам находиться на безопасном расстоянии, а также с применением подъемников крышек люков.

При открывании люков не допускается:

находиться против люка и открывать люки из-под вагона;

нахождение работников в полувагонах.

При разгрузке вагонов на эстакадах запрещается:

открывать двери вагонов на эстакадах, не имеющих ходовых настилов;

открывать люки, если под эстакадой или вблизи нее находятся люди, машины, механизмы.

387. Закрытие люков должно производиться непосредственно 
на месте выгрузки с применением специальных ломиков двумя работниками.

388. Разгрузка платформы с пиломатериалами должна производиться в следующем порядке:

при устойчивом положении груза на платформе:

срезается вся увязка;

укладываются слеги;

удаляются стойки со стороны фронта выгрузки;

производится разгрузка по слегам;

при неустойчивом положении груза на платформе:

крайние стойки подпираются рычагами;

срезается вся увязка;

укладываются слеги;

удаляются средние стойки со стороны разгрузки;

срезаются крайние стойки на высоте около 0,5 м от пола платформы;

производится разгрузка на слеги всех рядов пиломатериала 
до уровня срезания стоек.

Во избежание обвала пиломатериалов выгрузка должна производиться рядами по горизонтали.

389. Разгрузка рулонов, бочек и тому подобного производится 
с использованием слег. Скатывать такой груз по слегам без поддержки веревками, находиться между слегами или сбоку слег при разгрузке запрещается.

390. Укладка грузов вплотную к стенам зданий, колоннам, оборудованию, столбам, деревьям, штабель к штабелю не допускается.

Просветы между грузом и стеной должны быть не менее 1 м, между грузом и перекрытием здания – не менее 1 м, между грузом 
и светильником – не менее 0,5 м.

391. Грузы должны укладываться так, чтобы исключалась опасность их падения и опрокидывания и при этом обеспечивались доступность 
и безопасность их выемки при подаче в производство или при погрузке для отправки.

392. Не допускаются складирование и хранение материальных ценностей, а также хранение средств механизации погрузочно-разгрузочных работ на рампах складов.

Вещества, материалы и изделия, разгруженные на рампу, к концу работы должны быть складированы в предназначенные для их хранения места.

- ГЛАВА 19

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ К ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ОБОРУДОВАНИЮ, ТАРЕ И УПАКОВКЕ

393. Технология переработки грузов представляет собой систему механизированных операций, выполняемых комплексом подъемно-транспортных машин и оборудования: кранами (в том числе автомобильными), погрузчиками (вилочными и ковшовыми), ручными тележками и тому подобным.

Производственное оборудование, применяемое при погрузочно-разгрузочных и транспортных работах, должно быть безопасным 
при монтаже, эксплуатации, ремонте и использовании.

394. Требования к эксплуатации грузоподъемных машин 
и механизмов, грузозахватных приспособлений и тары, используемых 
при производстве грузоподъемных и транспортных работ, определяются Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, утвержденных постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 3 декабря 2004 г. № 45.

395. Грузоподъемные машины могут допускаться к перемещению только тех грузов, масса которых не превышает грузоподъемность машины.

396. При эксплуатации грузоподъемных машин, управляемых 
с пола, должен быть обеспечен свободный проход для лица, управляющего грузоподъемной машиной.

397. Эксплуатация напольного колесного безрельсового транспорта (автопогрузчиков, электропогрузчиков, электроштабелеров, грузовых тележек и других) (далее – безрельсовые транспортные средства) осуществляется в соответствии с требованиями Межотраслевых правил 
по охране труда при эксплуатации напольного колесного безрельсового транспорта, утвержденных постановлением Министерства труда 
и социальной защиты Республики Беларусь от 30 декабря 2003 г. № 165.

398. Специальные тележки, применяемые для перевозки грузов, должны соответствовать требованиям технических условий и конструкторских документов на конкретный тип тележки, снабжаться эксплуатационными документами.

399. Автопогрузчики, а также машины напольного безрельсового электрифицированного транспорта (далее – электротранспорт), выпускаемые на линию, должны иметь:

устройства, исключающие возможность управления ими посторонними лицами. Автопогрузчики, оборудованные кабиной, должны иметь запирающийся ключом замок двери кабины;

две тормозные системы (рабочую и стояночную) с независимыми приводами тормозов. Рабочая тормозная система должна обеспечивать эффективное торможение при однократном нажатии на педаль тормоза;

звуковую сигнализацию, которая должна включаться независимо 
от устройств, отключающих цепь управления;

светосигнальную аппаратуру (фары, габаритные фонари, указатели поворота);

ограничители хода в механизмах подъема, опускания, наклона, смещения, выдвижения, поворота и других рабочих операций;

устройства, предохраняющие механизм подъема от перегрузки;

устройства для строповки и буксировки. Места строповки должны быть обозначены;

огнетушители (для автопогрузчиков).

400. Автопогрузчики и электропогрузчики (далее – погрузчики) 
с вилочными захватами, предназначенные для транспортирования мелких или неустойчивых грузов, оборудуются предохранительной рамкой 
или кареткой для упора груза при перемещении. Удлинители вилочных захватов оборудуются защелками или приспособлениями, надежно закрепляющими их на захватах.

На погрузчиках должно быть предусмотрено устройство (штырь, крюк, петля и тому подобное), предназначенное для зачаливания 
его при буксировке.

401. Электротягачи должны иметь устройства, предупреждающие саморасцепление.

Автопогрузчики грузоподъемностью от 1000 до 3000 кг включительно должны быть оборудованы защитным ограждением водителя, а автопогрузчики грузоподъемностью более 3000 кг должны быть оборудованы кабиной.

Перемещение крупногабаритных грузов, ограничивающих видимость водителю автопогрузчика, должно производиться 
в сопровождении специально выделенного и проинструктированного сигнальщика.

Автопогрузчики, используемые в помещениях и железнодорожных вагонах, оборудуются системами нейтрализации газов.

Электропогрузчики и электроштабелеры с высотой подъема 
более 1800 мм должны иметь защитный навес над местом водителя 
и возможность установки защитной решетки на каретке грузоподъемника.

Безрельсовые транспортные средства для выделения их 
на окружающем фоне с целью предупреждения о возможной опасности окрашивают в сигнальный цвет по ГОСТ 12.4.026-76 «Система 
стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные и знаки 
безопасности», утвержденному постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 24 мая 1976 г. № 1267 (далее – ГОСТ 12.4.026).

Выступающие части безрельсовых транспортных средств, которые могут представлять опасность при эксплуатации (боковые и задние поверхности безрельсовых транспортных средств, боковые поверхности вилочных захватов, крановых стрел и других частей), должны иметь предупредительную окраску по ГОСТ 12.4.026.

402. Вновь поступающие в воинскую часть безрельсовые транспортные средства перед пуском их в эксплуатацию проходят обкатку в соответствии с эксплуатационными документами организаций – изготовителей и регистрируются в установленном порядке.

403.  На погрузчики, грузовые тележки с подъемными устройствами, электроштабелеры наносят отчетливо видимые надписи с указанием регистрационного номера, грузоподъемности и даты следующего технического освидетельствования.

Каждая тележка должна иметь табличку (надпись) с указанием 
даты осмотра, грузоподъемности, инвентарного номера, наименования структурного подразделения, эксплуатирующего тележку.

404. Командир воинской части приказом назначает из числа специалистов лиц, ответственных:

за выпуск на линию в исправном состоянии автопогрузчиков 
и электротранспорта;

за своевременный осмотр и ремонт автопогрузчиков, грузовых тележек с подъемными устройствами и электротранспорта;

за исправное состояние тележек (допускается возложение всех вышеперечисленных обязанностей на одного специалиста);

по надзору за безопасной эксплуатацией автопогрузчиков, грузовых тележек с подъемными устройствами и электротранспорта.

405. К управлению автопогрузчиками и электротранспортом допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие в установленном порядке специальную подготовку по профессии и получившие удостоверение 
на право управления соответствующим транспортным средством, прошедшие обязательные медицинские осмотры, обучение, инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда с учетом специфики работ.

Кроме того, водители автопогрузчиков должны иметь водительское удостоверение на право управления автомобилем, а водители электротранспорта – группу по электробезопасности не ниже II.

Автопогрузчики и электротранспорт закрепляют за водителями приказом (распоряжением) командира или уполномоченного им лица.

Водители автопогрузчиков и электротранспорта во время работы должны иметь при себе удостоверение на право управления безрельсовыми транспортными средствами, путевой лист.

406. Перед вводом в эксплуатацию, после ремонта и в процессе эксплуатации не реже одного раза в 12 месяцев погрузчики, грузовые тележки с подъемными устройствами, электроштабелеры подвергаются техническому освидетельствованию.

Техническое освидетельствование производится лицом, ответственным по надзору за безопасной эксплуатацией автопогрузчиков, грузовых тележек с подъемными устройствами и электротранспорта.

407. При техническом освидетельствовании погрузчиков, грузовых тележек с подъемными устройствами, электроштабелеров проверяют действие всех механизмов грузоподъемных машин в соответствии 
с требованиями эксплуатационных документов организаций изготовителей.

Осмотр грузоподъемного устройства на наличие повреждений производится до и после испытания грузом.

Результаты ежегодного технического освидетельствования записываются в эксплуатационные документы (руководство 
по эксплуатации, формуляр или паспорт) или оформляются актом. 
Акт хранится у лица, ответственного за выпуск на линию в исправном состоянии автопогрузчиков и электротранспорта.

408. Тележки должны быть исправными, устойчивыми легко управляемыми, иметь поручни для удобства их передвижения вручную, 
а также соответствовать виду перевозимых грузов с возможностью 
их закрепления и фиксации.

Тележки для транспортирования агрегатов, узлов, деталей оборудования и тому подобного массой более 15 кг оборудуются стойками, упорами и другими устройствами, предохраняющими агрегаты, детали и узлы от падения и самопроизвольного смещения.

Колеса тележек должны быть на подшипниках, передние колеса ручных тележек для перевозки грузов массой 300 кг и более должны 
быть управляемыми.

Тележки для транспортирования бутылей с кислотами и жидкими щелочами должны быть четырехколесными, иметь борта, выполненные 
из химически стойких материалов, равные высоте транспортируемых емкостей.

На тачках, тележках, носилках и других приспособлениях для транспортировки кислот или щелочей в стеклянной таре от места выгрузки до склада должны быть оборудованы гнезда по размеру тары, стенки которых должны быть обиты мягким материалом (войлоком, рогожей и тому подобным).

Тележки для перемещения бочек снабжаются предохранительными скобами на концах рукояток и имеют устройства для защиты рук в случае падения или смещения грузов с тележки.

409. Тележки, находящиеся в эксплуатации, не реже одного раза 
в три месяца осматриваются лицом, ответственным за исправное состояние тележек, результаты осмотра записываются в специальном журнале осмотра.

410. Безрельсовые транспортные средства, не прошедшие периодическое техническое освидетельствование, к эксплуатации 
не допускаются.

411. Перед выездом на линию и по прибытии с линии лицо, ответственное за выпуск на линию в исправном состоянии автопогрузчиков и электротранспорта, совместно с водителями проверяют техническое состояние автопогрузчиков и электротранспорта. Выпуск 
на линию неисправных автопогрузчиков и электротранспорта 
не допускается.

412. Перед началом и во время работы водители контролируют размещение, крепление и состояние груза во избежание его смещения, падения или создания препятствий для движения.

413. Грузы, подлежащие транспортировке погрузчиками, укладываются на поддоны и тому подобные устройства, обеспечивающие под ними необходимый просвет для введения или вытаскивания вил.

Поддоны с грузами необходимо располагать на вилах погрузчиков, электроштабелеров равномерно (по ширине вил), при этом масса перемещаемого груза, расстояние от центра тяжести до спинки
вил, высота подъема должны соответствовать значениям эксплуатационных документов организаций – изготовителей погрузчиков, электроштабелеров.

Груз на грузозахватном приспособлении погрузчиков располагают симметрично, чтобы он не выходил вперед более чем на 1/3 его длины.

Высота укладки грузов на вилах погрузчика должна обеспечивать обзорность водителя на открытых площадках на расстоянии не менее 8 м, на складах – не менее 5 м.

414. При выполнении погрузочно-разгрузочных, транспортных 
и складских работ с применением погрузчиков вилочные захваты подводят под груз на малой скорости, груз захватывают при наклоне 
вил вперед.

Работа грузозахватного приспособления производится при скорости движения погрузчика не более 1 – 1,5 км/ч.

415. При движении погрузчика вилы, другие сменные грузозахватные приспособления должны быть подняты над уровнем дорожного покрытия на 0,3 м, а грузоподъемное устройство отклонено назад до упора.

416. Транспортирование грузов должно производиться в таре 
или оснастке, которая указана в технологической документации 
на транспортирование данного груза.

417. Перед применением производится осмотр тары. Не допускается нахождение в местах производства работ немаркированной, неисправной или поврежденной тары.

418. На таре (за исключением специальной технологической) должны быть указаны ее назначение, номер, собственная масса, наибольшая масса груза, для транспортирования которого она предназначена.

419. Запорные и фиксирующие устройства тары не должны допускать самопроизвольного ее раскрытия во время погрузочно-разгрузочных, транспортных работ и при складировании.

420. Тара, устанавливаемая в штабель, должна иметь единые конструкцию и размеры фиксирующих устройств, обеспечивающие устойчивость тары в штабеле и штабеля в целом.

При перемещении и штабелировании тару следует устанавливать 
на вилах в один ярус. Перемещение тары, установленной в два и более яруса, допускается при обеспечении крепления штабеля 
от опрокидывания и видимости проезжей части дороги.

421. Укладку грузов в штабеля производят погрузчиками, электроштабелерами, оборудованными кабинами или защитными решетками над рабочими местами водителей, защитными ограждениями каретки грузоподъемного устройства.

422. При маневрировании погрузчиков с поднятым грузом 
не допускается резкое торможение, изменение наклона грузоподъемника, а также опускание и поднимание груза.

Во избежание опрокидывания наклонять грузоподъемник вперед 
с поднятым грузом допускается только при наличии опоры под вилами.

При потере устойчивости погрузчиков, электроштабелеров груз немедленно опускают вниз.

423. Крупногабаритные грузы допускается транспортировать погрузчиками без тары в соответствии с технологической документацией, разработанной для перемещения данного вида грузов.

Мелкоштучные грузы транспортируют в специальной таре, заполненной ниже уровня ее бортов.

Металлическая стружка, сыпучие материалы во избежание засорения платформы перевозятся в контейнерах, ящиках.

Круглый материал подклинивают и обвязывают так, чтобы исключить возможность его развала или падения.

424. Для отправки груза на дальние расстояния с перегрузкой 
на различные виды транспорта, а также груза, масса которого превышает 
20 кг, деревянные ящики с грузом следует укреплять путем обтяжки 
по торцам стальной лентой или проволокой.

425. Дощатые ящики и другую тару следует вскрывать только 
с помощью предназначенных для этой цели гвоздодеров, клещей и тому подобных инструментов.

426. Концы металлической обивки после вскрытия ящиков необходимо загнуть вниз. Доски от разобранных деревянных ящиков 
и других видов упаковки необходимо освободить от металлических пластинок, проволоки и гвоздей.

427. Деревянные бочки следует вскрывать путем снятия упорного (верхнего) обруча и последующего освобождения остова от шейного (второго) обруча с одной стороны бочки. При снятии обручей используются специальная набойка и молоток. Слегка ударяя молотком 
по клепкам (вверх), следует освободить дно и вынуть его. Не допускается извлекать дно бочки ударами молотка или топора.

428. При вскрытии металлических бочек, имеющих пробки, следует применять специальный гаечный ключ. Отвинчивать пробки ударами молотка не допускается.

429. Пустые и заполненные бочки не допускается бросать и ударять одну о другую.

430. Складирование и хранение порожней тары осуществляются 
на специально отведенных площадках вне складских и производственных помещений.

Тару перед размещением на хранение очищают от сгораемых остатков.

- ГЛАВА 20

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РУЧНОМ

ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ

431. При переноске грузов вручную следует выполнять следующие требования:

переноску лесоматериалов, обработанных антисептическими веществами, производить только в специальной одежде, исключающей попадание указанных веществ на кожный покров;

бревна, трубы и тому подобные длинномерные материалы переносить с помощью специальных захватов и приспособлений. Переносить длинномерные материалы на ломах, деревянных брусьях 
и тому подобном не допускается;

груз на плечах переносить работникам примерно одного роста, 
на одноименном плече и сбрасывать его по команде в одну сторону. 
Для переноски груза надевать наплечники;

при переноске грузов расстояние между работниками (или группами работников) должно быть не менее 2 м.

432. Перед ручной переноской деталей машин, собранных 
в небольшие связки, необходимо проверить прочность связки.

433. Тяжелые штучные грузы, оборудование в таре допускается кантовать с помощью роликовых ломов и других приспособлений.

434. При перекатывании бочек, колес и других катучих грузов грузчик должен находиться сзади перемещаемого груза, толкая его 
от себя и контролируя скорость его перемещения.

435. Грузы на носилках переносятся по горизонтальному пути 
на расстояние не более 80 м. Переносить грузы на носилках по лестницам не допускается.

Команду для опускания груза, переносимого на носилках, опрокидывания носилок должен подавать работник, идущий сзади.

436. При переноске груза работник должен выбирать свободный, ровный и наиболее короткий путь; нельзя ходить по уложенным грузам, нагонять и перегонять впереди идущих грузчиков (особенно в узких 
и тесных местах), переходить дорогу перед движущимся транспортом.

Если груз переносится группой работников, каждый должен идти 
в ногу со всеми.

437. При работе нескольких грузчиков каждому из них необходимо следить за тем, чтобы не причинить друг другу травм инструментом 
или обрабатываемыми грузами.

438. Поднимать или снимать груз массой одного места более 50 кг необходимо при условии, что на одного грузчика будет приходиться 
не более 50 кг груза.

439. Переносить или перевозить грузы, содержащие кислоты, щелочи и другие химически активные вещества, допускается только 
в плетеных корзинах или деревянных обрешетках на специально приспособленных носилках или ручных грузовых тележках. Погрузка 
и разгрузка бутылей с этими веществами, установка их в транспортные средства, переноска на носилках должны производиться двумя грузчиками.

Запрещается переноска бутылей с кислотой на спине, плечах 
или в руках перед собой

При обнаружении разбитых бутылей или серьезного повреждения тары работа должна производиться с принятием особых мер предосторожности во избежание химических ожогов.

440. Перемещать баллоны со сжатыми и сжиженными газами разрешается только на специальных тележках или носилках с гнездами для баллонов.

Запрещается:

переносить баллоны на плечах и спине, кантовать и переваливать, волочить, бросать, толкать, ударять по баллонам, пользоваться 
при перемещении ломами;

допускать к работам грузчиков в замасленной одежде, 
с замасленными грязными рукавицами (взаимодействие масла 
с кислородом может привести к взрыву).

курить и применять открытый огонь;

браться для переноски баллонов за вентиль;

транспортировать баллоны без колпаков на вентилях;

размещать баллоны вблизи нагревательных приборов, горячих деталей и печей, оставлять их незащищенными от прямого воздействия солнечных лучей.

При обнаружении утечки кислорода из баллона работник обязан немедленно доложить об этом лицу, ответственному за безопасное проведение погрузочно-разгрузочных работ.

441. Штучные грузы, уложенные в штабель, во избежание обрушения штабеля необходимо брать только сверху с выполнением 
мер по обеспечению устойчивости штабеля.

442. При перемещении катучих грузов (бочек, рулонов и другого) грузчик должен находиться сзади перемещаемого груза, толкая его 
от себя.

Переноска катно-бочковых грузов на спине независимо от их массы запрещается.

443. Подкатку бревен к месту укладки в штабель или при погрузке на транспортное средство следует производить ломами или вагами, подталкивать бревно руками запрещается.

- ГЛАВА 21

СКЛАДИРОВАНИЕ ГРУЗОВ

444. В соответствии с Межотраслевыми общими правилами 
по охране труда, утвержденными постановлением Министерства труда 
и социальной защиты Республики Беларусь от 3 июня 2003 г. № 70, складирование грузов (веществ, материалов, деталей, изделий и других материальных ценностей) осуществляется в специально оборудованных помещениях (на площадках) в соответствии с планом размещения, 
учетом их агрегатного состояния, совместимости и однородности, характерных свойств (взрывопожароопасные, токсичные, химически активные и тому подобные) и выбора средств пожаротушения.

Места складирования грузов с учетом вида груза и его опасности должны быть оснащены специальными устройствами и приспособлениями, исключающими произвольное смещение и падение груза при хранении (боковые стойки, прокладки, подпорки и тому подобное), средствами механизации погрузочно-разгрузочных работ.

445. Укладку материальных ценностей необходимо осуществлять 
с обеспечением свободного доступа для контроля их состояния. 
При этом должны соблюдаться проходы: против ворот – не менее ширины ворот; против дверных проемов – шириной, равной ширине дверей, 
но не менее 1,0 м; между стеной и стеллажом, а также между стеллажами 
(штабелями) – не менее 0,8 м.

Укладка грузов в проходах, проездах, возле электроустановок, рубильников, пожарных щитов и токопроводящей арматуры 
не допускается.

446. Для обеспечения безопасности при перемещении транспортных и погрузочных средств при укладке штабелей необходимо располагать 
их таким образом, чтобы расстояние между штабелями превышало ширину транспортных средств (погрузчиков, тележек и тому подобных средств) не менее чем на 0,8 м, а при необходимости обеспечения встречного движения – двойную ширину транспортного средства 
плюс 1,2 м.

447. Размещение грузов на стеллажах следует производить с учетом предельно допустимой нагрузки на каждую полку, обеспечения устойчивого положения складируемых материальных ценностей, исключения их выпадения при хранении.

Каждый стеллаж должен быть надежно закреплен, иметь инвентарный номер и надписи о предельно допустимой нагрузке 
на каждой полке. Полки стеллажей должны иметь бортики. Деревянные стеллажи в складских помещениях обрабатываются огнезащитными составами.

448. Перед укладкой грузов в стеллажи их ячейки необходимо очистить от грязи, остатков упаковки и консервации. Укладывать грузы 
на неисправные стеллажи и перегружать стеллажи не допускается.

449. При складировании грузов в мешках, кипах, рулонах, 
тюках, ящиках и другой таре, труб больших диаметров, прокатной стали, длинномерного металла, лесоматериалов и пиломатериалов, крупногабаритных железобетонных плит, панелей и тому подобных изделий следует применять штабельное хранение.

450. Складирование материальных ценностей в штабель производится на полу склада или на открытой площадке в один 
или несколько рядов.

Во избежание просадок и нарушения вертикального положения штабеля открытые площадки в зимнее время предварительно очищаются от мусора, льда и снега.

451. В многорядные штабели не допускается складировать материальные ценности, имеющие слабую упаковку, которая не может выдержать давление верхних рядов, упаковку и конфигурацию неправильной формы, не позволяющую обеспечить устойчивость штабеля.

452. Максимально допустимая высота штабелей определяется 
в зависимости от вида упаковки материалов и изделий, их веса и условий механизации погрузочно-разгрузочных работ.

Высота однорядного штабеля при ширине не менее 1 м не должна превышать 1,5 м.

453. Для обеспечения устойчивости штабеля мешки, кипы, рулоны, тюки, ящики и тому подобное следует складировать на горизонтальную площадку таким образом, чтобы их грани образовывали прямые линии. При формировании штабеля в нижние ряды складируют более тяжелые грузы.

Не допускается выступление из штабеля частей, краев материальных ценностей и упаковки.

Изделия с выступающими острыми краями складируют в штабель или пакеты так, чтобы исключить возможность травмирования работников во время работы.

454. Штабели сыпучих грузов должны иметь откосы крутизной, соответствующей углу естественного откоса для грузов данного вида, 
или ограждены прочными стенками.

455. При складировании в штабель длинномерных и тяжеловесных грузов используют деревянные прокладки или стеллажи-подставки.

456. При формировании штабелей из ящиков оставляют между ящиками зазоры. Пакеты из ящиков различных размеров складируют 
в штабель только в тех случаях, если штабель получается устойчивым 
и ровным.

457. Складирование в штабели загруженных плоских поддонов допускается до высоты, при которой гарантируется сохранность тары нижних поддонов.

458. Мешки для хранения складируют на специальные поддоны секциями по три или пять мешков (тройками или пятерками) 
с соблюдением порядка увязки укладываемых мешков 
и перпендикулярности штабеля.

459. При формировании пакетов на плоских поддонах с целью обеспечения устойчивости пакета вес груза распределяется симметрично относительно продольной и поперечной осей поддона. Верхняя плоскость пакета должна быть ровной.

460. Материалы в ящиках и мешках, не сформированных в пакеты, складируют в штабели вперевязку. Для устойчивости штабеля через каждые 2 – 3 ряда ящиков прокладывают рейки и через каждые 
5 – 6 рядов мешков по высоте – доски.

461. При складировании материальных ценностей в штабели 
не допускается:

производить укладку и разборку штабелей на площадке при сильном ветре (6 баллов), ливневом дожде, снегопаде и густом тумане (видимость менее 50 м);

выполнять работы на двух смежных штабелях одновременно;

становиться на край штабеля или на концы межпакетных прокладок, пользоваться грузоподъемными машинами для подъема на штабель 
или спуска с него.

462. При хранении грузов на площадках необходимо:

бочки, барабаны и бутыли устанавливать группами, не более 
100 штук в каждой, с разрывами между группами не менее 1 м. Бутыли защищать оплеткой, корзинами, деревянными обрешетками и тому подобным;

барабаны с кабелем, тросом и другие крупногабаритные предметы цилиндрической формы во избежание их раскатывания при укладке укреплять удерживающими приспособлениями (клиньями, рейками, досками и тому подобным);

укладку металлопроката производить так, чтобы концы торцевых сторон штабелей, расположенных у проходов, были выложены ровно независимо от длины укладываемых прутков, труб и тому подобного;

стальные и чугунные трубы больших диаметров с муфтами 
и раструбами укладывать горизонтальными рядами с расположением раструбов в противоположные стороны. С целью предотвращения раскатывания укладку труб производить горизонтальными рядами попеременно вдоль и поперек.

463. При укладке штабеля пиломатериалов грузоподъемными машинами необходимо выполнять следующие требования безопасности:

отходить на 3 м от поднимаемого пакета в сторону, противоположную его движению;

направлять пакет крюком с рукояткой длиной не менее 1 м 
или оттяжкой соответствующей длины;

снимать съемные грузозахватные приспособления только после опускания их на штабель;

стропы из-под пакета вытаскивать вручную.

Расстояние от зданий до штабелей крупного леса и пиломатериалов должно быть соответственно не менее 15 и 30 м.

464. Покосившиеся штабеля на площадке следует разбирать только 
в дневное время в соответствии с предварительно разработанным способом ведения работ под руководством лица, ответственного 
за безопасное производство погрузочно-разгрузочных работ.

Разборку штабелей производить только сверху и равномерно по всей длине.

465. Размещение металлопроката в зависимости от свойств металла, размеров проката, рода упаковки, способа транспортирования должно производиться в штабеля, на стеллажи, в таре, в связках или единичными грузами, на открытых площадках, закрытых или полузакрытых складах 
с учетом вида металлопроката.

На открытых площадках производится размещение металлопроката, не теряющего своих свойств и качеств от воздействия колебания температуры и влажности воздуха, атмосферных осадков, прямых солнечных лучей.

Для хранения металлопроката, подвергающегося порче в результате воздействия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, должны устанавливаться навесы.

466. Высота штабеля или стеллажа при ручной укладке металлопроката не должна превышать 1,5 м.

Высота штабеля или стеллажа при механизированной укладке металлопроката зависит от допустимой нагрузки на пол и схемы укладки, обеспечения устойчивости штабеля или стеллажа и безопасности производства работ. При этом предусматриваются специальные площадки, устройства или лестницы, позволяющие стропальщику безопасно подниматься до верхней зоны штабеля, стеллажа и производить строповку груза, не находясь на металле.

467. При укладке металлопроката в штабель или на стеллаж необходимо между пачками и связками укладывать металлические квадратные прокладки толщиной не менее 40 мм для возможности освобождения из-под них стропов, а также для большей устойчивости складируемого груза.

Концы прокладок не должны выступать за пределы штабеля 
или стеллажа более чем на 100 мм.

Во избежание раскатывания металлопроката запрещается заполнение ячейки выше стоек стеллажа.

468. Размещение металлопроката в штабель необходимо производить на предварительно уложенные на полу подкладки. В качестве подкладок могут применяться железнодорожные шпалы, брусья и тому подобное.

Укладка металлопроката на пол склада или грунт площадки 
без подкладок не допускается.

469. Трубы должны укладываться в штабель рядами, разделенными прокладками.

470. Для хранения на складе листовую сталь одного сорта следует складировать в штабелях высотой не более 1 м. При этом общая масса штабеля не должна превышать предельно допустимую нагрузку на пол или перекрытие.

Большие партии листовой стали одного сорта и размера следует складировать в пакетах под навесом или в закрытых складах 
на деревянных брусьях с деревянными или металлическими прокладками между пакетами для пропускания между ними стропов и специальных захватов для подъема пакета.

471. Провода, кабели, катаную проволоку в бухтах (мотках) следует укладывать на деревянные настилы в следующем порядке:

первая бухта (первый моток) укладывается плашмя, вторая бухта (второй моток) захватывает наполовину первую бухту (первый моток) 
и принимает наклонное положение и так далее;

после укладки одного ряда на него укладывается второй ряд 
с расположением бухт (мотков) в обратном направлении в таком 
же порядке. Ширина такого штабеля должна быть не менее 1,5 м;

мотки катаной проволоки, поступающие на склад в связках, укладываются на деревянный настил навалом высотой не более 1,5 м.

Перематывать и отматывать кабель и провод следует специальным механизмом. Перед обрезкой кабеля на расстоянии 15 – 20 см 
в ту или другую сторону от места разреза его следует закрепить 
для исключения самопроизвольного раскручивания и нанесения травм.

472. Бумагу в рулонах следует складировать на высоту не более трех рядов с прокладками из досок между рядами. Крайние рулоны фиксируют упорами.

473. Изделия и материалы при их хранении должны укладываться следующим образом:

мелкосортный металл – в стеллаж высотой не более 1,5 м;

черные прокатные металлы (швеллеры, двутавровые балки, сортовую сталь) – в штабеля высотой до 1,5 м с подкладками 
и прокладками;

трубы диаметром до 300 мм – в штабеля высотой до 3 м 
на подкладках;

трубы диаметром более 300 мм – в штабеля высотой до 3 м 
в седло без прокладок;

кирпич в пакетах на поддонах – не более чем в два яруса, 
в контейнерах – в один, без контейнеров – высотой не более 1,7 м;

фундаментные блоки – в штабеля высотой не более 2,6 м 
на подкладках и прокладках;

стеновые панели – в кассеты или пирамиды;

плиточные материалы (асбестоцементные плитки, листы асбестоцементные и плиты асбестоцементные плоские) – в стопы высотой до 1 м;

черепица (цементно-песчаная и глиняная) – в штабеля высотой 
до 1 м на ребро с прокладками;

нагревательные приборы (радиаторы и другие приборы) отдельными секциями или в собранном виде – в штабеля высотой не более 1 м;

битум – в плотную тару, исключающую его растекание, 
или в специальные ямы с устройством их ограждения;

теплоизоляционные материалы – в штабеля высотой до 1,2 м 
с хранением в закрытом сухом помещении;

крупногабаритное и тяжеловесное оборудование и его части – 
в один ряд на подкладках.

474. Листы стекла должны быть установлены на стеллажи 
или пирамиды на резиновые или войлочные прокладки в наклонном положении с углом наклона к вертикали от 5 до 15°. Допускается хранить стекло в таре (кроме контейнеров) при условии, если тара, прокладочные, уплотняющие и упаковочные материалы не подвергались увлажнению.

При распаковывании транспортной тары и хранении листового стекла взаимное касание стекол без прокладки между ними 
не допускается.

475. При стеллажном хранении стеклянные бутыли, стекло, крупногабаритные и тяжелые грузы следует укладывать на нижние ярусы.

476. Шины транспортных средств укладываются на полки стеллажей в вертикальном положении.

477. Ящики с бутылочной, баночной продукцией должны укладываться в штабеля высотой не более 2 м, а при складировании 
на поддонах – до 3,5 м в два яруса.

478. При поступлении на склад спецодежды в большом количестве кипы и связки ее на плоских специальных или сетчатых поддонах необходимо укладывать в ячейки стеллажей или штабелем. Спецодежду, поступающую на склад в небольшом количестве, в мелких упаковках 
или поштучно, следует укладывать в ячейки стеллажа.

Хранение спецодежды, текстильных материалов и обуви вместе 
с кислотами и щелочами и горючими материалами не допускается.

479. Баллоны со сжатыми и сжиженными газами закреплять 
и размещать следует так, чтобы они не подвергались механическим воздействиям. Для предупреждения утечек газа на боковом штуцере вентиля баллона ставится заглушка, а на баллоны объемом 40 л 
и более, кроме того, устанавливают предохранительные колпаки.

Баллоны с газами, хранящиеся в вертикальном положении, 
во избежание их падения следует устанавливать в специально оборудованные гнезда или ограждать барьерами. Баллоны с газами, 
не имеющие башмаков, допускается складировать и хранить 
в горизонтальном положении на рамах или стеллажах, выполненных 
из негорючего материала.

Совместное хранение в одном помещении баллонов с кислородом и горючими газами не допускается.

480. В местах хранения при ручной укладке бочки 
с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями должны устанавливаться на полу не более чем в два ряда, при механизированной укладке бочек с горючими жидкостями – не более пяти, 
а легковоспламеняющимися – не более трех рядов.

Ширина штабеля должна быть не более двух бочек.

481. Легковоспламеняющиеся жидкости в стеклянной таре (бутылях) емкостью более 30 л должны храниться на полу в один ярус. 
Не допускается устанавливать их на стеллажах или в штабель.

482. Не упакованные в тару сыпучие и пылевидные материалы необходимо хранить в бункерах, ларях, контейнерах, ящиках и других закрытых емкостях, оборудованных плотно закрывающимися крышками 
и изготовленных из механически прочных материалов, защищенных 
от воздействия коррозии, исключающих распыление, обеспечивающих сохранность материалов и возможность применения средств механизации погрузочно-разгрузочных работ.

На емкости для хранения сыпучих и пылевидных материалов наносится маркировка с указанием их назначения и предельно допустимой нагрузки.

483. Складирование грузов, предназначенных для временного хранения, допускается на высоту не более 1,5 м в специально отведенных местах, оборудованных стеллажами, стойками, емкостями с возможностью механизированного перемещения материалов и изделий.

При укладке грузов необходимо устанавливать боковые стойки, прокладки, подкладки, подпорки и тому подобные специальные приспособления и устройства, предотвращающие их самопроизвольное перемещение.

484. В зданиях складов все операции, связанные с вскрытием 
и мелким ремонтом тары, расфасовкой продукции, приготовлением рабочих смесей, следует производить в специально оборудованных помещениях, изолированных от мест хранения.

485. Складирование лесо- и пиломатериалов производятся 
в соответствии с требованиями ГОСТ 9014.0-75 «Лесоматериалы круглые. Хранение. Общие требования», утвержденного постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 14 ноября 1975 г. 
№ 2911, ГОСТ 3808.1-80 «Пиломатериалы хвойных пород. Атмосферная сушка и хранение», утвержденного постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 12 марта 1980 г. № 1136.

486. Территория складирования лесоматериалов должна быть выровнена, грунт утрамбован, обеспечен отвод поверхностных вод, 
для каждого штабеля должно быть оборудовано подштабельное основание из бревен-подкладок высотой не менее 15 см при влажном способе хранения и не менее 25 см - при сухом.

На слабых грунтах под бревна-подкладки должен быть сделан сплошной настил из низкосортных бревен.

487. Укладка и разборка штабелей может производиться кранами 
с грейферами, погрузчиками с челюстными и манипуляторными захватами, бревнозахватами и другими приспособлениями, обеспечивающими безопасность при работах.

488. Лесоматериалы, подлежащие хранению на складах, должны быть рассортированы по сортаменту (породам дерева и размерам).

489. Круглый лес должен укладываться рядовыми, клеточными или пачковыми штабелями.

Высота штабеля круглых лесоматериалов должна быть не более 
1/4 длины его и не должна превышать полуторакратную длину бревен, укладываемых в штабель.

При штабелевке вручную высота штабеля должна быть 
не более 1,8 м, при укладке челюстным погрузчиком – не более 3 м. Формирование и разборка штабелей высотой 7 м и более должны выполняться грейферами.

490. Пиломатериалы при укладке в штабели должны располагаться длинной стороной вдоль проезжей части склада. При складировании применяются межпакетные и рядовые прокладки, концы которых 
не должны выступать из штабеля.

Пиломатериалы должны быть уложены в штабель в течение двух дней по поступлении на склад. Пиломатериалы влажностью более 25 % следует хранить в штабелях под навесами, обеспечивающими естественную сушку.

Укладка, разборка и перекладка штабелей сухих пиломатериалов 
во время дождя не допускаются.

491. Пакеты пиломатериалов, укладываемые в штабель, должны быть одинаковой высоты; ширина пакетов в вертикальном ряду также должна быть одинаковой. Разница в длине пакетов не должна превышать 20 % их средней длины.

492. Высота штабелей пиломатериалов, укладываемых автопогрузчиками, не должна превышать 7 м, кранами – 12 м, формируемых вручную – 4 м.

493. При формировании штабелей вручную одновременная работа на штабеле более двух работников запрещается. Вручную допускается укладывать доски массой не более 15 кг.

494. При укладке и разборке штабелей необходимо выполнять следующие требования:

не сбрасывать бревна на штабель с лесотранспортера до установки направляющих слег (покатов), число которых должно быть не менее одной на каждые 2 м длины перемещаемых по ним бревен и во всех случаях не менее двух;

не производить одновременно работы на соседних штабелях;

не находиться ближе 10 м от укладываемых или разбираемых штабелей;

не находиться ближе 20 м от плотного штабеля при обрушении 
его лебедкой с применением вспомогательного стропа;

не брать бревна из нижних рядов при разборке штабелей до тех пор, пока не убраны верхние ряды. Не откатывать бревна, находясь 
на пути их перемещения.

495. При разборке пачковых штабелей лебедками не разрешается выдергивать пачки из нижних рядов. Должна применяться ступенчатая разборка штабеля или разборка штабеля по рядам.

496. Каждый законченный вертикальный ряд пакетов должен 
быть закрыт инвентарной крышей с применением автопогрузчика 
или крана. Формирование крыши из досок вручную на отдельном вертикальном ряде пакетов не допускается.

497. Фанера и шпон должны укладываться в штабеля на подстопные места. Основания подстопных мест должны быть выверены 
по горизонтали и иметь высоту от пола не менее 0,2 м для обеспечения естественной вентиляции.

Высота штабеля фанеры при механизированной укладке должна быть не более 5,2 м, при ручной укладке – не более 1,5 м.

Интервалы между штабелями поперечного ряда должны быть 
не менее 0,5 м, продольного – 0,2 м.

498. Пакеты пиломатериалов в штабелях должны быть разделены прокладками – деревянными брусками сечением 100 x 100 мм 
из древесины хвойных пород.

499. Древесные плиты должны укладываться в штабеля 
на подстопные места, имеющие высоту от пола не менее 0,1 м.

Высота укладки плит в стопы погрузчиками не должна превышать 4,5 м.

Допускается укладка плит в стопы выше 4,5 м на механизированных складах, обслуживаемых кранами.

500. Применение средств механизации обязательно при подъеме 
на высоту более 3 м бревен или пакетов, а также при перегрузке отдельных бревен или пакетов лесоматериалов массой более 50 кг.

501. Автопогрузчики можно применять при перегрузке 
и штабелировании лесоматериалов длиной не более 6 м.

Тракторные погрузчики применяются на лесоскладах с низкой степенью подготовки основания проезжей части.

502. При укладке штабеля пиломатериалов необходимо отходить 
не менее чем на 3 м от поднимаемого пакета в сторону, противоположную его движению, для направления пакета следует пользоваться крюком 
с рукояткой длиной не менее 1 м, захватные приспособления необходимо снимать после полного опускания груза, стропы из-под пакета пиломатериалов необходимо вытаскивать вручную так, чтобы 
не развалить пакет.

503. Запрещается становиться на край штабеля или на концы межпакетных прокладок, пользоваться краном для подъема на штабель или спуска с него.

504. Для разделки лесоматериалов на складе должны быть отведены специальные места, регулярно очищаемые от отходов.

505. Расстояние от зданий до штабелей круглого леса 
и пиломатериалов должно быть соответственно не менее 15 и 30 м.

506. Безопасность работ с нефтепродуктами должна обеспечиваться эффективной вентиляцией, предотвращающей высокую концентрацию 
их паров в закрытых помещениях, с контролем воздушной среды. Приводы вентиляторов должны быть в пожаро- и взрывозащищенном исполнении.

Места производства работ с нефтепродуктами должны быть укомплектованы необходимыми средствами пожаротушения. Для тушения возгорания следует применять универсальные порошковые огнетушители, химическую пену, песок, грунт.

Применение воды для тушения горящих масел и битума запрещается, так как вода в контакте с маслами дает эмульсию, интенсифицирующую процесс горения.

507. Склад нефтепродуктов и пункт производства перегрузочных работ должны быть оборудованы электросветильниками 
во взрывозащищенном исполнении и их включение, выключение должно осуществляться в местах, гарантированно исключающих наличие взрывоопасной смеси паров нефтепродуктов с воздухом.

508. Налив нефтепродуктов в транспортные средства, слив из них производятся с помощью насосов или самотеком за счет разности уровней жидкости в резервуаре и транспортном средстве.

Цистерна считается опорожненной, если топлива в ней осталось высотой не более 1 см.

509. Цистерны и транспортная тара, поданные для заполнения, должны использоваться для однородных нефтепродуктов.

Нефтепродукты разделяются на светлые (бензин, керосин, газойль 
и тому подобное), темные (мазуты, смазочные масла, дизельное топливо) и битумы, обладающие твердой и вязкой консистенцией

Перед заполнением нефтепродуктами необходимо осмотреть цистерну, проверить ее укомплектованность необходимым оборудованием, исправность задвижек, дыхательного клапана, герметичность крышек горловины цистерны, наличие остатка нефтепродукта.

510. При заполнении емкости нефтепродуктами необходимо оставлять незаполненными от 2 до 5 % объема емкости для демпфирования объемных температурных расширений нефтепродукта.

511. При хранении топлива на складе необходимо принимать меры по предотвращению его потерь от испарения путем снижения объема газового пространства над поверхностью топлива, исключения выброса 
в атмосферу паровоздушной смеси при заполнении емкости топливом, установления оптимального температурного режима при хранении топлива и другими мерами.

512. Масла и пластичные смазки в складских помещениях должны храниться на стеллажах не более чем в три яруса и по длине штабеля 
не более 10 бочек. Под бочки должны быть установлены деревянные прокладки. Между стеллажами должен быть проход не менее 1,8 м.

513. Наливные отверстия бочек должны быть закрыты металлическими пробками с прокладками из маслобензостойкой резины или специального картона.

514. Режим слива и налива нефтепродуктов, эксплуатация резервуаров, средств транспортирования и тары должны удовлетворять требованиям электростатической искробезопасности.

515. При загрузке светлых нефтепродуктов падающей струей 
в резервуарах и цистернах накапливаются значительные потенциалы статического электричества, которые могут привести к электрическому разряду, следствием чего может быть воспламенение или взрыв смеси нефтепродукта с воздухом, в связи с чем запрещается загружать цистерны, резервуары и другие емкости свободно падающей струей.

516. Для налива жидких нефтепродуктов необходимо шланг заливного патрубка подавать в емкость до ее дна.

517. Для снятия статического электричества все металлические части эстакад, наливных телескопических труб, рукава и наконечники 
во время слива и налива, резервуары и цистерны должны быть заземлены.

518. Склады нефтепродуктов оборудуются молниезащитой.

519. Открывать крышки горловин цистерн и резервуаров, вводить наконечник наливного или заборного патрубков следует осторожно, 
без ударов, так как в газовом пространстве заполненных светлыми нефтепродуктами емкостей создается взрывоопасная концентрация смеси паров топлива и воздуха.

520. Порожняя тара из-под нефтепродуктов должна складироваться 
в штабеля по длине не более 10 м, ширине – 6 м, высоте – 2 м. 
Расстояние от верха штабеля до выступающих конструкций перекрытия складского помещения должно быть не менее 0,5 м. Штабеля должны отстоять от стен не менее чем на 1 м, между штабелями разрыв должен быть не менее 2 м.

521. При проведении работ с нефтепродуктами запрещается пользование открытым огнем, курение. Допускается использование электроподогрева для жидких битумов при надежной изоляции нагревателей.

522. При хранении нефтепродуктов в таре на стеллажах необходимо их защищать от прямого действия солнечных лучей и атмосферных осадков.

Открытое хранение нефтепродуктов в таре допускается под навесами из горючестойких кровельных материалов.

523. Складирование и хранение лакокрасочных материалов осуществляются в соответствии с требованиями ГОСТ 9980.5-86 «Материалы лакокрасочные. Транспортирование и хранение», утвержденного постановлением Государственного комитета СССР 
по стандартам от 20 июня 1986 г. № 1618.