Утверждаю

# ПЛАН - КОНСПЕКТ

# проведения сборов допризывной подготовки по военной топографии

26-27 августа.

ТЕМА. Ориентирование на местности без карты по компасу, небесным    светилам, признакам местных предметов.

Ориентирование на местности по карте, выполнение нормативов1-3.

Занятие 1.3 Составление схем движения по азимутам. Выполнение норматива №4.

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ:  Дать необходимые знания допризывной молодежи по         ориентированию на местности без карты.

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ:

МЕТОД ПРОВЕДЕНИЯ: практическое

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 72 ОУЦ

УЧЕБНО – МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ:

Плакаты:

1. «Ориентирование на местности без карты»

2. «Компас Адрианова»

3. «Определение сторон горизонта по часам и луне»

4. «Определение магнитного азимута по компасу»

5. «Определение сторон  горизонта. по  признакам  местных предметов»

Учебная литература:

1.Псарев А.А. «Военная топография», изд. 1986 г. стр. 40 – 59, 206 – 218.

2. Журнал ВС РБ «Армия» изд.4, 2003г. стр. 48 – 49

ХОД ЗАНЯТИЯ:

### ВВОДНАЯ ЧАСТЬ –  мин.

проверяю наличие л/с, его готовность к занятиям;

объявляю тему, цель, вопросы занятия.

- ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ –  мин.

Сущность и способы ориентирования на местности

Ориентироваться на местности в боевых условиях — это значит определить свое местоположение и нужное направление движения или действий относительно сторон горизонта, окружающих объектов местности, расположения своих войск и войск противника. Сущность ориентирования составляет три основных элемента:.

- опознавание местности, на которой находишься, по характерным ее признакам и ориентирам;

- определение мест положения .(своего, наблюдаемых целей и других интересующих объектов);

- отыскание и определение нужных направлений на местности.

Важнейшая задача ориентирования — нахождение и выдерживание заданного направления движения в любых условиях обстановки: в ходе боя, в разведке, при совершении марша.

Ориентирование на местности включает определение направлений на стороны горизонта и своего местоположения относительно окружающих местных предметов и форм рельефа, а также выдерживание намеченного или указанного направления движения. В боевых условиях при ориентировании определяют, кроме того, положение на местности ориентиров, своих войск и войск противника, направление и глубину действий.

Способы ориентирования на местности. Ориентироваться на местности можно по топографической карте, аэрофотоснимкам и с помощью навигационной аппаратуры, установленной на боевых и командно-масштабных машинах. Широко используются в боевой обстановке и простейшие способы ориентирования: по компасу, небесным светилам и признакам местных предметов.

Выбор и использование ориентиров

Местные предметы и формы рельефа, относительно которых определяют свое местоположение, положение объектов и целей и указывают направление движения, называются ориентирами. Они выделяются обычно формой, окраской и легко опознаются при обзоре окружающей местности. В качестве ориентиров выбираются в полосе (районе) вероятных действий ясно видимые местные предметы (курган, отдельный камень, перекресток дорог, резко выделяющиеся строения и др.), которые противник не может уничтожить и относительно которых можно передавать целеуказания. Ориентиры выбираются и нумеруются справа налево и  по рубежам  - от себя в сторону противника. Количество ориентиров должно быть небольшим. В роте, взводе - два - три ориентира, в отделении - один - два. В обороне их может быть больше. Каждому ориентиру присваивается свой номер. Один из ориентиров назначается основным (находящийся на основном направлении или в центре полосы вероятных действий).

При докладе местонахождения наблюдаемой цели указывается:

- Положение цели относительно ориентира (местного предмета) (вправо, влево, дальше, ближе, выше, ниже, столько-то).Вправо (влево), выше (ниже) - в делениях угломера. Дальше (ближе) - в метрах.

- Наименование цели.

3.Характерные признаки цели и местности возле нее   или деятельность цели.

Например: "Ориентир второй, вправо тридцать, ниже пять - пулемет у куста, уничтожить!".

Ориентиры подразделяют на площадные, линейные и точечные.

К площадным ориентирам относятся населенные пункты, отдельные массивы леса, рощи, озера, болота и другие объекты, занимающие большие площади. Такие ориентиры легко опознаются и запоминаются при изучении местности.

Линейные ориентиры — это местные предметы и формы рельефа, имеющие большую протяженность при сравнительно небольшой ширине, например дороги, реки, каналы, линии электропередачи, узкие лощины и т. п. Они используются, как правило, для выдерживания направления движения.

К точечным ориентирам относятся постройки башенного типа, трубы заводов и фабрик, ретрансляторы, мосты, путепроводы, перекрестки дорог, ямы, карьеры и другие местные предметы и формы рельефа, занимающие небольшую площадь. Такие ориентиры используют обычно для точного определения своего местоположения на местности, положения целей, указания секторов (полос) огня и наблюдения.

Определение направлений на стороны горизонта

Направления на стороны горизонта взаимосвязаны между собой.

Рис.1

Если известно хотя бы одно из них, например на север, (Рис.1) то в противоположном направлении будет юг, справа — восток, а слева—.запад. В некоторых случаях при указании направления движения, описании местоположения и направления линейных объектов или границ используют промежуточные направления между сторонами горизонта. Например: «Двигаться в юго-западном направлении» или «От высоты «Безымянная» граница проходит 1650 м в северо-северо-восточном направлении».

Направления на стороны горизонта определяют чаще всего по компасу, небесным светилам и некоторым признакам местных предметов.

Устройство магнитного компаса. При ориентировании на местности наиболее широко применяются компас Адрианова и артиллерийский компас АК.

Компас Адрианова состоит из корпуса 1 (рис.2),

Рис. 2.Компас Адриапова:

/ — корпус,        2— лимб,       3 —магнитная

стрелка;       4 — визирное      приспособление

(мушка  и  целик),   5 — указатель  отсчета,

6 — тормоз

в центре которого на острие иглы помещена магнитная стрелка 3. В нерабочем состоянии магнитная стрелка прижата к стеклянной крышке тормозом 6. При незаторможенном состоянии стрелки ее северный конец устанавливается в направлении на Северный магнитный полюс, а южный — в направлении на Южный магнитный полюс.

Круговая шкала (лимб) 2 разделена на 120 делений, цена деления 3°. Шкала имеет двойную оцифровку: внутреннюю — по ходу часовой стрелки от 0 до 360° через 15° (5 делений шкалы) и внешнюю — против хода часовой стрелки через 5 больших делений угломера (10 делений шкалы). Для визирования на местные предметы и снятия отсчетов по шкале компаса на вращающемся кольце закреплено визирное приспособление (целик и мушка) 4 и указатель 5 отсчета. Северный конец магнитной стрелки, указатели отсчетов и деления на шкале через 90° покрыты светящейся в темноте краской, что облегчает пользование компасом ночью.

Правила обращения с компасом. Чтобы установить пригодность компаса, надо проверить чувствительность магнитной стрелки. Для этого к компасу в рабочем состоянии подносят какой-нибудь металлический предмет и затем ' его убирают. Если магнитная стрелка после каждого смещения устанавливается на прежнем отсчете, она достаточно чувствительна. При работе с компасом следует всегда помнить, что под влиянием сильных электромагнитных полей или близко расположенных металлических предметов стрелка отклоняется от направления вдоль магнитного меридиана. Поэтому при определении сторон горизонта необходимо отходить от линий электропередачи, железнодорожного полотна, боевой техники и крупных металлических предметов на расстояние 40—50 м.

Определение направлений на стороны горизонта по компасу. Вращением кольца устанавливают указатель отсчета, расположенный против мушки, на нулевой отсчет по шкале, а компас примерно в горизонтальное положение. Затем отпускают тормоз магнитной стрелки и поворачивают компас в горизонтальной плоскости так, чтобы северный конец стрелки совпал с нулевым отсчетом шкалы. Затем, не меняя положения компаса, визируют через целик и мушку, замечают на линии визирования удаленный ориентир, который используют для указания направления на север с точки стояния.

Определение направлений на стороны горизонта по небесным светилам, признакам местных предметов.

По солнцу

При отсутствии компаса или в районах магнитных аномалий стороны горизонта можно приближенно определить днем по Солнцу, а ночью — по Полярной звезде или Луне.

В Северном полушарии Солнце восходит летом примерно на северо-востоке, а заходит на северо-западе. Зимой оно восходит на юго-востоке, а заходит на юго-западе. Лишь дважды в год Солнце восходит точно на востоке и заходит на западе (периоды равноденствия, когда день равен ночи, примерно 21 марта и 23 сентября). В 13 ч местного времени, а летом в 14 ч местного времени над территорией РБ Солнце находится на юге в наивысшей точке над горизонтом (в зените) и тени от местных предметов имеют наименьшую длину и направлены на север. По мере перемещения Солнца тени смещаются на восток.

Для определения сторон горизонта по Солнцу в любое время дня используют наручные часы.(Рис.3) Их устанавливают так, чтобы часовая стрелка была направлена на СолнцеУгол между часовой стрелкой и направлением на цифру 1 (по летнему времени —на цифру 2) на циферблате делят пополам. Биссектриса этого угла указывает приблизительно направление на юг. Угол делят пополам потому, что Солнце совершает кажущийся путь вокруг Земли за 24 ч. За это время часовая стрелка обходит весь циферблат дважды. Поэтому биссектриса угла показывает направление, в котором светило должно находиться в полдень, то есть направление на юг.

Рис.3

Направление на юг можно определить по Солнцу и таким способом. Известно, что видимое перемещение Солнца по небосклону составляет примерно 15° в час. Если, например, в 16.00 спроектировать светило на линию горизонта, заметить в этом направлении ориентир и отложить от него влево (на восток) 45°, то это направление и будет направлением на юг.

По полярной звезде

Полярная звезда всегда находится на севере. Ночью на -безоблачном небе ее легко найти по созвездию Большой Медведицы. Через две крайние (Рис.4) звезды Большой Медведицы нужно мысленно провести прямую линию и отложить на ней пять раз отрезок, равный расстоянию между крайними звездами. Конец пятого отрезка укажет положение Полярной звезды, которая находится в созвездии Малой Медведицы (конечная звезда малого «ковша»). Полярная звезда может служить надежным ориентиром для выдерживания направления движения, так как ее положение на небосклоне с течением времени практически не изменяется. Точность определения направления по Полярной звезде составляет 2—3°.

Рис.4

По Луне

По Луне стороны горизонта определяют более точно, (Рис.5) когда виден весь ее диск (полнолуние). Полная Луна в любое время находится в стороне, противоположной Солнцу. Разница во времени их местоположения составляет розно 12 ч. Эта разница на циферблате часов не видна, так как в 1 ч и в 13 ч (соответственно в2чив 14ч по летнему времени) часовая стрелка будет находиться на одном и том же месте. Поэтому стороны горизонта по полной Луне определяют так же, как и по Солнцу.

Если Луна неполная (прибывает или убывает), то нужно вначале разделить на глаз радиус диска Луны на шесть равных частей, определить, сколько таких частей содержится в поперечнике видимого серпа Луны, и заметить время по часам. Затем из этого времени вычесть (если Луна прибывает) или прибавить (если Луна убывает) количество частей, содержащихся в поперечнике видимого серпа Луны. Полученная разность или сумма покажет час, когда в том направлении, в котором находится Луна, будет находиться Солнце. После этого Луну рассматривают как Солнце, направляют на нее ту цифру циферблата, которая соответствует рассчитанному часу, и находят направление на юг, как это делается по Солнцу и часам.

Например, время наблюдения 3 ч 30 мин (рис5).

Рис.5

Видимая часть диска Луны в поперечнике содержит по оценке на глаз три шестых радиуса ее диска. Луна убывает. Следовательно, Солнце будет находиться в том направлении, где в данное время находится Луна, в 6 ч 30 мин (3,30+3,00=6,30). Направляем цифру 6 на циферблате часов на Луну. Угол между цифрами 6 и 1 делим пополам и получаем направление на юг.

Чтобы не ошибиться, когда брать разность, а когда сумму, полезно пользоваться мнемоническим правилом, показанным на рисунке.

Определение   сторон   горизонта   по   признакам   местных предметов

и, прежде всего, по особенностям растительного мира.
Однако ориентирование по растениям менее надежно и пользоваться им можно лишь в редких случаях, например, в пасмурную погоду, когда не видно ни Солнца, ни звезд.

Примеры:

1.	Мхи   и   лишайники   на   коре   деревьев   сосредоточены преимущественно на северной стороне.

- Кора деревьев обычно с северной стороны бывает грубее и темнее, чем с южной. Особенно хорошо это заметно на березе.

- В жаркое время года на стволах хвойных деревьев выделяется больше смолы с южной стороны;

- После дождя стволы сосен обычно чернеют с севера.

- Весной на северных окраинах лесных полян трава более густая, чем на южных; около отдельных деревьев, столбов, больших камней трава растет гуще с южной стороны;

- Ветви дерева, как правило, более развиты, гуще и длиннее с южной стороны.

- Годичные кольца прироста древесины, обнаруживаемые на пне спиленного дерева, шире с южной стороны и уже с северной;

- Ягоды и фрукты раньше приобретают окраску зрелости (краснеют, желтеют) с южной стороны;

- Более крутая и оголенная сторона оврага – северная;

- Снега больше бывает на северной стороне деревьев, строений и других предметов; с южной стороны он быстрее оттаивает;

- В больших лесных хозяйствах просеки прорублены, как правило, почти строго по линиям север - юг и восток - запад. Номера кварталов отмечают на квартальных столбах, поставленных на всех пересечениях просек. Ребро столба между соседними гранями с наименьшими цифрами, указывает направление на Север.(Рис.6)

- Муравьи устраивают свои жилища почти всегда к югу от ближайших деревьев, пней, камней. Южная сторона муравейника более пологая, чем северная.

- Степные   пчелы   строят   свои   жилища   на   стенах,   камнях, обращенных всегда к югу.

Определение сторон горизонта можно выполнять и по рельефу, ветру, снегу.

-	Так, в песчаных пустынях направление господствующего ветра можно определить по барханам. Их выпуклая часть всегда обращена к ветру. С подветренной стороны склоны барханов гораздо круче, чем с наветренной, а края вытянуты в форме рогов по направлению ветра.

-Стороны горизонта можно найти, зная заранее направление господствующего ветра.

-Снег около больших камней, пней, построек и так далее оттаивает быстрее с южной стороны, сильнее освещаемой лучами солнца.

-В оврагах, лощинах, ямах снег быстрее оттаивает с северной стороны.

-В марте - апреле вокруг стволов отдельно стоящих деревьев, пней, стволов в снегу образуются лунки, вытянутые в южном направлении.

Определение сторон горизонта по постройкам.

Рис.6

Различные постройки могут служить хорошими ориентирами. Это прежде всего сооружения религиозного культа, которые строились в соответствии с Законами религии строго ориентированными по сторонам горизонта.

1.	Алтари   и  часовни  православных  и  лютеранских   церквей обращены на Восток, а колокольни - на Запад.

- Опущенный край нижней перекладины креста на куполе обращен к Югу, приподнятый - к Северу .(рис.6)

- Алтари католических церквей обращены на Запад.

- Двери еврейских синагог и мусульманских мечетей обращены примерно на север.

- Кумирни, пагоды, буддийские монастыри фасадами обращены на Юг.

Определение   и   выдерживания  направлений на местности

Направление движения или действий, а также направление на  местный предмет   (цель)   определяют  и  указывают  величиной  магнитного  азимута  или  горизонтального    угла,  измеряемого   от   начального   направления   на   какой-нибудь удаленный ориентир.

Магнитный азимут – горизонтальный угол измеряемый по ходу часовой стрелки от северного направления магнитного меридиана до направления на предмет. Его значения могут быть от 0 до 360°.

Магнитный азимут направления определяют с помощью компаса в таком порядке. Отпускают тормоз магнитной стрелки и поворачивают компас в горизонтальной плоскости до тех пор, пока северный конец стрелки не установится против нулевого деления шкалы. Затем, не меняя положения компаса, устанавливают визирное приспособление так, чтобы линия визирования через целик и мушку совпала с направлением на предмет. Отсчет по шкале против мушки будет соответствовать величине определяемого магнитного азимута ,направления на местный предмет. На (Рис.7) магнитный азимут на отдельное дерево равен 330°.

Рис.7

Азимут направления с точки стояния на местный предмет называется прямым магнитным азимутом. В некоторых случаях, например для отыскания обратного пути, используют обратный азимут, который отличается от прямого на 180°. На (Рис.7) обратный азимут (от отдельного дерева на точку стояния) равен 150°.

Норматив 1

| № норматива | Наименование норматива | Условия(порядок) выполнения норматива | Категория обучаемых (подразделения) | Оценка по времени |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отлично | хорошо | удовл. |
| 1 | Определение направления (азимута) на местности | Дан азимут направления (ориентир). Указать направление, соответствующее заданному азимуту на местности или определить азимут на указанный ориентир. Время на выполнение норматива отсчитывается от постановки задач до окончания доклада о направлении(значении азимута). Выполнение норматива оценивается «неудовл.», если ошибка в определении направления (азимута)превышает 3 градуса (0-50) | Военнослужащие | 40с | 45с | 55с |

Для приближённого измерения азимута можете применить один из следующих способов:

- при помощи «походных эталонов» - руки, ладони и пальцев; (Рис.8)

Рис.8

- при помощи линейки с сантиметровыми делениями: если держать линейку перед собой на вытянутой руке, то одному сантиметру на линейке будет соответствовать на местности угол, равный 1°; если измеренный угол равен 12 см, то на местности он будет равен 1°х12=12°;

-	с помощью каких-либо подручных предметов, размеры  которых в сантиметрах нам известны (спичечная коробка, карандаш, ладони руки). Например, длина лотка малой саперной лопаты - 18°, ширина лотка - 15°.

-	при помощи часов: цифру «12» циферблата часов направьте на
север (на Полярную звезду),

приложите к центру циферблата      карандаш,    спичку и направьте их на        определяемый предмет. Против конца карандаша, обращенного к предмету отсчитайте на циферблате число часов и минут. Зная, что одно часовое   деление   циферблата . равно 30° а минутное - 6°, посчитайте величину измеряемого угла азимута;

Норматив 2

| № норматива | Наименование норматива | Условия(порядок) выполнения норматива | Категория обучаемых (подразделения) | Оценка по времени |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отлично | хорошо | удовл. |
| 2 | Измерение расстояний(углов) на местности с помощью бинокля(линейки с мм делениями) | Измерить расстояния до указанного местного предмета (ориентира, цели) или угол между двумя ориентирами. Время на выполнение норматива отсчитывается от постановки задач до доклада о результате измерения Выполнение норматива оценивается «неудовл.», если ошибка в измерении расстояния превышает 10%, а угол-0-10 | Военнослужащие | 45с | 50с | 1мин. |

Назначение ориентиров.

В качестве ориентиров командир подразделения выбирает в полосе (районе) вероятных действий ясно видимые местные предметы (курган, отдельный камень, перекресток дорог, резко выделяющиеся строения и др.), которые противник не может уничтожить и относительно которых можно передавать целеуказания.

Ориентиры выбираются и нумеруются справа налево и  по рубежам  - от себя в сторону противника. Количество ориентиров должно быть небольшим. В роте, взводе - два - три ориентира, в отделении - один - два. В обороне их может быть больше. Каждому ориентиру присваивается свой номер. Один из ориентиров назначается основным (находящийся на основном направлении или в центре полосы вероятных действий).

Все ориентиры старшего командира, наблюдаемые с командно -наблюдательного пункта подчиненного командира, являются обязательными для него, и за ними сохраняются номера, присвоенные старшим командиром.

В ходе наступления, по мере продвижения вперед, назначаются новые ориентиры. В обороне ориентиры выбираются как перед передним краем, так и в ближайшей глубине обороны своих войск. Условные наименования местных предметов - ориентиров должны быть даны до постановки задачи подчиненным.

При докладе местонахождения наблюдаемой цели указывается:

- Положение цели относительно ориентира (местного предмета) (вправо, влево, дальше, ближе, выше, ниже, столько - то). Вправо (влево), выше (ниже) - в делениях угломера. Дальше (ближе) - в метрах.

- Наименование цели.

3.Характерные признаки цели и местности возле нее  или деятельность цели.

Например: "Ориентир второй, вправо тридцать, ниже пять - пулемет у куста, уничтожить!".

Определение расстояний по линейному размеру и угловой величине предмета выполняется по формуле:

D=B1000Y,где

D - расстояние до предмета в м;

В - линейные размеры предмета в м;

Y - угловая величина предмета в тысячных.

Например, угловая величина длины танка, определенная по шкале бинокля, составляет 0 -10. Длина танка 7 м. Расстояние до танка

D=7×100010=700м

Ориентирование по звуку. Звуковая пеленгация производится на слух с большой точностью (до 3°) и является важным способом определения направления на  различные  источники  звука. Ночью в лесу, особенно в горной местности, направление движения, порой выдерживается по шуму реки. Слышимость различных звуков в тихую несолнечную погоду на ровной местности характеризуется данными таблицы 1.

Таблица 1

| Характер звука | Дальность слышимости, м |
| --- | --- |
| Треск сломанной ветки | До 80 |
| Шаги идущего по дороге человека | 40-100 |
| Удар весел по воде | До 1000 |
| Удар топора, звон поперечной пилы | 300 - 400 |
| Отрывка окопов лопатами в твердом грунте | 500 -1000 |
| Негромкий разговор | 200 - 300 |
| Громкий крик | 1000 - 1500 |
| Стук металлических частей снаряжения | До 300 |
| Заряжание стрелкового оружия | До 500 |
| Двигатель танка, работающий на месте | До 1000 |
| Движение войск в пешем порядке: по грунтовой дороге по шоссе | До 300 До 600 |
| Движение автомобиля: по грунтовой дороге по шоссе | До 500 До 1000 |
| Движение танка: по грунтовой дороге по шоссе | До 1200 3000-4000 |
| Выстрел из винтовки из орудия | 2000 - 3000 5000 и более |
| Орудийная стрельба | До 15000 |

Ориентирование по свету весьма удобно для выдерживания направления или для определения положения объекта на местности. Двигаться ночью на источник света наиболее надежно. Расстояния, на которых обнаруживаются источники света невооруженным глазом ночью, приведены в таблице 2.

- Таблица 2

| Источник света | Дальность обнаружения, км |
| --- | --- |
| Огонь папиросы | 0,5 - 0,8 |
| Горящая спичка | До 1,5 |
| Свет карманного фонаря | 1,5-2 |
| Вспышки выстрелов из стрелкового оружия из отдельных орудий | 1,5-2 до 4-5 |
| Свет фар автомобиля и танка | до4-8 |
| Костер | до 6-8 |
| Мигающий огонь | 1,5 |

Глазомерное определение расстояний по признакам видимости (степени различимости) отдельных предметов и целей приведены в таблице 3.

- Таблица3

| Объекты и признаки | Расстояния, с которых они становятся видимы (различимы) |
| --- | --- |
| Отдельный небольшой дом, изба | 5 км |
| Труба на крыше | 3 км |
| Самолет на земле, танк на месте | 1,2 км |
| Стволы деревьев, километровые столбы и столбы линии связи | 1,0 км |
| Движение ног и рук бегущего или идущего человека | 700 м |
| Станковый пулемет, миномет, противотанковая пушка, колья проволочных заграждений | 500 м |
| Ручной пулемет, винтовка, цвет и части одежды на человеке, овал его лица | 250 - 300 м |
| Черепица на крышах, листья деревьев, проволока на кольях | 200 м |
| Пуговицы и пряжки, подробности вооружения солдата | 100 м |
| Черты лица человека, кисти рук, детали стрелкового оружия | 100 м |

Ориентирование на местности по карте.

Обеспечение надежного ориентирования на местности — одно из основных   назначений топографической карты.   С   помощью карты можно точно определять свое местоположение, уверенно выдерживать заданный или намеченный маршрут движения, бы стро ориентировать подчиненных на местности.

Значение карты как средства ориентирования особенно возросло в современном  бою,   где  подразделения   перемещаются на большие расстояния днем и ночью, часто действуют на разобщенных направлениях, самостоятельно решают многие боевые задачи.

Навигационная аппаратура, которой оснащаются боевые машины и подвижные пункты управления, позволяет автоматизировать процесс ориентирования на местности. Однако эта аппаратура может эффективно использоваться только в сочетании с картой.

Таким образом, топографическая карта была и остается надежным путеводителем по незнакомой местности. Чтобы уверенно ориентироваться на любой местности и при ограниченной видимости, надо хорошо знать карту и уметь работать с ней.

При ориентировании на местности командиры подразделений обычно пользуются топографическими картами масштабов 1 :50 000 и 1 : 100000. Выбор карты для ориентирования зависит от характера местности, протяженности маршрута, способов и скорости передвижения. В малообжитых районах, на местности с крупными формами рельефа и несложной ситуацией контуров, при совершении маршей на большие расстояния по дорогам с твердым покрытием для ориентирования применяют карту масштаба 1 : 200 000. Картой этого масштаба чаще всего пользуются при визуальном ориентировании в полете на малых и предельно малых высотах на вертолете.

В зависимости от характера выполняемых задач различают ориентирование по карте на месте, например на наблюдательном пункте, в движении (на марше, в наступлении) и в полете.

Ориентирование по карте на месте

Ориентирование на месте включает ориентирование карты, опознавание ориентиров, определение точки стояния и сличение карты с местностью. В тех случаях, когда точка стояния расположена на легко опознаваемом местном предмете (перекрестке или развилке дорог, мосту и т. п.), в первую очередь определяют ее положение, а затем ориентируют карту.

Ориентирование карты. Ориентировать карту —значит расположить ее в горизонтальной плоскости так, чтобы северная (верхняя) сторона рамки была обращена на север. При таком положении карты местные предметы и формы рельефа на местности соответствуют расположению их условных знаков на карте, а линейные ориентиры на местности и карте параллельны.

Карту ориентируют по линейному ориентиру или направлению на ориентир, когда на ней заранее определена точка стояния. Если точка стояния неизвестна, карту ориентируют по направлениям на стороны горизонта.

По линейному ориентиру карту ориентируют приближенно или точно.

Для приближенного ориентирования достаточно повернуть карту так, чтобы мысленно проведенное от точки стояния направление вдоль условного знака линейного ориентира, например дороги, на карте совпало с направлением этого ориентира на местности. Затем проверяют, все ли местные предметы и формы рельефа, расположенные слева и справа от дороги, имеют такое же расположение на карте. Если это условие выполнено, карта ориентирована правильно.

Норматив №4

| № норматива | Наименование норматива | Условия(порядок) выполнения норматива | Категория обучаемых (подразделения) | Оценка по времени |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отлично | хорошо | удовл. |
| 4 | Ориентирование по карте: днем; ночью | В ходе марша(наступления) на незнакомой местности определить по карте свое местоположение. Ошибка в определении точки стояния не должна превышать 2мм в масштабе карты. На закрытой местности и местности, бедной ориентирами, время на выполнение норматива увеличивается в 1,5 раза. Время на выполнение норматива отсчитывается от постановки задач до окончания доклада о своем местонахождении. | Военнослужащие (отделение) | 1мин 50с 3мин | 2мин 3мин30с | 2мин30с 4мин30с |

Рис. 9. Ориентирование карты по линейному ориентиру

При точном ориентировании карты используют визирную линейку или карандаш. Приложив линейку к условному знаку линейного ориентира (рис. 9), совмещают ее направление с направлением ориентира на местности. После этого проверяют расположение местных предметов и форм рельефа относительно ориентира.

По направлению на ориентир (рис. 10) карту ориентируют так же, как и по линейному ориентиру. Отличие состоит лишь в том, что вместо линейного ориентира используют направление от точки стояния на какой-либо удаленный местный предмет (отдельное дерево, мост, геодезический знак, то есть точечный ориентир), надежно опознанный на местности и на карте.

По направлениям на стороны горизонта карту ориентируют обычно с помощью компаса. Такое ориентирование применяется, когда не определено свое местоположение на карте или с точки стояния не видно ориентиров.

При приближенном ориентировании карты вначале по компасу определяют направление на север, затем поворачивают карту так, чтобы верхняя (северная) сторона ее и рамка были обращены на север. Направление на север может быть определено и другими способами, например по Полярной звезде, признакам местных предметов, Луне или Солнцу.

При точном ориентировании карты с помощью компаса ука затель отсчета компаса устанавливают против деления шкалы равного поправке направления (рис. 11,а), если компас уста

Рис. 10 Ориентирование карты по направлению на ориентир

навливают на вертикальной линии координатной сетки, или ве личине магнитного склонения (рис. 11,6), если компас уста навливают на западную или восточную сторону рамки карты

Рис.  11. Ориентирование карты по компасу:

а-компас  установлен   на   вертикальной  линии  координатной  сетки;    б —компас установлен  на  боковой   (западной)   стороне рамки карты

При положительной поправке (магнитном отклонении) указатель отсчета устанавливают вправо от нулевого деления шкалы компаса, а при отрицательной —влево.

Затем компас устанавливают на карту так, чтобы нулевой диаметр его шкалы (линейка компаса АК) совпал с вертикальной линией координатной сетки или с одной из боковых сторон рамки карты, а нулевой отсчет шкалы был направлен к северной стороне рамки карты. Не меняя положения компаса, карту поворачивают в горизонтальной плоскости до тех пор, пока северный конец магнитной стрелки не установится против отсчета, который предварительно был установлен на шкале.

Рис. 12 Определение точки стояния по ближайшим ориентирам

Если поправка направления (величина магнитного склонения) меньше 3°, то есть равна цене деления шкалы компаса, она при ориентировании карты не учитывается.

Опознавание ориентиров. Вначале опознают на местности и ориентированной карте площадные и линейные ориентиры. Если не удается опознать общие для карты и местности ориентиры, следует переместиться, чтобы открылась видимость на другие местные предметы и формы рельефа, и попытаться опознать эти ориентиры на карте. При отыскании на карте объектов, наблюдаемых на местности, учитывают их взаимное положение и положение относительно сторон горизонта. После опознавания крупных объектов опознают наблюдаемые на местности окружающие точечные ориентиры.

Определение на карте точки стояния. Точка стояния может быть определена на карте по ближайшим ориентирам на глаз, промером расстояния, по направлению на ориентир и расстоянию до него, по створу, засечкой, способом Болотова, по обратным дирекционным углам. Способ выбирается с учетом имеющегося времени, условий обстановки и требуемой точности.

По ближайшим ориентирам на глаз точку стояния определяют на ориентированной карте. Вначале опознают на местности и карте два-три ближайших ориентира и определяют на глаз расстояния до них. Затем по расстояниям с учетом направлений на ориентиры намечают точку стояния на карте (рис. 12). При этом, чем дальше удалены ориентиры, тем больше ошибка в определении точки стояния. В холмистой и горной местности в качестве ближайших ориентиров часто используют характерные формы рельефа.

Рис. 13 Определение точки стояния по створу и линейному ориентиру

Промером расстояния. Этот способ применяется преимущественно при движении вдоль линейных ориентиров (дорог, просек и т. п.) на закрытой местности, в условиях ограниченной видимости и при движении по азимутам.

На исходном пункте перед началом движения записывают отсчет пб спидометру машины. Для определения точки стояния следует на карте отложить в направлении движения расстояние, пройденное от исходного пункта. Если движение совершается пешим порядком или на лыжах, расстояние измеряют шагами или по времени движения. Точность определения своего местоположения этим способом зависит главным образом от точности измерения пройденного расстояния на местности.

По направлению на ориентир и расстоянию до него точка стояния может быть определена, если на местности и карте опознан только один ориентир. В этом случае ориентируют карту по компасу с учетом поправки направления, на карте к условному знаку опознанного местного предмета прикладывают линейку, визируют ее на ориентир на местности, прочерчивают прямую линию и откладывают на ней расстояние от ориентира. Полученная на линии визирования точка и будет искомой точкой стояния. Визировать на опознанный ориентир можно и по карандашу, установленному вертикально. Передвигая его от условного знака ориентира на себя, прочерчивают на карте линию, на которой откладывают расстояние, предварительно измеренное шагами, с помощью бинокля или на глаз.

По створу. Створом называется прямая линия, проходящая через точку стояния и две другие характерные точки местности (ориентиры),

Если машина находится на линии створа, ее местоположение на карте может быть определено одним из следующих приемов

по створу и линейному ориентиру (рис 13) Находясь на линейном ориентире (дороге) и в створе с двумя местными предметами, достаточно прочертить на карте прямую линию через условные знаки местных предметов (ориентиров) Точка пересечения линии створа с дорогой и будет искомой точкой стояния,

Рис. 14 Определение точки стояния по створу и боковому ориентиру

по створу и боковому ориентиру (рис. 14). Вначале ориентируют карту по линии створа, а затем, приложив линейку к условному знаку бокового ориентира (отдельного дерева), визируют на него и прочерчивают по линейке прямую до пересечения с линией створа. В пересечении линии створа с линией визирования на ориентир и будет находиться точка стояния;

по измеренному расстоянию, которое откладывают от ближайшего ориентира по линии створа. Полученная на прямой точка будет точкой стояния. Расстояние измеряют одним из простейших способов

Засечкой точку стояния можно определять при условии хорошего обзора местности и наличия на ней местных предметов и форм рельефа, которые могут служить надежными ориентирами. Засечку выполняют по боковому ориентиру или по двум-трем ориентирам (обратная засечка).

Засечкой по боковому ориентиру (рис. 15) местоположение определяют, как правило, при движении вдоль линейного ориентира. Вначале ориентируют карту по дороге, опознают на ней изображение хорошо видимого на местности предмета (ориентира), прикладывают к условному знаку ориентира линейку и визируют на него. Затем, не изменяя положения линейки, прочерчивают на карте прямую линию до пересечения с условным знаком дороги (линейного ориентира). Место пересечения прочерченной линии с условным знаком дороги будет искомой точкой стояния.

Рис. 15. Определение точки стояния засечкой по боковому ориентиру

Этим способом наиболее точно определяют свое местоположение на карте, если направление на боковой ориентир пересекается с направлением движения под прямым углом Такой способ называется засечкой по перпендикуляру.

При засечке по трем ориентирам (рис. 16) карту ориентируют по компасу и опознают на ней и местности три удаленных ориентира. Затем, как и в предыдущем случае, визируют поочередно на выбранные ориентиры и прочерчивают по линейке на карте направления от ориентиров на себя Все эти направления должны пересечься в одной точке, которая будет точкой стояния Такая засечка называется обратной При выборе ориентиров необходимо, чтобы направления, прочерченные на карте, пересекались в точке стояния под углом 30—150°. Это обеспечивает более высокую точность определения точки стояния.

В обратной засечке третье направление служит контрольным Если на карте образуется треугольник со сторонами не более 2 мм, точку стояния намечают в его центре. При большем значении сторон треугольника засечку повторяют

Способ Болотовп — засечка по измеренным (построенным) углам (рис 17) выполняется в такой последовательности:

измеряют с помощью башенного угломера компаса или другим каким-либо способом горизонтальные углы между тремя ориентирами, выбранными вокруг точки стояния и четко изображенными на карте; строят  измеренные углы   на  прозрачной бумаге при   произвольно намеченной точке, принимаемой за   точку стояния.  Эти

Рис. 16 Определение точки стояния засечкой по трем ориентирам  (обратной засечкой)

углы могут быть построены также непосредственным визированием с помощью линейки на выбранные ориентиры на местности;

Рис.   17 Определение  точки   стояния  засечкой  по  измеренным   (построенным) углам

накладывают бумагу на карту так, чтобы каждое прочерчен-' ное на ней направление прошло через условный знак того ориентира, на который оно проведено при построении по измеренным углам или визировании;

совместив все направления с соответствующими им условными знаками ориентиров, перекалывают на карту намеченную на листе   бумаги точку,   при которой построены направления.   Эта точка и будет точкой стояния

По обратным дирекционным углам (рис. 18) засечку выполняют чаще всего в обстановке, когда нельзя работать с картой на местности открыто. В этом сл\чае измеряют

Рис. 18 Определение точки стояния засечкой по обратным дирекционным углам

компасом прямые азимуты с точки стояния на два-три ориентира, видимые на местности и опознанные на карте, и переводят их в обратные или измеряют обратные азимуты, отсчитывая их величины на шкале компаса против указателя, расположенного у целика. Магнитные азимуты переводят в дирекционные углы. Построив эти углы при соответствующих ориентирах на карте, прочерчивают направления до пересечения друг с другом. Точка пересечения направлений и будет точкой стояния.

Сличение карты с местностью выполняют в целях уточнения положения местных предметов, изображенных на карте, и выявления местных предметов, не показанных на ней. Начинают сличение с крупных местных предметов, находящихся в поле зрения наблюдателя, а затем переходят к более мелким. Это позволяет быстро и полно изучать окружающую местность, выявлять изменения, происшедшие на ней с момента создания карты. При сличении уточняют свое местоположение.

Чтобы найти на ориентированной карте изображение местного предмета, надо оценить на глаз расстояние до него и мысленно или по линейке отложить это расстояние в масштабе на карте от точки стояния по направлению на предмет. Затем по отложенному расстоянию найти изображение (условный знак) предмета на карте.

При решении обратной задачи, то есть нахождении на местности местного предмета, изображенного на карте, надо опреде-

Рис. 19 Опознавание на карте удаленных объектов

лить по карте расстояние от точки стояния до искомого местного предмета и направление на него. По этим данным отыскать предмет на местности.

При определении на карте наблюдаемого местного предмета, удаленного на большое расстояние или находящегося в группе однородных местных предметов, измеряют на местности угол направления и расстояние до него (рис. 19). Измеренный угол строят на карте и по расстоянию находят на ней условный знак местного предмета. Для более точного и надежного определения направления на местный предмет с помощью компаса измеряют магнитный азимут и вычисляют ди-рекционный угол этого направления. Затем по значению дирек-ционного угла прочерчивают на карте направление, на котором откладывают в масштабе карты измеренное расстояние.

Ориентирование подразделений на местности

Командирам подразделений необходимо уметь четко и своевременно ориентировать подчиненные подразделения на местности, обеспечивать выдерживание ими указанного направления или маршрута движения.

Топографическое ориентирование заключается в ориентировании подчиненных на местности. Оно способствует быстрому уяснению подчиненными местоположения ориентиров, рубежей, целей и своих боевых задач. Топографическое ориентирование предшествует тактическому ориентированию и является важным первичным этапом работы командира подразделения при постановке боевых задач подчиненным. При топографическом ориентировании вначале указывают время и направление на одну из сторон горизонта (астрономическое ориентирование). Сторону горизонта указывают в направлении действий или на север, а время обычно местное.

Затем указывают свое местоположение относительно ближайшего характерного ориентира, положение окружающих местных предметов, форм рельефа и расстояния до них. Направления на местные предметы указывают относительно своего положения (справа, прямо, слева) или по сторонам горизонта, а наименования предметов и расстояния до них — по карте, например (рис. 20): «Время 5.20, Север — железнодорожный мост. Находимся на высоте с отметкой 156,7 («Круглая»); справа, 3 км — Ивановка; прямо, 3 км —река Бежица; далее, 6 км —Каменск; слева, 2 км — отдельное дерево».

После этого указывают ориентиры, их условные наименования и приводят тактическое ориентирование подчиненных.

Топографическое ориентирование может применяться при докладе о своем местонахождении по средствам связи в тех случаях, если нет карты или потеряна ориентировка на местности. Например: «Нахожусь на кургане, 2 км на север — железнодорожный мост; 500 м на юго-запад — сосновый лес; 5 км на юг — населенный пункт сельского типа; 1 км на восток —небольшая река». По указанным местным предметам старший начальник определяет на карте местоположение подразделения, поэтому при топографическом ориентировании выбирают наиболее характерные площадные и линейные ориентиры, которые легко и быстро можно найти на карте,

При подготовке к действиям ночью или в пустынно-степной и горной местности личному составу подразделения указывается азимут направления действий, объявляются мероприятия, предусматриваемые старшим начальником и командиром подразделения с целью облегчения ориентирования на местности. В ходе боя основная задача по ориентированию на местности состоит в том, чтобы точно вывести свое подразделение на указанный рубеж или к объекту атаки.

Рис. 20. Топографическое ориентирование на местности ;

Мероприятия по обеспечению ориентирования  на  местности зависят от характера местности, условий видимости и решаемых задач. Они планируются и осуществляются по решению старшего командира. К таким мероприятиям относятся: постановка искусственных ориентиров; обозначение маршрута движения специальными указателями; подготовка и определение порядка использования приборов ночного видения; подготовка и определение порядка использования навигационной аппаратуры; обеспечение подразделения осветительными и сигнальными средствами.

При наступлении ночью на местности, бедной ориентирами, для обеспечения выдерживания направления действий привлекаются солдаты, хорошо знающие местность и специально подготовленные по ориентированию на местности без карты (азимутчики). Они находятся, как правило, при командире подразделения и по его указанию наблюдают за выдерживанием направления действий и местоположением подразделений, следят за появлением световых сигналов (ориентиров)—световых створов, трасс и др. и докладывают о них командиру.

Для управления подразделениями и огнем местные предметы на карте кодируют В бою при передаче команд по радио условные наименования местных предметов передают открытым текстом, относительно их указывают объекты (цели), свое местоположение.

Ориентирование на местности в движении

Уверенное ориентирование на местности по карте в движении во многом зависит от подготовки к ориентированию. В зависимости от характера местности на марше ориентируются, как правило, по карте масштаба 1 : 100000 или 1 :200 000.

Подготовка к ориентированию включает выбор, изучение маршрута, подъем его на карте установленным порядком, измерение протяженности маршрута и отдельных его участков, а также азимутов направлений на участках, где ориентирование затруднено, проверку исправности компаса (гирополукомпаса) и спидометра.

Выбор и изучение маршрута. Маршрут движения выбирают по карте с учетом условий обстановки, проходимости, защитных и маскировочных свойств местности. Предпочтение отдают дорогам с твердым покрытием, на которых меньше мостов и путепроводов. При выборе маршрута учитывают возможность затопления полотна дороги при разрушении плотин на реках и водохранилищах. Изучают и планируют пути объезда мостов, путепроводов и мест затопления.

Маршрут и прилегающую к нему местность в полосе 3—5 км изучают по карте с привлечением по возможности аэрофотосним. ков, разведывательных данных и других материалов.

Вначале просматривают на карте весь маршрут, уясняют характеристики дорог и особенности прилегающей к ним местности, наличие придорожных сооружений, которые могут служить надежными ориентирами. Особенно тщательно изучают места поворотов маршрута, перекрестков и развилок дорог, въездов в населенные пункты и выездов из них

По всему маршруту через 5—10 км выбирают контрольные ориентиры — наиболее устойчивые объекты местности, легко опознаваемые при подъезде к ним Контрольные ориентиры выбирают в местах, где особенно важно убедиться в правильности выдерживания направления движения (на перекрестках и развилках дорог, поворотах маршрута, выходах из населенных пунктов и т. п.).

Подъем маршрута на карте. Маршрут на карте поднимают цветным карандашом коричневого цвета. Контрольные ориентиры обводят кружками (рис. 21). Вдоль маршрута (дороги с твердым покрытием) проводят сплошную линию, которая не должна закрывать условный знак дороги, а также по возможности условные знаки ориентиров вдоль нее. Колонный путь поднимают на карте прерывистой линией.

Рис. 21. Оформление маршрута движения на карте: а — правильно,  б — неправильно

Расстояния между контрольными ориентирами измеряют с учетом поправки за рельеф и извилистость маршрута и подписывают около обозначений ориентиров нарастающим итогом от исходного пункта. На исходном пункте перед началом движения эти расстояния переводят в показания спидометра и также подписывают на карте около обозначений у контрольных ориентиров.

При подготовке к движению в условиях, неблагоприятных для ориентирования, определяют и подписывают на карте магнитные азимуты направлений движения по маршруту, чтобы можно было быстро перейти к ориентированию в пути по компасу (гирополукомпасу).

Ориентирование в пути. Во время движения карту держат перед собой ориентированной, постоянно сличают ее с местностью, следят за проездом намеченных ориентиров, сверяя показания спидометра,

На марше к карте обязательно обращаются при подходе к перекрестку или развилке дорог. Примерно за 200—500 м до поворота водителю указывают место предстоящего поворота и направление дальнейшего движения, например: «Через 300 м поворот направо на просеку».

При въезде в лес или на участок, где мало ориентиров, записывают показания спидометра. Это позволяет в любой момент определить свое местоположение по пройденному расстоянию.

К наблюдению за ориентирами в пути, особенно при движении ночью, обычно привлекают всех членов экипажа. Для этого их предварительно знакомят с маршрутом движения, а в ходе марша заранее предупреждают о предстоящем появлении ориентира.

Таким образом осуществляется непрерывное ориентирование, которое обеспечивает правильность выдерживания указанного направления движения.

При необходимости объезда встретившихся на маршруте районов пожаров, завалов, затоплений и участков заражения местности направления движения чаще всего выдерживают по азимутам. В этих случаях перед препятствием точно определяют свое местоположение и записывают показание спидометра. Затем изучают по карте характер местности и намечают с учетом ее проходимости путь объезда обычно вдоль линейных ориентиров (по просекам, вдоль рек и т. д.). Намеченный маршрут на карте поднимают тонкой линией, измеряют его протяженность, определяют магнитные азимуты направлений между пунктами поворота.

При движении по автострадам, усовершенствованным шоссе легко ориентироваться по путевым дорожным знакам (указателям наименований пунктов, расстояний до населенных пунктов по маршруту и в стороне от него, маршрутным маркам, указывающим номера дорог, и т. п.). Однако в боевых условиях дорожные знаки могут быть преднамеренно переставлены или заменены другими с ложными подписями. Поэтому на маршруте необходимо всегда контролировать свое местоположение и направление движения по карте.

Особенности ориентирования в различных условиях местности

Ориентирование в лесной местности. Лес беден ориентирами, в нем ограничена дальность видимости. Это затрудняет сличение карты с местностью. Ориентирами в лесу служат в основном перекрестки дорог и просек, реки, ручьи, глубокие лощины, овраги, высоты, населенные пункты, отдельные строения.

Движение в лесу совершают обычно по дорогам и просекам. При ориентировании необходимо учитывать, что отдельные лесные дороги и временные, иногда хорошо наезженные дороги, проложенные на лесные делянки и луга, на топографических картах,  особенно на картах   масштабов 1:100000 и 1:200000, могут быть не показаны.

Направление движения в лесу выдерживают, как правило, по азимутам свое местоположение определяют по пройденному расстоянию. Около обозначений надежно опознанных крупных местных предметов (ориентиров) на карте записывают (контролируют) показания спидометра и магнитный азимут направления движения, измеряемый с помощью компаса. В пути тщательно следят за поворотами маршрута, развилками дорог, перекрестками просек, заранее ожидая их появления. Общее направление движения контролируют по небесным светилам.

Ориентирование в горах. Движение в горах совершают обычно по дорогам и тропам в горных проходах, через перевалы, вдоль ручьев и рек. Для горного маршрута характерны крутые подъемы и спуски, частые изменения направления движения и условий обзора местности. Все это усложняет ориентирование. В связи с большой прозрачностью воздуха, преобладанием крупных форм рельефа в горах расстояния до удаленных местных предметов кажутся меньше действительных. Знакомые очертания горных вершин иногда трудно опознать при их обзоре с другой стороны. Ориентирами в горах обычно служат характерные элементы и формы рельефа (вершины, ущелья, угловатые выступы скал), ледники, отдельные группы деревьев и характерные контуры лесных массивов, реки, ручьи, дороги, тропы, мосты, выемки и насыпи на дорогах, отдельные постройки, развалины древних крепостей, памятники, могилы и т. д.

В горах часто встречаются локальные магнитные аномалии, что ограничивает использование компаса для определения сторон горизонта и выдерживания направления движения. В пути направление движения часто контролируют по небесным светилам или удаленным заснеженным вершинам гор, хорошо видимым с многих точек маршрута.

Ориентирование в пустынно-степной местности. Ориентирование в пустыне затрудняется ее однообразием. По маршруту редко встречаются местные предметы, которые могут служить ориентирами. Отрицательно влияют на условия ориентирования также сильный зной, миражи и большая запыленность воздуха. Расстояния до местных предметов в пустыне всегда кажутся меньше действительных. Повышенная конвекция воздуха днем снижает точность измерения расстояний с помощью дальномеров. В песках увеличивается пробуксовка колесных и гусеничных машин, что затрудняет пользование спидометром.

Маршруты движения в пустынной местности прокладывают обычно по колонным путям. Движение совершают, как правило, по азимутам. Заданные направления движения выдерживают с помощью компаса и навигационной аппаратуры боевых машин.

Ориентирами в пустыне служат курганы, такыры, колодцы, русла высохших рек, оазисы, развалины и различные сооружения, связанные с религиозными культами. При благоприятных условиях видимости многие ориентиры просматриваются издали. В качестве вспомогательных ориентиров могут быть использованы небесные светила, следы от машин, а также расположение дюн, барханов и ряби на песке, что связано с направлением господствующих ветров и практически постоянно для обширных территорий пустынной местности.

Ориентирование в крупном населенном пункте. Маршрут движения через крупный населенный пункт намечают, как правило, по главным и магистральным улицам. На топографических картах такие улицы выделяют условными знаками увеличенных размеров. Продолжением этих улиц часто бывают шоссейные дороги, подходящие к населенному пункту.

Повороты маршрута намечаются около ориентиров, которые легко опознаются на местности и карте (мосты, путепроводы, стадионы и др.). Ориентирование на местности значительно облегчается при использовании плана города, на котором с большой подробностью отображаются особенности планировки населенного пункта и ориентиры.

При подходе к городу тщательно сличают план с местностью, точно определяют место въезда в населенный пункт. В самом городе план ориентируют по направлению улицы, по которой совершается движение, и внимательно сличают перекрестки улиц, площади, скверы, памятники с их изображением на плане.

Важное значение при движении по населенному пункту имеет своевременное предупреждение водителя о поворотах на маршруте, так как проезд намеченного поворота может привести к потере ориентировки.

В районах разрушений сличение топографической карты, с местностью, как правило, затруднено. Значительно усложняется определение по карте своего местоположения и выдерживание намеченного направления движения.

Для ориентирования в таких районах в дополнение к карте могут использоваться аэрофотоснимки н фотосхемы. Направление движения выдерживают обычно по компасу или гирополу-компасу.

При ориентировании в движении по сильно измененной местности очень важно уметь быстро сличать топографическую карту с местностью по тем ее элементам и объектам, которые не подверглись сильным изменениям (элементы рельефа, гидрографии и т. п.).

Ориентирование ночью. Многие местные предметы, которые днем легко опознаются, в ночной темноте становятся трудноразличимыми, внешний вид и очертания их меняются. Расстояния до предметов всегда кажутся большими, чем днем. В темноте напрягается зрение, быстрее наступает усталость, ухудшается восприятие местности. Все это существенно затрудняет ориентирование.

В предвидении совершения марша ночью маршрут выбирают по возможности вдоль линейных ориентиров, что облегчает выдерживание направления движения. Контрольные ориентиры по маршруту намечают на более близких расстояниях друг or друга, чем при движении днем. При подготовке к маршу тщательно изучают маршрут по карте, чтобы знать на память его начертание, характер дорог по участкам, контрольные ориентиры.

В пути направление движения выдерживают по азимутам или вспомогательным ориентирам (небесным светилам, удаленным огням). Свое местоположение на карте в движении определяют чаще всего по пройденному расстоянию, откладывая его от исходного пункта или контрольного ориентира по направлению движения.

Восстановление потерянной ориентировки. Ориентировка считается потерянной, когда на карте не могут определить свое местоположение. Различают частичную и полную потерю ориентировки.

Частичная потеря ориентировки наиболее вероятна при небрежном сличении карты с местностью по маршруту движения. Она возможна как днем, так и ночью. Для восстановления ориентировки снижают скорость движения и путем внимательного сличения карты с местностью опознают крупные местные предметы и формы рельефа, по которым определяют свое местоположение.

При движении ночью и в условиях ограниченной видимости из-за недостаточных навыков в ориентировании может произойти отклонение от маршрута, что ведет, как правило, к полной потере ориентировки. Для ее восстановления необходимо вначале ориентировать карту по сторонам горизонта с помощью компаса, определить магнитный азимут направления движения и записать на карте показания спидометра и время, затем попытаться сличить карту с местностью. Если восстановить ориентировку не удается, можно воспользоваться следующими приемами определения района вероятного нахождения места остановки.

Графическое определение на карте района местонахождения. На ориентированной карте от условного знака последнего пройденного ориентира, который был уверенно опознан, проводят прямую, соответствующую направлению последнего участка движения. На прямой откладывают пройденное расстояние от ориентира, которое определяет дальнюю границу района местонахождения. Расстояние определяют по спидометру или по времени движения. От дальней границы района местонахождения радиусом, равным 1/4 пройденного пути от ориентира, в сторону этого ориентира проводят полуокружность, которая ограничивает вероятный район местонахождения. Этот район внимательно сличают с картой и по местным предметам определяют свое местоположение.

По линейному ориентиру. При выходе к линейному ориентиру определяют его направление по сторонам горизонта Затем на карте отыскивают условный знак этого ориентира, азимут направления которого равен азимуту направления линейного ориентира на местности. При сличении карты с местностью учитывают формы рельефа. Опознав ориентир, двигаются вдоль него до какого-либо точечного ориентира, где и определяют свое местоположение.

Составление схем движение по азимутам

Выполнение норматива №4

Сущность движения по азимутам заключается в выдерживании на местности заданных направлений и расстояний. Направления движения выдерживают с помощью компаса или гирополукомпаса;   расстояния   измеряют  шагами   или   по  спидометру.

Данные, необходимые для движения по азимутам (магнитные азимуты направлений между точками поворота на маршруте и расстояния между ними), определяют по крупномасштабной карте.

Подготовка данных для движения по азимутам включает изучение местности по карте, выбор маршрута и ориентиров на его участках, определение магнитных азимутов направлений и расстояний между выбранными ориентирами, оформление данных на карте или составление схемы (таблицы) движения.

При изучении местности оцениваю! ее проходимость, маскировочные и защитные свойства, определяют труднопроходимые и непроходимые пренятавия и п> ги их обхода.

Начертание маршрута зависит от характера местности, наличия ориентиров на ней и условий предеюящего движения. Главное — это выбрать маршрут, позволяющий быстрый и скрытный от противника выход к назначенному пункту (объекту).

Маршрут выбирают с таким расчетом, чтобы он имел минимальное количество поворотов. Точки поворота маршрута намечают у ориентиров, которые можно легко опознать на местности (постройки башенного типа, перекрестки дорог, мосты, путепроводы, геодезические знаки).

Расстояния между ориентирами при движении по маршруту днем пешим порядком не должны превышать 1—2 км, а при движении на машине и выдерживании направлений движения по гирополукомпасу—6—10 км. Для движения ночью ориентиры по маршруту намечаются чаще.

Чтобы обеспечить скрытный выход к указанному пункту, маршрут намечают по лощинам, массивам растительности и другим объектам, обеспечивающим маскировку движения. Необходимо избегать передвижений по гребням возвышенностей и открытым участкам. Примерный вариант выбора маршрута показан на рис. 9.12.

Выбранные ориентиры обводят кружками и соединяют прямыми линиями. Линии маршрута, которые не пересекают вертикальную линию координатной сетки, полезно продолжить до пересечения с ближайшей из них, чтобы в дальнейшем удобнее было измерять дирекционные углы.

Дирекционные углы направлений по маршруту измеряют транспортиром или артиллерийским кругом, которые обеспечивают точность измерения угла с ошибкой ±1—2°. Для более точного измерения углов по карте используют хордоугломер.

Измеренные дирекционные углы направлений переводят в магнитные азимуты.

Расстояния между выбранными по маршруту движения ориентирами измеряют с помощью циркуля-измерителя и линейного масштаба или линейки с миллиметровыми делениями. Если маршрут

намечен по холмистой (горной) местности, то в измеренные по карте расстояния вводится поправка за рельеф

Таблица 4

| № точки | Участок пути | Магнитный азимут,' | Расстояние, м | Время, мин | Расстояние, пары шагов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | Сарай — курган Курган — развилка просеки и дороги | 35 338 | 675 750 | 10 11 | 450 500 |
| 3 | Развилка просеки и дороги —башня | 47 | 930 | 14 | 633 |
| 4 | Башня — труба под дорогой | 346 | 980 | 15 | 653 |

Определенные значения магнитных азимутов и расстояний тщательно проверяют, гак как грубая ошибка измерения хотя бы одного азимута или расстояния приводит к отклонению от намеченного маршрута и в конечном счете к потере ориентировки.

Данные, необходимые для движения по азимутам, оформляют на карте, а если каргу с собой не берут, составляют схему маршрута (рис. 22) или таблицу (табл. 4).

Схему составляют в такой последовательности. На чистый лист бумаги переносят с карты начальную точку, ориентиры на поворотах и конечную точку маршрута. Расположение ориентиров на схеме должно быть подобно их положению на карте. Все ориентиры изображают на схеме такими же условными знаками, как и на карте. Затем ориентиры нумеруют и соединяют прямы- к. ми линиями Против каждой линии выписывают исходные данные для движения в виде дроби: в числителе—магнитный азимут, в знаменателе— расстояние в метрах и время движения в минутах. Если движение по азимутам будет совершаться пешим порядком, то расстояние в метрах переводят в пары шагов и выписывают на схему в скобках. После этого наносят на схему стрелку север —юг и дополнительно показывают в стороне от маршрута, а также по марш-

Рис.   22. Схема  для  движения по азимутам

руту ориентиры, которые могут быть использованы при движении как промежуточные или вспомогательные.

В тех случаях, когда требуется выдержать лишь общее направление движения, например направление наступления, схему (таблицу) движения не составляют. Азимут направления движения определяют непосредственно на местности по компасу и объявляют устно.

Порядок движения по азимутам. При движении подразделения по азимутам назначается ведущий (направляющий), который определяет по компасу и выдерживает направления движения. Кроме того, назначают двух человек, которые ведут счет парам шагов. Расстояния, указанные в метрах на схеме (в таблице), переводят в пары шагов с учетом величины шага каждого счетчика.

На исходной точке маршрута направляющий определяет по компасу нужное направление движения, заданное магнитным азимутом на первую точку поворота маршрута, замечает в этом направлении промежуточный ориентир, стрелку компаса ставит на тормоз и начинает движение по возможности по прямой линии. За ним следуют счетчики пар шагов. Достигнув промежуточного ориентира, направляющий вновь определяет направление движения по компасу, намечает следующий промежуточный ориентир и движется к нему. Таким образом он выходит к первой точке поворота маршрута. Затем все действия повторяются. Если промежуточных ориентиров не видно, то направления движения выдерживают по компасу. Для выдерживания направлений движения используют также линейные ориентиры или следы от движения боевых машин (лыж). На открытой местности направление движения можно выдерживать по створу, оставляя позади себя через известные промежутки какие-нибудь створные знаки (веху, кол и т. п.). Оглядываясь на эти знаки, следят, чтобы направление движения не уклонялось от створной линии.

Если возникнет необходимость вернуться обратно по тому же маршруту, все азимуты направлений движения по участкам следует перевести в обратные.

Обход препятствий. При движении по азимутам могут встречаться как естественные, так и искусственные препятствия (заболоченные участки, минные поля, лесные завалы и т. п.), которые легче обойти, чем преодолеть. Порядок обхода зависит от ширины и характера препятствий. Если противоположная сторона препятствия видна, то в точке А (рис. 23, а) записывают количество пройденных пар шагов. Затем на противоположной стороне препятствия в направлении движения замечают какой-либо ориентир (точку В), определяют до него расстояние простейшим способом  и прибавляют к длине пройденного пути. После этого обходят препятствие по его границе. В точке В определяют по компасу нужное направление и продолжают движение к очередной точке поворота маршрута.

В некоторых случаях замеченный за препятствием ориентир (точку В) бывает трудно опознать при подходе к нему. Чтобы проконтролировать правильность выхода к ориентиру, в точке А оставляют какую-нибудь заметку, например ставят веху или делают затес на дереве. При выходе в точку В определяют величину магнитного азимута на точку А (обратный азимут), который отличается от азимута заданною направления на 180°. Провизировав на точку А по обратному азимуту и убедившись, что это направление точно совпадает с направлением на точку А, продолжают движение.

Рис. 23. Обход препятствий:

а — противоположная  сторона   препятствия   видна,    б — противоположная  сторона  препятствия не видна

Если противоположная сторона препятствия не видна, то при выходе в точку А (рис. 23,6) изучают местность и намечают сторону, по которой легче обойги препятствие. После этого по компасу определяют азимут направления вдоль границы препятствия (320°) и начинают движение, ведя счет парам шагов, до его границы. При этом необходимо строго выдерживать прямолинейность движения. На границе препятствия в точке В (любая точка на местности) делают остановку и определяют направление движения по азимуту, соответствующему направлению основного маршрута (50°). По этому направлению движутся до выхода за препятствие (до точки С). В точке С определяют направление движения, параллельное линии АВ, то есть обратный азимут направления АВ (140°). Двигаясь по направлению линии СД, отсчитывают количество пар шагов, равное измеренному по линии АВ, то есть 142 пары шагов.

В точке Д определяют по азимуту направление движения, соответствующее направлению движения до выхода к препятствию (50°); к количеству нар шагов, измеренному до точки А, прибавляют расстояние ВС (238 пар шагов) и продолжают движение к намеченной ранее точке поворота маршрута.

При движении на машине обход препятствия совершают вначале один-два- члена экипажа пешим порядком, одновременно ведя разведку пути объезда препятствия.

Точность движения по азимутам. Точность выхода к точкам поворота маршрута при движении по азимутам зависит от характера местности, условий видимости, ошибок определения направлений движения и измерения расстояний. Обычно отклонение от точки поворота, к которой надо выйти, не превышает 1/10 пройденного расстояния, то есть 100 м на каждый километр пройденного пути. Поэтому, если заданное расстояние пройдено, а намеченного ориентира не видно, его следует искать в пределах окружности, радиус которой равен 1/10 расстояния, пройденного от предыдущей точки поворота.

В некоторых случаях, например при движении по азимутам зимой на лыжах, расстояния измеряют приближенно по времени и скорости движения. Чтобы избежать потери ориентировки из-за неточности измерения расстояний, на точках поворота надо выбирать хорошо видимые издали ориентиры.

Норматив №3

| № норматива | Наименование норматива | Условия(порядок) выполнения норматива | Категория обучаемых (подразделения) | Оценка по времени |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отлично | хорошо | удовл. |
| 3 | Движение по азимутам: В пешем порядке: днем; ночью | На исходном пункте подразделению вручается схема (таблица) данных для движения по азимутам, на которой указаны исходный и конечные пункты 3-4 промежуточных ориентира, магнитные азимуты и расстояние между ними в метрах. Протяженность маршрута 4км. Местность пересеченная | Военнослужащие (отделение) | 45мин 55мин | 50мин 1час | 1час 1ч.10мин. |

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Контрольные вопросы:

#### - дать определение понятию ориентирования;

#### - какие существуют способы ориентирования на местности;

- что называется ориентиром;

- что относится к площадным ориентирам, линейным  ориентирам, площадным ориентирам;

- рассказать устройство компаса;

- как проверить чувствительность магнитной стрелки;

- определить стороны горизонта с помощью компаса;

- решить тест (определить по солнцу и часам стороны горизонта, определить прямой и обратный азимут на местный предмет);

-  где находится полярная звезда;

- по каким признакам и по каким местным предметам можно определить стороны горизонта

- - где восходит солнце летом и зимой;

- В 13.00 подразделение двигалось по направлению тени. Укажите направление его движения относительно сторон горизонта.

-  Слева по ходу движения танка видна Полярная звезда. В каком направлении относительно сторон горизонта движется танк.

отвечаю на вопросы обучаемых;

подвожу итог занятия, методом опроса выясняю усвоение личным составом темы занятия.

даю задание на самостоятельную подготовку, заполняю журнал учета занятий.

Руководитель занятия __________________________________